关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境管理有关规定，经审查，我局拟对建设项目作出审批决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批决定的建设项目情况予以公示，公示期为2024年11月29日－2024年12月5日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目审批决定要求听证。

联系电话：0469-25817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）   邮 编：155899

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 友谊县速冻玉米冷库建设项目 | 黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇平安村 | 友谊县兴隆镇人民政府 | 黑龙江辰瀚环境保护有限公司 | 项目主要建设内容为新建340平方米锅炉房1栋，内设4t/h 生物质蒸汽锅炉1台，玉米储存保鲜库2座，368平方米设备用房及相关配套设施，最大储存量为20000t。 | （一）落实施工期环境污染防治措施。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，合理安排施工时间，施工期的噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。施工粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值颗粒物1.0mg/m3的要求。 （二）严格落实大气环境污染防治措施。该项目1台4t/h燃生物质锅炉烟气，通过低氮燃烧技术+布袋除尘器处理后，经1根35m排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中新建燃煤锅炉标准。该项目物料装卸工段采用封闭方式和洒水降尘等方式抑尘，灰渣装卸避免在大风天气进行，厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。 （三）加强营运期水污染防治。该项目生活废水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；锅炉排污水及软化水制备设施排污水均排入厂区50m3废水储池中，定期拉运至友谊县污水处理厂进行处理。待友谊经开区污水处理厂运行后，厂区生活污水及生产废水均按要求排放至友谊经开区污水处理厂。为避免应急事故性废水，设置50m3应急池1座。 （四）加强营运期噪声污染防治。该项目营运期噪声通过选用低噪声设备，合理布置生产设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施进行治理，加强管理等措施后，噪声传播过程中通过距离衰减后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 （五）加强固体废物污染防治。固体废弃物要做到资源化、无害化、减量化。该项目营运产生的杂质、筛选除尘器回收的粉尘、灰渣等按照报告表中的要求进行处理，要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求；生活垃圾由市政部门统一处理。危险废物及危废贮存点执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |