关于受理建设项目环评文件情况

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年5月22日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年5月22日－2026年5月28日（5个工作日）。
 联系电话：0469-5817869                       传真：0469-5991009                          邮 编：155899    

  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）      

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	受理日期

	1
	红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇
	黑龙江农垦兴隆热力有限公司
	2026.5.22


                         
[image: image1.emf]红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）.pdf


_1234567890/����¡��ֱũ�ѹ��û�����ʩ������Ŀ���½�����ˮԴ����.pdf


建设项目环境影响报告表
（生态影响类）


项目名称：红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目


（新建备用水源井）


建设单位（盖章）：黑龙江农垦兴隆热力有限公司


编制日期：2026年 5月


中华人民共和国生态环境部制











目 录
一、建设项目基本情况 ........................................................................................................ 1


二、建设内容 ...................................................................................................................... 24


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 ...................................................................... 38


四、生态环境影响分析 ...................................................................................................... 50


五、主要生态环境保护措施 .............................................................................................. 71


六、生态环境保护措施监督检查清单 .............................................................................. 81


七、结论 .............................................................................................................................. 84


红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）地下水环境影响专项评价


.............................................................................................................................................. 85


附图 1：本项目地理位置图 ............................................................................................. 124


附图 2：本项目环境保护目标分布图 ............................................................................. 125


附图 3：农垦红兴隆分局国土空间总体规划图 ............................................................. 126


附图 4：本项目总平面布置图 ......................................................................................... 127


附图 5：本项目所在地水系图 ......................................................................................... 129


附图 6：本项目土地利用现状图 ..................................................................................... 130


附图 7：本项目主要生态环境保护措施设计图 ............................................................. 132


附图 8：本项目生态环境监测布点图 ............................................................................. 134


附件 1：项目初步设计批复 ............................................................................................. 136


附件 2：红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）生态环境分区管


控分析报告 ........................................................................................................................ 142


附件 3：现状监测报告 ..................................................................................................... 153


附件 4：关于《双鸭山市红兴隆局直应急备用水源供水工程水资源论证报告》的审查


意见 .................................................................................................................................... 181


附件 5：项目拆分情况说明 ............................................................................................. 183







1


一、建设项目基本情况


建设项目名称 红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）


项目代码 /


建设单位联系人 付云龙 联系方式 13634643343


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇


地理坐标


1号备用水源井：131度 32分 55.440秒，46度 42分 41.060
秒；


2号备用水源井：131度 32分 40.110秒，46度 42分 42.670
秒；


3 号备用水源井：131 度 33 分 43.220 秒，46 度 42 分 46.090


秒


建设项目


行业类别


五十一、水利中的


“129地下水开采


（农村分散式家


庭生活自用水除


外）”中的“其他”


用地（用海）面积


（m2）/长度（km）


工程建设临时占地面积


1920m2。输水管线 400m


建设性质


☑新建（迁建）


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


☑首次申报项目


□不予批准后再次申报项


目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选


填）


/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）


/


总投资（万元） 808.26 环保投资（万元） 39


环保投资占比


（%）
4.83 施工工期 2026年 7月-2026年 8月


是否开工建设
☑否


□是：


专项评价设置情


况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响


类）》（试行）表1“专项评价设置原则表”，对照表见表1-1：


表 1-1 专项评价设置情况表


专项


评价


的类


别


涉及项目类别 本项目情况


设


置


情


况


地表


水


水力发电：引水式发电、涉及调峰发


电的项目；


人工湖、人工湿地：全部；


本项目不属


于上述项目


类别


无


需


设







2


水库：全部；


引水工程：全部（配套的管线工程等


除外）；


防洪除涝工程：包含水库的项目；


河湖整治：


及清淤且底泥存在重金属污染的项目


置


地下


水


陆地石油和天然气开采：全部；


地下水（含矿泉水）开采：全部；


水利、水电、交通等：含穿越可溶岩


地层隧道的项目


本项目属于


地下水开采


项目类别


设


置


生态


涉及环境敏感区（不包括饮用水水源


保护区，以居住、医疗卫生、文化教


育、科研、行政办公为主要功能的区


域，以及文物保护单位）的项目


本项目不涉


及环境敏感


区


无


需


设


置


大气


油气、液体化工码头：全部；


干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用


途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有


机物排放的项目


本项目不属


于上述项目


类别


无


需


设


置


噪声


公路、铁路、机场等交通运输业涉及


环境敏感区（以居住、医疗卫生、文


化教育、科研、行政办公为主要功能


的区域）的项目；


城市道路（不含维护，不含支路、人


行天桥、人行地道）：全部


本项目不属


于上述项目


类别


无


需


设


置


环境


风险


石油和天然气开采：全部；


油气、液体化工码头：全部；


原油、成品油、天然气管线（不含城


镇天然气管线、企业厂区内管线），危


险化学品输送管线（不含企业厂区内


管线）：全部


本项目不属


于上述项目


类别


无


需


设


置


本项目属于地下水开采项目类别。因此设置地下水专项评价。


规划情况 无


规划环境影响


评价情况 无


规划及规划环境


影响评价符合性


分析
无


其他


符合


性分


析


1、产业政策符合性


本项目为取水项目，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录


（2024年本）》，本项目为二十二、城市基础设施（2、城镇供排水工程），


属于鼓励类项目。因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。


2、与《中华人民共和国水法》的符合性分析







3


根据《中华人民共和国水法》（2016年 7月修订）：第二十一条开发、


利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态


环境用水以及航运等需要。在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当


充分考虑生态环境用水需要。第二十三条地方各级人民政府应当结合本地


区水资源的实际情况，按照地表水与地下水统一调度开发、开源与节流相


结合、节流优先和污水处理再利用的原则，合理组织开发、综合利用水资


源。


本工程为取水项目，为友谊县兴隆镇应急备用水源。为地下水开采项


目，已按照地表水与地下水统一调度开发、开源与节流相结合、节流优先


和污水处理再利用的原则，合理组织开发、综合利用水资源。符合《中华


人民共和国水法》（2016年 7月修订）中的相关要求。


3、与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析


根据《中华人民共和国水污染防治法》：“第十九条，新建、改建、扩


建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法


进行环境影响评价。第二十七条、国务院有关部门和县级以上地方人民政


府开发、利用和调节、调度水资源时，应当统筹兼顾，维持江河的合理流


量和湖泊、水库以及地下水体的合理水位，保障基本生态用水，维护水体


的生态功能。”


本次取水项目共设置 3眼备用水源井，配套建设总长度约 400m输水


管线，为友谊县兴隆镇应急备用水源。根据《双鸭山市红兴隆局直应急备


用水源供水工程水资源论证报告书》，新建 3眼应急备用水源井，取水工


况按友谊县兴隆镇第二饮用水水源最多 30天不能供水情况考虑。供水量


能满足供水需求。本项目的建设能够保障基本生态用水，维护水体的生态


功能。本项目与《中华人民共和国水污染防治法》相符。


4、与《中华人民共和国黑土地保护法》(2022年 8月 1日施行)符合性分


析


根据《中华人民共和国黑土地保护法》(2022年 8月 1日施行)第二十







4


条，“任何组织和个人不得破坏黑土地资源和生态环境。禁止盗挖、滥挖


和非法买卖黑土。国务院自然资源主管部门会同农业农村、水行政、公安、


交通运输、市场监督管理等部门应当建立健全保护黑土地资源监督管理制


度，提高对盗挖、滥挖、非法买卖黑土和其他破坏黑土地资源、生态环境


行为的综合治理能力。”第二十一条“建设项目不得占用黑土地；确需占用


的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。建设项目占用黑


土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当


就近用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建


设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然


资源主管部门备案。具体办法由四省区人民政府分别制定。”


本项目新建备用水源井位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，地下泵


站及输水管线均为埋地设置，无永久占地，均临时占地，工程施工设计时，


应当节约集约使用黑土地，不占或者少占黑土地。占用黑土地的区域对表


土剥离进行监督管理，按照制定的相关黑土地表土剥离标准、技术规范和


管理办法等进行表土剥离，故本项目与《中华人民共和国黑土地保护法》


(2022年 8月 1日施行)中要求相符。


5、与《地下水管理条例》（2021.12.1）相符性分析


《地下水管理条例》为了加强地下水管理，防治地下水超采和污染，


保障地下水质量和可持续利用，推进生态文明建设制定的管理条例，适用


于地下水调查与规划、节约与保护、超采治理、污染防治、监督管理等活


动。


本项目主要工程为地下水开采工程。本项目的建设符合国家产业政


策，符合国家法律法规；取用水符合当地水资源条件，其采取的水资源节


约、保护管理措施主要为以下内容：


①水资源节约措施


大力推进工业节水改造，完善供用水计量体系和在线监测系统，强化


生产用水管理。推动高耗水行业节水增效。实施节水管理和改造升级，采







5


用差别水价以及树立节水标杆等措施，促进高耗水企业加强废水深度处理


和达标再利用。推进节水型城市建设，提高城市节水工作系统性，将节水


落实到城市规划、建设、管理各环节，实现优水优用、循环循序利用。大


幅降低供水管网漏损，加快制定和实施供水管网改造建设实施方案，完善


供水管网检漏制度。严控高耗水服务业用水，从严控制洗浴、洗车、洗涤、


宾馆等行业用水定额。洗车特种行业积极推广循环用水技术、设备与工艺，


优先利用再生水、雨水等非常规水源。


②水资源管理措施


项目在运行期均应采取相应的水资源保护措施，包括工程措施和非工


程措施。


工程措施包括：1、水源地污染防治；2、加快城市污水处理厂配套工


程的建设 3、加快城市排水管网系统的建设。


非工程措施包括：1、水源地立法；2、地下水饮用水源地污染防治措


施；3、退水区水环境保护措施等。


上述水资源节约、保护管理措施满足《地下水管理条例》中相关要求，


能够节约、保护地下水，防止地下水污染。


6、与《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》符合性分析


根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》，饮用水水源选址：


地下水水源应尽可能选择在含水层较厚、水量丰富，补给充足且调节能力


较强的区域。优先选择冲洪积扇的上部砾石带和轴部、冲积平原的古河床、


厚度较大的层状裂隙岩溶含水层、延续深远的构造断裂带及其它脉状基岩


含水带。在基岩区，宜选择在集水条件较好的区域性阻水界面的上游；在


松散地层分布区，宜选择靠近补给地下水的河流岸边；在岩溶区，宜选择


在区域地下径流的排泄区附近；山丘区和高原台地应尽量选择沟谷汇流区


或主要沟谷河川。地下水型饮用水水源应设在城市或工矿排污区的上游，


避开已污染（或天然水质不良）的地表水体或含水层地段，宜选择包气带


防污性较好的区域，避开易使水井淤塞、涌沙或水质长期混浊的流砂层或







6


岩溶填充带，避开地下水水质背景值较高的地区，避免排水沟、工农业生


产设施和风向的影响，取水井及周边应无加油站、垃圾堆、厕所、粪坑、


畜圈、渗坑、墓地等，应无有害物质堆存。


本工程为取水项目，为友谊县兴隆镇应急备用水源。为地下水开采项


目，已按照地表水与地下水统一调度开发、开源与节流相结合、节流优先


和污水处理再利用的原则，合理组织开发、综合利用水资源。符合《中华


人民共和国水法》（2016年 7月修订）中的相关要求。新建 3眼应急备用


水源井，取水工况按友谊县兴隆镇第二饮用水水源最多 30天不能供水情


况考虑。供水量能满足供水需求。本项目的建设能够保障基本生态用水，


维护水体的生态功能。选址周边无加油站、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、


渗坑、墓地等无有害物质堆存。本项目符合《集中式饮用水水源环境保护


指南（试行）》的要求。


7、与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕


2号）符合性分析


根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》，建设项目施工、


地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，


尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控


制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集


约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用


地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用


地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种


植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保


护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦


验收等有关规定。临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能


源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四


年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期


限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。临







7


时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时


用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，


因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。


本项目新建备用水源井位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，地下泵


站及输水管线均为埋地设置，无永久占地，均临时占地，占地面积 1920


平方米。施工前对占用草皮进行表土剥离，剥离厚度 30cm，各区施工采


用随挖随填方式，少量土方项目内部短期堆放后回填，施工期间土方均堆


存于施工范围内，土方均回填，用于集中堆放建设期剥离表土和土方，堆


土区距离沟槽边 1.5m以外，防止出现滑坡，对坡面外表面采取密目网覆


盖，坡脚压盖编织袋土埂。编织袋土埂为矩形断面，编织袋平放，高为 1


个编织袋高 20cm，宽为 1个编织袋宽 30cm。本项目进行表土恢复无需取


土，亦无永久弃渣产生。施工结束后进行土地平整恢复植草，并在取水泵


站周围设置绿化带。本项目符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通


知》的要求。


8、与《黑龙江省水污染防治条例》符合性分析


根据《黑龙江省水污染防治条例》，第四章饮用水水源保护，第四十


六条饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮


用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。第四十七条有关设区


的市级、县级人民政府应当组织开展饮用水水源保护区规范化建设，在饮


用水水源保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，在饮用水水


源一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施，有条件的水源


保护区可以在取水口安装视频监控设备、水质自动监测设备。第四十八条


禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源


无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，依照


法律规定处理。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游


泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。第五十条单一水源供水城


市的人民政府、以地表水为单一水源供水的县人民政府，应当建设应急水







8


源或者备用水源，有条件的地区可以开展区域联网供水。


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城


镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，备用水源井日总可


开采量达到 4600m3/d，本工程建成后，为友谊县兴隆镇第二饮用水水源


的备用水源。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）本


项目拟划分一级保护区，保护区半径为 30 m，不设二级保护区和准保护


区。在保护区边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，新建备用水源


井划分后的一级保护区内不进行农作物耕种，对地表进行及时清理，播撒


草籽采用人工干预和自然恢复相结合的方式尽快恢复成绿地。本项目符合


《黑龙江省水污染防治条例》的要求。


9、与《黑龙江省实施〈地下水保护利用管理办法〉细则》（黑水规发〔2023〕


9号）符合性分析


根据《黑龙江省实施〈地下水保护利用管理办法〉细则》，第二十条


县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内地下水备用水


源取用水管理，制定应急预案，明确应急备用水源取水情形、取水量、取


水用途、取水地点、取水层位、保护和管理措施等。应急备用水源取水工


程应当依法办理取水许可手续，按要求安装计量设施，定期维护，应急备


用水源应当建立完整详细的维护、运行、用水记录台账，并纳入用水统计


管理。应急备用地下水水源结束使用后，应当立即停止取水，经当地水行


政主管部门检查后按要求封存或热备。不得擅自将应急备用水源转为常态


化取水。确有必要将应急备用水源转为常态化取水的，应按照有关规定重


新申请取水许可。


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城


镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，备用水源井日总可


开采量达到 4600m3/d，本工程建成后，为友谊县兴隆镇第二饮用水水源


的备用水源。并依法办理取水许可手续。因此本项目符合《黑龙江省实施


〈地下水保护利用管理办法〉细则》的要求。







9


10、与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析


根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目所处区域友谊县属于限制


开发区域（国家农产品主产区）。限制开发区域的国家农产品主产区是指


具备良好的农业发展条件，从保障国家农产品安全以及中华民族永续发展


的需要出发，把增强农业综合生产能力作为发展首要任务的区域。该区域


限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，重点建设“三区五带”优势农产


品主产区。


功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区


域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产


品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设的示范区。


发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农


业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平、物资装备水


平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产、高效、优质、安


全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积


极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深


加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和


增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。


本项目为城镇供水备用水源工程，不属于限制开发内容。施工期废气、


废水、噪声、固废均得到有效的治理措施，排放满足国家标准要求；施工


前对占用草皮进行表土剥离，剥离厚度 30cm，各区施工采用随挖随填方


式，少量土方项目内部短期堆放后回填，施工期间土方均堆存于施工范围


内，土方均回填，用于集中堆放建设期剥离表土和土方，堆土区距离沟槽


边 1.5m以外，防止出现滑坡，对坡面外表面采取密目网覆盖，坡脚压盖


编织袋土埂。编织袋土埂为矩形断面，编织袋平放，高为 1个编织袋高


20cm，宽为 1个编织袋宽 30cm。本项目进行表土恢复无需取土，亦无永


久弃渣产生。施工结束后进行土地平整恢复植草，并在取水泵站周围设置


绿化带。治理修复结束后，区域的水源涵养、水土保持、生物多样性、自







10


然人文景观、旅游等生态系统、服务功能得以恢复，因此，本项目符合《黑


龙江省主体功能区规划》的要求。本项目与黑龙江省主体功能区划关系图


见图 1-1。


图 1-1黑龙江省主体功能分布图


11、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析


根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所处区域属于“Ⅰ—3—1—3


松花江下游南部农、牧业与湿地保护生态功能区”，主要生态环境问题：


土地风蚀和水蚀呈扩大趋势；土壤有机质含量下降；湿地退化，湿地生态


功能逐渐下降；生物种群数量减少。


本项目为城镇供水备用水源工程，施工期废气、废水、噪声、固废均


得到有效的治理措施，排放满足国家标准要求；施工前对占用草皮进行表


土剥离，剥离厚度 30cm，各区施工采用随挖随填方式，少量土方项目内


部短期堆放后回填，施工期间土方均堆存于施工范围内，土方均回填，用


于集中堆放建设期剥离表土和土方，堆土区距离沟槽边 1.5m以外，防止


出现滑坡，对坡面外表面采取密目网覆盖，坡脚压盖编织袋土埂。编织袋


土埂为矩形断面，编织袋平放，高为 1个编织袋高 20cm，宽为 1个编织


袋宽 30cm。本项目进行表土恢复无需取土，亦无永久弃渣产生。施工结


项目位置







11


束后进行土地平整恢复植草，并在取水泵站周围设置绿化带。治理修复结


束后，区域的水源涵养、水土保持、生物多样性、自然人文景观、旅游等


生态系统、服务功能得以恢复。因此，本项目建设符合《黑龙江省生态功


能区划》中的相关要求。本项目与黑龙江省生态功能区划图见图 1-2。


图 1-2 黑龙江省生态功能区划图


12、与《黑龙江省水土保持规划（2015~2030 年）》相符性分析


根据《黑龙江省水土保持规划（2015-2030 年）》可知，本项目位于


长白山-完达山山地丘陵区 I-2-1WN，三江平原-兴凯湖生态维护农田防护


区，省级区划名称为三江兴凯平原生态维护农田防护区。本区范围包括虎


林市、密山市、友谊县等 11个县（市、区），区水土保持主导基础功能为


为生态维护、农田防护、蓄水保水；社会经济功能为农业林业生产、生物


多样性保护、河湖源区保护、自然景观保护、河湖边岸保护。


本项目无永久占地，临时占地类型为林地中的草皮以及公共设施用


项目位置







12


地，施工时分层开挖、分层堆放，挖方及时回填，避免在大风天施工作业。


施工结束后，挖方回填，恢复占用土地生态功能。同时对建筑物周围进行


种植适宜本土生长的植物，防止水土流失。项目建成后将采用因地制宜的


植被恢复方式进行生态补偿，保证项目区域内植被数量不会减少。项目建


设符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》要求。


13、与《黑龙江省水土保持条例》符合性分析


根据《黑龙江省水土保持条例》第三十六条“生产建设活动需要临时


占用土地的，对地表土应当采取覆盖、隔离等保护措施，减少地表扰动范


围；永久占用土地的，对地表土应当分层剥离、保存和利用。工程土石方


应当做到挖填平衡，禁止乱挖滥弃。在生产建设施工过程中，应当采取截


排水、沉沙、拦挡、苫盖、洒水等临时防护措施，防止水土流失。对生产


建设活动中确因不能综合利用需要废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣


等，应当设置专门存放地，并采取拦挡、坡面防护、防洪排导和生物修复


等措施。生产建设活动结束后，应当及时恢复表土，在取土场、开挖面和


存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。”


本项目施工前对占用草皮进行表土剥离，剥离厚度 30cm，各区施工


采用随挖随填方式，少量土方项目内部短期堆放后回填，施工期间土方均


堆存于施工范围内，土方均回填，用于集中堆放建设期剥离表土和土方，


堆土区距离沟槽边 1.5m以外，防止出现滑坡，对坡面外表面采取密目网


覆盖，坡脚压盖编织袋土埂。编织袋土埂为矩形断面，编织袋平放，高为


1个编织袋高 20cm，宽为 1个编织袋宽 30cm。本项目进行表土恢复无需


取土，亦无永久弃渣产生。施工结束后进行土地平整恢复植草，并在取水


泵站周围设置绿化带。本项目建设与《黑龙江省水土保持条例》相符。


14、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》(2024年 3月 1日起施行)符合性


分析


根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》(2024年 3月 1日起施行)第三


十五条“黑土地治理修复应当建立政府主导、公众参与、谁受益谁负责、


谁损害谁负责的机制。县级以上人民政府负责黑土地治理修复工作的组织







13


实施和监督管理；对因生产建设活动和自然灾害损毁的黑土地采取措施，


组织治理修复。治理修复应当与农业生产、生态保护等要求协调一致。鼓


励和支持农业生产经营者或者有关管理单位主动采取措施，治理修复因自


然灾害损毁的黑土地。”第四十四条“建设项目不得占用黑土地；确需占用


的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。基础设施建设应


当采取必要措施，避免因建设项目导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环


境。”


本项目新建备用水源井位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，地下泵


站及输水管线均为埋地设置，无永久占地，均为临时占地，工程施工设计


时，应当节约集约使用黑土地，不占或者少占黑土地。占用黑土地的区域


进行表土剥离进行监督管理，按照制定的相关黑土地表土剥离标准、技术


规范和管理办法等进行表土剥离，因此，本项目与《黑龙江省黑土地保护


利用条例》的要求相符。


15、与《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十四五”黑土地保


护规划的通知》符合性分析


根据《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十四五”黑土地保


护规划的通知》四、重点工程及建设任务（二）数量管控工程。采取“三


严”措施，依法加强黑土耕地数量管控，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非


粮化”。 1.严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保


护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、


土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护


任务。2.严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先


划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建


设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得


城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。3.严格土地执法。建设项目占


用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法


违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏







14


耕地、盗挖黑土等行为。


本项目新建备用水源井位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，地下泵


站及输水管线均为埋地设置，无永久占地，均临时占地，工程施工设计时，


应当节约集约使用黑土地，不占或者少占黑土地。占用黑土地的区域对表


土剥离进行监督管理，按照制定的相关黑土地表土剥离标准、技术规范和


管理办法等进行表土剥离，施工结束后进行土地平整恢复其原有用地性


质。因此，本项目符合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十


四五”黑土地保护规划的通知》。


16、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析


根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》，“三、主要任务-（四）


强化系统治理，持续提升水环境质量-1.精准发力提升水环境质量。加强


饮用水安全保障。全面开展县级及以上城市集中式饮用水水源达标治理和


水源地规范化建设，稳步推进农村集中式饮用水水源保护工作。加大饮用


水安全状况信息公开力度，引导公众监督。开展县级及以上城市集中式饮


用水水源地环境风险排查。加强城市应急备用水源工程建设。”


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城


镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，备用水源井日总可


开采量达到 4600m3/d，本工程建成后，为友谊县兴隆镇第二饮用水水源


的备用水源。本项目与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》相符。


17、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析


《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》要求指出，水环境质量持续


改善。力争期间水环境质量持续改善，水生态系统功能初步恢复，水资源、


水生态、水环境统筹推进格局基本形成。到 2025年，我市列入国家水污


染防治目标考核的 6个断面，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达


到 66.7%以上；与佳木斯市共同考核的佳木斯市乌苏镇国控断面达到Ⅲ类


水体考核目标。消除地表水劣Ⅴ类水体。县级及以上城市集中式饮用水水


源水质（剔除本底值）全部达到或优于 III 类。加强地下水型饮用水源保







15


护。规范地下水型饮用水水源保护区环境管理。推进县级及以上城市浅层


地下水型饮用水重要水源补给区划定，加强补给区地下水环境管理。防范


傍河地下水型饮用水水源环境风险。


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城


镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，备用水源井日总可


开采量达到 4600m3/d，本工程建成后，为友谊县兴隆镇第二饮用水水源


的备用水源。本项目符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》要求。


18、与《双鸭山市“十四五”土壤 地下水和农村生态环境保护规划》符合


性分析


主要目标：到 2025年，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，


受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；农业面源污染得到初


步管控，农村环境基础设施建设稳步推进，农村生态环境持续改善。


（一）加大土壤生态环境保护力度。


1.持续推进土壤污染防治。2.严格建设用地准入管理。3.持续推进农


用地分类管理。4.提升黑土区资源利用与黑土区生态环境的可持续性。5.


有序推进土壤污染治理修复。


（二）加强地下水污染防治。


以保护和改善地下水环境质量为核心，建立健全地下水生态环境管理


体系。扭住“双源”，加强地下水污染源头预防。强化饮用水水源地保护，


保障地下水型饮用水水源环境安全。


1.建立地下水污染防治管理体系。2.加强污染源头预防、风险管控与


修复。3.强化地下水型饮用水源保护。


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城


镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，备用水源井日总可


开采量达到 4600m3/d，本工程建成后，为友谊县兴隆镇第二饮用水水源


的备用水源。本项目符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》要求。







16


19、与《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析


根据《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035 年)》，第 94条


给水工程：镇域采用集中供水模式，实现集中供水、供水到户。友谊县农


垦红兴隆分局驻地现状有 1处水厂，用地面积 0.65公顷，规划予以保留。


保留下辖各行政村现状水井及供水设施，完善自来水管网系统，加强对地


下水进行必要处理，达到饮用水标准，保证村民饮水安全，各行政村建议


根据消防用水量需求，利用现状储水设施进行水量储存。建立水源保护区，


保护区内严禁一切有碍水源水质的行为和建设任何可能危害水源水质的


设施，水源水质不能满足生活饮用水标准的，应采取必要的处理工艺，使


处理后的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）


的规定。输水管应满足管道埋设要求，充分利用地形条件，优先采用重力


流输水，尽量缩短线路长度，避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地


段，减少穿越公路等障碍物。中心村和基层村建设统一的地下水井，对水


质不能达到标准的要增加水处理设施。采用生产、生活、消防统一的供水


系统。配水管网布置近期可在主要用水区域布置成环状，其余布成枝状，


远期逐步连成环状。


根据《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目用


地性质为林地（本项目 1、2号井占地性质虽为林地，但在本项目施工过


程中，不砍伐树木，仅在树木中间的草皮进行临时施工，施工结束后恢复


其原有土地性质）及公共设施用地（见附图 3）。


本次取水项目共设置 3眼备用水源井，配套建设总长度约 400m输水


管线，为红兴隆局直应急备用水源。新建 3眼应急备用水源井，取水工况


按红兴隆局直第二饮用水水源最多 30天不能供水情况考虑。备用水源井


日总可开采量达到 4600m3/d，供水量能满足供水需求。配套建设地下泵


站与输水管线工程。上端与水井的扬水管连接，下端与现有供水管道进行


连接，管线总长约 400m。本项目的建设能够保障基本生态用水，维护水


体的生态功能。满足《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》。







17


20、与生态环境分区管控符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，根据《黑龙江省人民政


府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、


《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双


政规〔2021〕2号）、《关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果


的通知》（黑环发[2024]1号）、《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023


年版）的通知》、《红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源


井）生态环境分区管控分析报告》，本项目与“生态环境分区管控”符合性


如下：


（1）“一图”


图 1-3 本项目与环境管控单元叠加图







18


（2）“一表”


表 1-2 本项目与生态环境分区管控符合性分析


一、生态保护红线


管控


单元


类别


重点管控单元、一般管控单元


符合


性分


析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，根据《双鸭山市红兴隆


局直应急备用水源供水工程生态环境分区管控分析报告》，本项目位


于重点管控单元与一般管控单元，与生态保护红线、一般生态空间无


交集面积，因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


水环境


管控


单元


类别


水环境一般管控区


管控要求 符合性分析


空间


布局


约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进


产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业


规范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为城镇供水备用水源


工程，项目建成后用于城镇供


水备用水源，本项目运行期无


废水产生，项目建设阶段施工


人员生活污水排入附近市区


公共厕所，不向水体排污，不


会影响当地水环境质量，不会


降低全市水污染物化学需氧


量和氨氮的削减比例，符合水


环境质量底线要求。


大气环境


管控


单元


类别


大气环境一般管控区


管控要求 符合性分析


空间


布局


约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进


产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业


规范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为城镇供水备用水源


工程，运营期无废气产生；施


工过程中通过洒水抑尘、遮挡


苫盖等方式对产生的扬尘进


行处理。本项目建设不会对大


气环境造成明显不利影响，且


随着施工期的结束环境影响


逐渐消失。本项目建设不会降


低全市大气污染物二氧化硫、


氮氧化物、一次细颗粒物和


VOCs削减比例，符合大气环


境质量底线要求。


地下水环境


管控


单元
友谊县地下水环境一般管控区







19


类别


管控要求 符合性分析


环境


风险


管控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下


列义务：（一）严格控制有毒有害物


质排放，并按年度向生态环境主管部


门报告排放情况；（二）建立土壤污


染隐患排查制度，保证持续有效防止


有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）


制定、实施自行监测方案，并将监测


数据报生态环境主管部门。 2.重点单


位新、改、扩建项目地下储罐储存有


毒有害物质的，应当在项目投入生产


或者使用之前，将地下储罐的信息报


所在地设区的市级生态环境主管部门


备案。 3.重点单位应当建立土壤和地


下水污染隐患排查治理制度，定期对


重点区域、重点设施开展隐患排查。


发现污染隐患的，应当制定整改方案，


及时采取技术、管理措施消除隐患。


隐患排查、治理情况应当如实记录并


建立档案。重点区域包括涉及有毒有


害物质的生产区，原材料及固体废物


的堆存区、储放区和转运区等；重点


设施包括涉及有毒有害物质的地下储


罐、地下管线，以及污染治理设施等。


4.化学品生产企业以及工业集聚区、


矿山开采区、尾矿库、危险废物处置


场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，


应当采取防渗漏等措施，并建设地下


水水质监测井进行监测，防止地下水


污染。5.重点单位通过新、改、扩建


项目的土壤和地下水环境现状调查，


发现项目用地污染物含量超过国家或


者地方有关建设用地土壤污染风险管


控标准的，土地使用权人或者污染责


任人应当参照污染地块土壤环境管理


有关规定开展详细调查、风险评估、


风险管控、治理与修复等活动。


本项目为城镇供水备用水源


工程，建设阶段不向水体排


污，施工人员生活污水排入附


近市区公共厕所，不会影响当


地水环境质量。本项目建设不


涉及有毒有害水污染物，不会


影响土壤和地下水环境现状，


符合水环境质量底线要求。


管控


单元


类别


友谊县地下水环境优先保护区


管控要求 符合性分析


空间


布局


约束


（1）一级保护区内：禁止建设与取水


设施无关的建筑物；禁止从事农牧业


活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城


市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁


止输送污水的渠道、管道及输油管道


通过本区；禁止建设油库；禁止建立


墓地。（2）二级保护区内：1）对于


本项目为城镇供水备用水源


工程，取水水源为阶地区第四


系松散岩类孔隙承压水，不涉


及承压水和潜水的混合开采。


占地均为临时用地。无永久占


地，临时占地类型为林地中的


草皮以及公共设施用地，备用







20


潜水含水层地下水水源地：禁止建设


化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶


炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼


油及其它有严重污染的企业，已建成


的要限期治理，转产或搬迁；禁止设


置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害


废弃物堆放场和转运站，已有的上述


场站要限期搬迁；禁止利用未经净化


的污水灌溉农田，已有的污灌农田要


限期改用清水灌溉；化工原料、矿物


油类及有毒有害矿产品的堆放场所必


须有防雨、防渗措施。2）对于承压含


水层地下水水源地：禁止承压水和潜


水的混合开采，作好潜水的止水措施。


（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、


粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放


场站，因特殊需要设立转运站的，必


须经有关部门批准，并采取防渗漏措


施；当补给来源为地表水体时，该地


表水体水质不应低于《地表水环境质


量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合


《农田灌溉水质标准》的污水进行灌


溉，合理使用化肥；保护水源林，禁


止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。


（4）禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶


洞等排放污水和其它有害废弃物；禁


止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废


弃矿坑储存石油、天然气、放射性物


质、有毒有害化工原料、农药等；实


行人工回灌地下水时不得污染当地地


下水源。


水源井及施工临时用地土地


类型主要为林地中的草皮以


及公共设施用地，不占用基本


农田，本次环评提出在施工前


对占用草皮进行表土剥离，剥


离厚度 30cm，剥离表土临时


堆放在施工范围内，堆土区距


离沟槽边 1.5m 以外，防止出


现滑坡，对坡面外表面采取密


目网覆盖，坡脚压盖编织袋土


埂。编织袋土埂为矩形断面，


编织袋平放，高为 1个编织袋


高 20cm，宽为 1 个编织袋宽


30cm。施工结束后回填到需要


恢复绿化的地方。


环境


风险


防控


县级以上地方人民政府应当组织环境


保护等部门，对饮用水水源保护区、


地下水型饮用水源的补给区及供水单


位周边区域的环境状况和污染风险进


行调查评估，筛查可能存在的污染风


险因素，并采取相应的风险防范措施。


在严格落实环评报告中提出


的风险防范措施，杜绝事故发


生的前提下，该项目环境风险


处于可接受水平，在严格落实


风险管理及应急措施后，可将


风险发生的概率和影响后果


降到最低限度。


三、资源利用上线


一般管控区


管控


要求


1.水资源：


全市 2025年用水总量不得超过 23.25亿立方米，2030年用水总量控制


指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全市 2025年及 2035年，耕地资源保护下线不低于省政府确定的指标。


3.能源：


2025年和 2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。


符合 本项目建成后为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，







21


性分


析


在城镇西侧布设 2 眼取水井，设计备用水源井单井出水能力为


1500m3/d；自来水公司厂区内布设 1眼，设计备用水源井出水能力为


1600m3/d。备用水源井日总可开采量达到 4600m3/d，每年开采 30天，


年取水量 13.79×104m3/a。
项目所在地多年平均地下水资源量 13270×104m3， 地下水可开采量


11279×104m3，满足水源地开采要求。


能耗主要为市政电能，占地均为临时占地，故本项目资源在区域承载


能力范围内，满足资源利用上限要求。


四、环境准入清单


环境


管控


单元


名称


友谊县城镇空间


环境


管控


单元


编码


ZH23052220003


管控


单元


类别


重点管控单元


管控要求 项目符合性分析


空间


布局


约束


一、执行下列准入要求。


执行“1.严禁在人口密集区新建危险


化学品生产项目，城镇人口密集区危


险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁
止在城镇居民区、文化教育科学研究


区等人口集中区域建设畜禽养殖场、


养殖小区。”


本项目为城镇供水备用水源


工程，不涉及危险化学品生产


项目、畜禽养殖场、养殖小区。


污染


物排


放管


控


执行“加快 65t/h以上燃煤锅炉（含电


力）超低排放改造。”


本项目为城镇供水备用水源


工程，项目无需供暖，不涉及


锅炉。


环境


风险


防控


执行“化工园区与城市建成区、人员密


集场所、重要设施、敏感目标等应当


保持规定的安全距离，相对封闭，不


应保留常住居民，非关联企业和产业


要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻
避”问题。严禁在松花江干流及一级支


流沿岸 1公里范围内布局化工园区。”


本项目为城镇供水备用水源


工程，在城镇西侧布设 2眼取


水井，自来水公司厂区内布设


1眼，不涉及化工园区项目。


资源


利用


效率


要求


执行“1.推进污水再生利用设施建设。


2.公共建筑必须采用节水器具，限期


淘汰公共建筑中不符合节水标准的水


嘴、便器水箱等生活用水器具。”


本项目为城镇供水备用水源


工程，选用优质阀门、流量计


和管路附件，减少管道不必要


的局部水头损失。加强生活用


水管理，推广节水便器，淋浴


器等；运用经济杠杆节约用


水，减少公共用水浪费现象。


环境


管控


单元


友谊县其他区域







22


名称


环境


管控


单元


编码


ZH23052230002


管控


单元


类别


一般管控单元


管控要求 项目符合性分析


空间


布局


约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进


产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业


规范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为取水项目，符合《产


业结构调整指导目录（2024年
本）》规定，项目不属于电力、


钢铁、建材、有色、化工、石


油石化、煤炭、印染等行业。


（3）“一说明”


红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）位置涉及


双鸭山市友谊县；项目占地总面积小于 0.01 平方公里。与生态保护红线


交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与自然保护地整


合优化方案数据交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为 0.00平


方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保


护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与国家级水


产种质资源保护区交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与环境管控单元优先保护单元交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面


积的 0.00%；与重点管控单元交集面积为小于 0.01平方公里，占项目占


地面积的 25.69%；一般管控单元交集面积为小于 0.01平方公里，占项目


占地面积的 74.31%。与地下水环境优先保护区交集面积为小于 0.01平方


公里，占项目占地面积的 74.31%；与地下水环境重点管控区交集面积为


0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%，与地下水环境一般管控区交集


面积为小于 0.01平方公里，占项目占地面积的 25.69%。







23


（4）项目符合性说明


本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境


分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市人民政府关于实施


“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）、《关于发


布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发[2024]1号）、


《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）的通知》、《红兴隆


局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）生态环境分区管控分


析报告》中的相关要求。







24


二、建设内容


地


理


位


置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，为城镇供水备用水源工


程，供水工程为 3眼备用水源井，在城镇西侧布设 2眼取水井（1号备用水


源井坐标为 131度 32分 55.440秒，46度 42分 41.060秒、2号备用水源井


坐标为 131 度 32分 40.110秒，46 度 42分 42.670秒），自来水公司厂区内


布设 1眼（3号备用水源井坐标为 131度 33分 43.220秒，46度 42分 46.090


秒）。配套建设地下泵站与输水管线工程。


地理位置见附图 1。


项


目


组


成


及


规


模


1、项目由来


为了有效改善友谊县兴隆镇地区的供暖质量、智能供水保障及垃圾处理


装置。提高居民生活条件，维护社会稳定，保障社会经济建设。本项目属于


北大荒农垦集团有限公司两供两治一业改造项目，统一由黑龙江农垦兴隆热


力有限公司投资承办，改造完成移交属地。新建水源井后期运营由黑龙江红


兴隆农垦龙泉自来水有限公司负责。


本项目的主要建设内容为建设智慧水务系统 1套；新建水源井 3眼及配


套管道、泵站等；购置垃圾收集箱 1100个、中型单桥垃圾转运车 2台、洗


扫车 2台、垃圾箱清洗消杀车 1台等。


由于供热中心 2#炉更新配套脱硝等设施、改造一级网 1.5公里与备用水


源井建设项目不在一个项目位置，后期运营单位与备用水源井分开管理，且


供热中心锅炉改造 70MW热水锅炉及其配套措施，需要另做建设项目环境


影响报告，因此与新建备用水源井建设项目分开进行环境影响评价工作，不


在本项目评价范围内（项目拆分情况说明建附件 5）。本项目以新建水源井


3眼及配套管道、泵站工程为主体，根据《建设项目环境影响评价分类管理


名录》（2021年版）规定本项目属于“五十一、水利中的“129地下水开采（农


村分散式家庭生活自用水除外）’中的‘其他’”，因此本项目编制环境影响报


告表。


友谊县兴隆镇范围内现状居民综合生活用水及畜牧养殖等全部为地下


水，供水工程主要为自来水公司，现状唯一水源为友谊县兴隆镇第二饮用水







25


水源。2024年供水总量为 82×104m3。预计到 2030年友谊县兴隆镇年需水量


为 167.74×104m3，日均需水量为 4600m3。


为防止友谊县兴隆镇第二饮用水水源供水不畅，影响居民生活。本次新


建备用水源井为友谊县兴隆镇应急备用水源，本工程建成后，取水工况按友


谊县兴隆镇第二饮用水水源最多 30天不能供水情况考虑。计划备用水源年


取水总量 13.79×104m3，日取水量 4600m3。


本项目拟建 1 号水源井位于友谊县兴隆镇第二饮用水水源（11连 5号


井河西井）右侧，距离为 130米，该水源井设置一级保护区，11连 5号井


（河西井）为圆心，30米为半径的圆形所围区域，且该水井井深 100米，


取水层面岩性为粉质黏土；本项目井深均为 150米，拟设保护区范围 30米


为半径的圆形所围区域，取水层面岩性为泥岩，取水水源为阶地区第四系松


散岩类孔隙承压水（见下水环境影响专项评价图 2-2），本项目取水层面岩


性与 11连 5号井（河西井）不在一个层面，且本项目新建备用水源井主要


用于现有水源井突发故障、供水不足等应急场景，日常处于非开采状态，本


项目建成后不会对现有水源井产生影响，因此本项目不涉及环境敏感区。


2、项目基本情况


项目名称：红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）


建设性质：新建


项目总投资：808.26万元


建设规模：本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源


井，在城镇西侧布设 2眼取水井，设计备用水源井单井出水能力为 1500m3/d；


自来水公司厂区内布设 1 眼，设计备用水源井出水能力为 1600m3/d。备用


水源井日总可开采量达到 4600m3/d，每年开采 30 天，年取水量


13.79×104m3/a。配套建设地下泵站与输水管线工程。建设智慧水务系统 1


套；购置垃圾收集箱 1100个、中型单桥垃圾转运车 2台、洗扫车 2台、垃


圾箱清洗消杀车 1台等。







26


表 2-1 本项目建设内容一览表


工程


类别
工程名称 主要内容


主体


工程


水井工程


本项目取水水源为阶地区第四系松散岩类孔隙承压水，备用水源


井共有3眼，在城镇西侧布设2眼取水井（1号备用水源井、2号备


用水源井），自来水公司厂区内布设1眼（3号备用水源井）。水


源井设计井深150m，井管外径为400mm，壁厚6.5mm。


水源井作为备用水源井正常情况下不启用，仅在紧急情况下启


用，每眼井配备深井潜水泵一台，1号备用水源井和2号备用水源


井设计水源井出水能力为1500m³/d，3号备用水源井设计水源井


出水能力为1600m3/d，备用水源井日总可开采量达到4600m3/d，
取水工况按友谊县兴隆镇第二饮用水水源最多30天不能供水情


况考虑，年取水量13.79×104m3/a。


配套输水


管线工程


新建配套输水管线总长度约400m，铺设DN100*4mm无缝钢管，


用于新建3眼备用水源井至现有供水管道进行连接，经现有供水


管道连接至黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司，本次设计输


水管线采用单根管线，输水管线管中标高为设计地面下2.5m。


智慧水务


系统


打造一套智能化收费软件。将用户缴费数额、时间以数字化的形


式体现。实现欠费预警、缴费自动开栓、按月、年统计每户用水


量、用水超出预定值报警提示等功能


分区计量管理将供水管网划分为逐级嵌套的多级分区，形成涵盖


出厂计量，各级分区计量-用户计量的管网流量计量传递体系。


通过监测和分析各分区的流 量变化规律，评价管网漏损并及时


作出反馈，将管网漏损监测、控制工作及其管理责任分解到各分


区，实现供水的网格化、精细化管理


辅助


工程
地下泵站


位置同水源井，新建地下泵站3座，单个泵站面积24.6m2，每座


地下泵站内安装设备：水泵及配套钢丝绳、电缆、扬水管等。


临时


工程


施工驻地


项目每眼新建水源井施工过程均各设置1座沉淀池（规格：


4m×2m×2m）和1座泥浆干化池（规格：6m×4m×2m），池子占地


均位于临时占地内。施工驻地（打井临时施工场地）总占地面积


为600m2，占地性质为林地中的草皮以及公共设施用地。施工期


间在施工驻地周边修建2m高围挡，施工结束后拆除围挡，场地


恢复原样。


取弃土场


施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后临时占地表土全


部用于临时工程土地恢复，土方回填，外运方及时拉运，因此不


设置取弃土场。


生活区 施工人员租住附近民房，不单独设置施工生活区。


临时道路 利用现有水泥路、砂石路及村地头路，不新建临时道路


占地


工程


永久占地 本项目地下泵站及输水管线均为埋地设置，因此无永久占地


临时占地


工程临时占地主要为管线铺设临时占地、地下泵站建设临时占地


以及打井临时施工场地，占地总面积1920m2，其中管线铺设临


时占地面积1080m2（占地宽度约2.7m）、地下泵站建设临时占地


面积240m2、打井临时施工场地占地面积600m2，占地类型为林


地中的草皮以及公共设施用地。







27


公用


工程


给水 施工期生活用水依托现有供水管网。


排水


施工期施工人员生活污水排放依托附近市区公共厕所；


施工泥浆废水，经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期洗井废水、抽水试验废水经沉淀后，用于洒水降尘，不外


排；


施工期管道试压、闭水试验及洗管均分段进行，用水量较少，循


环使用，最终废水沉淀后用于施工场地降尘；输水管线洗管废水


经过沉淀后用于场地降尘。


供热 本项目冬季无需供暖


供电


施工期3号水源井施工距居民区较近的可以从当地引电，1号、2
号水源井施工地点距居民区较远的采用50kW移动柴油发电机


组。柴油储存于发电机自带油箱，最大储存量0.5t。
运营期水泵运行由市政供电电网提供


环保


工程


(施
工


期)


废水


施工期施工人员生活污水排放依托附近市区公共厕所；


施工泥浆废水，经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期洗井废水、抽水试验废水经沉淀后，用于洒水降尘，不外


排；


施工期管道试压、闭水试验及洗管均分段进行，用水量较少，循


环使用，最终废水沉淀后用于施工场地降尘；输水管线洗管废水


经过沉淀后用于场地降尘。


废气


施工现场场界修建2m高围挡，运输车辆加盖篷布，砂石采取密


目苫盖措施，文明施工，施工场定期洒水


车辆途经敏感点处减缓行驶车速。加强对机械、车辆的维修保养。


本项目施工所用混凝土均为外购，因此无混凝土拌和。


噪声


选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。临近敏感


点点处设隔离隔围挡。注意对设备的维护和保养，合理作业，保


证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度。施工车辆行至敏


感点时减速慢行。施工驻地禁止夜间加工运输作业。


固体废物


生活垃圾由市政部门统一收集处理；


开挖土方部分回填，产生外运方交由当地政府部门综合利用，运


输至政府指定渣土消纳场规范处置；


沉淀池污泥，不定期清掏后与干化后，与外运方一起交由当地政


府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置；


建筑垃圾可以回收利用的加以利用，无法利用的建筑垃圾由建设


单位统一清运至建筑垃圾临时消纳场。


根据钻孔设计深度，本工程每眼新建水源井施工过程各设置1座
泥浆干化池（规格：6m×4m×2m），泥浆干化池分别位于对应水


源井旁，钻井过程中产生的废泥浆经泥浆池干化后，与外运方一


起交由当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范


处置。


生态保护


措施


表土剥离后用于场地绿化及植被恢复；严格控制用地范围；临时


占地做好恢复工作，工程施工时采取分层开挖、分层堆放、分层


回填的方式。施工后对沿线进行平整，将表土覆盖在原地表，以


恢复植被。不改变原有土地功能。合理安排施工进度，施工要避


开雨季和大风天；开挖的土方、开挖裸露面做好防治措施，尽量







28


缩短暴露时间，做好堆土拦挡，开挖土方临时堆存场所底部采用


土袋拦挡，堆土表面用密目网覆盖。


环保


工程


(运
营


期)


噪声治理 选用低噪声设备；泵站封闭且为埋地式


生态保护


措施


定期对水源井沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修


复遭破坏的设施。水源井周围进行绿化。


依托


工程


依托输水


管线


本项目新建水井配套约 400m输水管线与现有供水管道进行连


接，经水源井提水后，依托现有供水管线给生产线及生活区供水。


3、项目生产设备


本项目施工机械设备情况如下表所示：


表 2-2施工机械设备情况一览表


序号 设备名称 规格型号 单位 数量


1 泥浆泵 / 台 1


2 潜水泵 / 台 1


3 空压机 50立方 台 1


4 钻机 南皮 600 套 1


本项目运营期机械设备情况如下表所示：


表 2-3运营期机械设备情况一览表


序号 设备名称 规格型号 单位 数量


1 水泵 / 台 3


2 钢丝绳 φ14 m 135


3 电缆 3×4mm2 m 150


4 PE扬程管 de70 m 135


5 PE法兰 de70 个 3


4、劳动定员


本项目施工期施工人员为 15人。


本项目运营期泵站管理由黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司员工


负责，本项目运营期不新增员工。


5、公用工程


（1）给水


①来源


本项目用水依托现有供水管网。仅施工期需要用水，且为施工人员生活


用水，运营期无需用水。







29


②施工期生活用水


本项目施工期施工高峰人数为 15人，施工期为 60d，根据黑龙江省地


方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），居民生活用水定额中农村居民


生活用水定额为 80L/（人·d），则本项目施工期生活用水量为 1.2m3/d，72m3/


施工期。


（2）排水


排水主要为施工期生活污水。


生活污水排放系数均按 80%计，则生活污水产生量为 0.96m3/d，57.6m3/


施工期。生活污水依托附近市区公共厕所。施工期间废水的排放随着施工期


的结束，亦会随之消失。


图 2-1本项目水平衡图（m3/d）


（3）供热


本项目冬季无需供暖。


（4）供电


由市政供电电网提供。


6、工程占地、土方平衡及主要工程量


（1）工程占地


本项目地下泵站及输水管线均为埋地设置，因此无永久占地。项目占地


全部为临时占地，临时用地面积 1920m2，为管线铺设临时占地、地下泵站


建设临时占地以及打井临时施工场地。本项目占地类型见表 2-4。
表 2-4 项目占地类型 单位 m2


项目 面积 m2 占地类型


1号、2号备用水源井管线铺设临时占地（占地宽度约


2.7m）
900 林地中的草皮


3号备用水源井管线铺设临时占地（占地宽度约 2.7m） 180 公共设施用地


1号、2号备用水源井地下泵站建设临时占地 160 林地中的草皮


3号备用水源井地下泵站建设临时占地 80 公共设施用地


施工人员生活
0.96


公共厕所
1.2


损耗 0.24


供水管网







30


1号、2号备用水源井打井临时施工场地 400 林地中的草皮


3号备用水源井打井临时施工场地 200 公共设施用地


合计 1920


（2）土石方工程


本工程土石方总量共计 7732m3，其中挖方量 4196m3，填方量 3536m3，


无借方，外运方 660m3，工程土方基本平衡。


水井开挖应分层开挖，分层堆放，施工结束后分层回填，开挖土方均就


地回填，临时剥离的表土采用分层回填压实，按生土、熟土顺序填放。施工


期管道临时挖方置于施工临时占地内，挖方与填方同步进行无弃方产生。


本工程土石方平衡情况详见表 2-5。
表 2-5 本项目土石方平衡表 单位：m3


项目名称
挖方 填方


借方 外运方
一般土方 表土 一般土方 表土


管线铺设 2900 324 2900 324 0 0


地下泵站 480 72 120 72 0 360


打井临时施工场地 240 180 0 120 0 300


合计 3620 576 3020 516 0 660


由表可知，本项目土石方平衡，产生外运方约 660m3，运输至政府指定


渣土消纳场规范处置。


6、建设期


本工程基础预计施工周期 2个月：2026年 7月-2026年 8月。


总


平


面


及


现


场


布


置


1、工程布局情况


本项目取水水源为阶地区第四系松散岩类孔隙承压水，备用水源井共有


3眼，在城镇西侧布设 2眼取水井（1号备用水源井、2号备用水源井），自


来水公司厂区内布设 1眼（3号备用水源井）。水源井设计井深 150m，井管


外径为 400mm，壁厚 6.5mm。配套建设 400m管线与现有 1#水井的主管网


相连。工程施工平面布局图见附图 4。


2、施工布置情况


本工程的布置原则是：因地制宜、就近布置，有利生产、方便生活，少







31


占土地、临永结合。


本工程主要围绕水源井工程展开，因此临时施工场地布置采用分段集中


的布置方式，布置管线铺设临时占地、地下泵站建设临时占地以及打井临时


施工场地等。


临时占地 1920m2。包括管线铺设临时占地、地下泵站建设临时占地以


及打井临时施工场地。


（1）施工生产区：项目每眼新建水源井施工过程均各设置 1座沉淀池


（规格：4m×2m×2m）和 1座泥浆干化池（规格：6m×4m×2m），池子占地


均位于临时占地内。


（2）生活区：在工地附近有民房，生活区设置在当地居民区内。


（3）取弃土场：施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后临时


占地表土全部用于临时工程土地恢复，土方均回填，外运方及时拉运，因此


不设置取弃土场。


（4）临时道路：利用现有水泥路、砂石路及村地头路，不新建临时道


路


施


工


方


案


工程建设包括取水工程、输水工程、水井泵站三个部分。


1、取水工程


水源井成井工艺及排污节点图见图 2-2。


图 2-2 取水井施工工艺流程图


1）钻井


管井施工中形成井身的过程，主要工艺是钻孔，钻孔之前应做好机台调







32


平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。


本项目采用反循环钻井机进行打井，施工前拉运约 5m3清水备用，打井


时水从钻杆吸出，从井口流入，反循环可以带出直径较大的渣。钻井机钻头


在钻进的时候会产生渣土、渣石等，通过循环可以由水将这些渣子带到地面，


再经过沉淀池沉淀以回到钻孔，这样不停的循环，最后成孔。


钻孔过程中产生噪声，并会产生废弃土石方。


2）探井


下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆


滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，


并实测孔深。


探井过程中无污染物产生。


3）换浆


用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返


上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆完成。


换浆过程中产生废弃泥浆。


4）安装下管


井管接管采用悬吊方法下管，下管前要校正孔径，实测孔深。


安装过程中无污染物产生。


5）填砾料


将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。


填砾料过程无污染物产生。


6）止水


用优质粘土做成粘土球，必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层


填满，填实。


止水过程无污染物产生。


7）洗井


洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内的泥浆，同时抽出滤水管周围含


水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，项目每眼水源井需连续洗井 24h，以保证含


水层出水通畅，流出清水。







33


洗井时会产生废弃泥浆和废水。


8）抽水试验


井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在


开泵后 30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。


抽水试验会产生废水。


2、管线工程


图 2-3 管道施工工艺流程及产污环节


①测量放线


按照设计图纸，首先在施工现场定出埋管沟槽位置。同时设置高程参考


桩。桩位应选择适当，施工过程中高程桩不致被挖去或被泥土、器材等掩盖。


②管沟开挖


管沟开挖采用挖掘机开挖，管沟开挖严格按照《给水排水管道工程施工


及验收规范》（GB50268-2008）要求进行施工，对不同深度管沟的开挖采


取相应的方法和措施。开挖土石方暂存于沟槽一侧。


③垫层铺设


采用砂垫层，垫层厚度不小于 15cm，垫层夯实后方可下管。


④管线安装







34


管线安装应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》，管道埋深结合


排水管道设计要求及管道综合情况确定，管顶覆土不小于 50cm。管道按时、


按需运入施工现场，满足管道敷设安装进度需要。


⑤管井砌筑管线安装完毕后即可进行井体砌筑。检查井处一般为排水集


水坑，砌筑前应先将超深部分采用地瓜石垫层找平至设计混凝土垫层下平，


然后进行井体砌筑。检查井均采用混凝土检查井。管道布置过程中在管道方


向转折处、管道埋深变化处、管道基础接口变化处、直线管道每隔一定距离


处需要布置检查井。


⑥闭水试验


对于给水管道，按照市政施工规程要求，必须在回填前做闭水试验。闭


水试验前，施工现场应具备以下条件：管道及检查井的外观质量及“量测”


检验均已合格；管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下游管堵设


置放水管和截门，管堵经核算可以承受压力；现场的水源满足闭水需要，不


影响其它用水；选好排放水的位置，不得影响周围环境。在具备了闭水条件


后，即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，


可往下游充水，倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下：


a.注水浸泡


闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上 2米，将水灌至接近上游


井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，在浸泡


管和井 1~2天进行闭水试验；


b.闭水试验


将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于 30分


钟，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即


为合格。闭水试验工序主要污染是废水。


给水管道要进行闭水试验，以两检查井为一试验段，用预制块封闭管口，


或采用砌砖封闭管口，闭水 48小时，检查渗漏情况，如不合格，应分析原


因，采取针对性措施，改装后，再次实验，直到合格。


⑦管沟回填


管沟回填前应将管基、地下设施及管道敷设安装施工完毕，经闭水试验







35


合格，并应作出隐蔽工程记录。回填前，应清除管沟内的垃圾、积水以及各


种杂物。填料必须符合设计要求，从管道两侧同时回填，确保管道均匀受力


不产生位移。采用中粗砂回填并分层夯实。回填完毕后，将剩余的土石方进


行场地平整。


3、水泵站工程


基坑开挖


地基处理


主体结构施工


设备管道安装


电气自控安装


试压试运行


投入运行


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


土方回填


噪声、固废


噪声、固废


噪声


扬尘、噪声、固废


图 2-4 水泵站施工工艺流程及产污环节


①基坑开挖与降水


采用机械开挖+人工清底，预留 200mm保护层，严禁扰动原土。


②地基处理


按地质情况处理：


一般土：夯实，压实系数≥0.95。


软弱土：换填级配碎石/灰土，分层碾压。


岩石基：清理至坚实岩面，超挖处用 C25毛石混凝土回填。







36


③基础施工（含预埋）


钢筋绑扎、模板支护，浇筑 C30/C35抗渗混凝土（P6/P8）。


预埋：水泵地脚螺栓、管道穿墙套管、电气穿线管、接地扁铁，位置偏


差≤2mm。


④主体结构（墙/梁/板）


钢筋混凝土墙：竖向筋与基础筋连接，止水螺杆固定模板，浇筑 C25/C30


混凝土，振捣密实。


顶板：支模→绑扎钢筋→预留检修孔/吊装孔→浇筑→养护≥14d。


施工缝：设中埋式止水带，转角做圆弧 R≥50mm，防止渗漏。


⑤水泵机组安装（深井泵/潜水泵/离心泵）


基础复核：水平度≤0.1mm/m，标高偏差≤±2mm。


吊装就位：汽车吊吊装，调整水平与垂直度，紧固地脚螺栓。


减震：泵底设橡胶/弹簧减震器，进出口配柔性接头，减少振动噪声。


深井泵：井管垂直安装，滤水管对准含水层，填砾料，止水封层。


⑥管道安装（含阀件/仪表）


吸水管：短直、少弯头，设喇叭口/滤网，防止气蚀。


出水管：闸阀、止回阀、压力表、流量计、柔性接头，支架稳固。


管道焊接/法兰连接，保温（防冻/防结露），涂色标识介质流向。


⑦电气与自控安装


配电柜、控制柜安装，电缆敷设（桥架/穿管），接线规范，绝缘≥0.5MΩ。


电机、传感器（水位/压力/流量）、PLC、变频器、远程监控系统安装


调试。


接地系统：泵体、管道、电气设备可靠接地，接地电阻≤4Ω。


⑧联动试运行


全系统联动：水泵、阀门、电气、自控、保护装置联动，模拟启停、故


障报警、远程控制。


连续运行 24h，各项指标符合设计与规范要求。


4、施工时序、建设周期


根据工程布置、规模、结构特点、施工导流安排，施工总工期 2个月，







37


即 2026年 7月 1日至 2026年 8月 31日，包括工程准备期、主体工程施工


期、工程完建期。


工程准备期：完成场地平整、施工供电。工期 10天。


主体工程施工期：完成土方开挖、钻井工程、土方回填等工程施工及设


备安装工程等。工期为 40天。


工程完建期：完成工程扫尾、竣工资料整理及竣工验收等。工期为 10


天


其


他
无







38


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


生态环


境现状


一、生态环境现状


1、区域主体功能区规划


根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目位于国家级限制开发区


域（农产品主产区），功能定位：以提供农产品为主体功能，保障农产


品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、


畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新


农村建设的示范区。发展方向：建设农业综合开发试验区，保护耕地，


集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业


化水平、物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展


高产、高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家


粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食


品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产


品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务


设施建设，改善生产生活条件。


2、生态功能区划


根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于Ⅰ-3-1-3松花江下游南


部农、牧业与湿地保护生态功能区，该区位于黑龙江东部，总面积 12369


平方公里。该区是黑龙江省湿地面积最大、最集中的分布区，也是我国


湿地及其生物多样性最为丰富的关键地区之一。该区内湿地生物多样性


十分丰富，是许多珍稀濒危动物，尤其是水禽的重要栖息地和繁殖地，


是重要的湿地物种基因库和种群资源圃。该区生态环境若遭到破坏，则


无异于对区内面积不断减少的湿地极其脆弱的生态系统雪上加霜，对其


周围居民的生产、生活产生不可估量的影响。


3、植被


本项目所在地自然生态系统受人类活动影响较为强烈，现有林地主


要是田地周边的防护林，为人工林，大多为人工栽培的杨树和柳树，没


发现珍稀濒危物种，所有木本植物在当地容易栽培，区内没有发现古树







39


名木，草本植物较丰富，主要为栽培植物和田间杂草，未发现珍稀濒危


物种。


评价区主要为乔木林地，林地有杨树和柳树等。草本大多为苔草，


铃兰、苍术、蕨类等。占地区内无国家保护植物，因占地面积较小，对


当地植物多样性破坏较小。


4、动物


本项目所在地为典型草地、林地、城镇居住用地，由于人类频繁活


动的影响，野生动物活动栖息场所日益缩小，加上受觅食、繁殖条件的


限制，项目评价范围内动物资源相对较为匮乏，野生大型陆生哺乳动物


资源已基本消失，鸟类的种类和分布亦较少，无保护动物。根据现场调


查和资料记载，本项目区域内主要野生动物资源如下：


（1）陆生哺乳动物


本项目所在地其动物的组成与分布具有明显的村栖型特点。主要分


布有小家鼠（Mus musculusL.）、大仓鼠（Cricetulus triton）、普通田鼠


（Microtusarvalis）等啮齿目动物。由于人类活动的干扰，较大型哺乳


类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。


（2）鸟类


本区人类生产活动频繁，因此鸟类的种类和分布亦较少。经调查，


本区无国家和地方受保护的珍稀濒危野生动物，常见鸟类主要为喜鹊


（Ppica sericeaGould）、小嘴乌鸦（C.corone orientalis Evers）、家燕


（Hrustica gutturalisScopoli）等村栖型鸟类。


5、土壤


项目区土壤类型主要有棕壤、草甸土、黑土。棕壤土，土壤疏松，


土层较薄，一般在 0.15～0.5m之间。项目区地处低山丘陵区土壤以棕


壤土为主，该土层分层结构较为明显。在自然植被下，表层为 0-5厘米


的枯枝落叶层；往下为 5-35厘米的黑土层，暗灰色，夹杂碎石块；再


往下为过渡的母岩层，各层次逐渐过渡。







40


6、生物多样性


本项目所在地生态系统多样性比较简单，主要系统单元为森林生态


系统，主要为人工林、灌丛和草地的生态系统。因此从系统多样性看，


评价区域内的系统生物多样性水平较丰富。物种多样性受系统多样性和


景观多样性制约。评价区域内森林生态系统中林地类型均为防护林，不


仅系统间结构简单，系统内群落亦比较简单，生物种群多为长期依附于


或适应于人类而生存的种类（包括植物和动物种类），物种的生物多样


性水平是比较低的，基本不具备珍贵和稀有物种的生存条件（本项目 1、


2号井占地性质虽为林地，但在本项目施工过程中，不砍伐树木，仅在


树木中间的草皮进行临时施工，施工结束后恢复其原有土地性质）。


二、大气环境现状


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知双鸭山市 2025年


PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为 27µg/m³、


42µg/m³、12µg/m³、15µg/m³、0.9mg/m³、105μg/m³。双鸭山市环境空气


质量状况详见表 3-1。


表 3-1环境空气质量状况数据统计表


污染物
现状浓度


（μg/m3）


标准值


（μg/m3）


占标率


（%）


达标


情况


PM2.5 27 30 90 达标


PM10 42 60 70 达标


NO2 15 40 37.50 达标


SO2 12 60 20 达标


CO 900 4000 22.5 达标


O3 105 160 65.63 达标


结合上表可知，双鸭山市各环境空气污染物满足《环境空气质量标


准》（GB3095-2026）表 1 中过渡阶段浓度限值二级标准的要求，综上


所述，本项目所在区域环境空气质量为达标区。


三、地表水环境现状


本项目所在区域地表水体为扁石河，扁石河为挠力河支流，根据《国







41


务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函


[2011]167号文件，挠力河（大、小挠力河汇合至炮台亮子断面）为Ⅲ


类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中


的Ⅲ类标准。


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年，全省205个


国、省控地表水断面（点位），总体水质状况为轻度污染，I-Ⅲ类水质


比例为69.8%，劣V类水质比例为0.5%。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比


例上升1.5个百分点，劣V类水质比例下降0.5个百分点。双鸭山市地表


水国家考核断面共6个，1-Ⅲ类水质比例为66.7%，无劣V类水质断面。


与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。双


鸭山市饮用水水源地水量达标率为100%。地表水环境质量现状良好。


四、声环境


（一）声环境现状补充监测


1、监测内容


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在


城镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设 1眼，属于《声环境


功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中对于 2类声功能区。为了


解本项目区域内的声环境质量现状，本次委托黑龙江省得凡检测有限公


司哈尔滨分公司对本项目进行噪声环境现状监测。


2、监测点布设


自来水公司厂区内水井（3号备用水源井）周围存在声环境敏感目


标，布设 7个监测点。监测点位布置情况见表 3-2，图 3-1。


表 3-2 噪声监测点位


序号 监测位置 监测项目 监测时段频率


1# 3号水源井北侧阳光小区一层


等效连续 A
声级


监测 1天，昼间


夜间各监测一


次


2# 3号水源井北侧阳光小区三层


3# 3号水源井北侧阳光小区五层


4# 3号水源井西侧住宅楼一层







42


5# 3号水源井西侧住宅楼三层


6# 3号水源井西侧住宅楼五层


7# 3号水源井南侧石河小区


图 3-1 噪声监测点位


3、监测时间


2025年 12月 31日


4、监测结果


现状监测结果分析见表 3-3。


表 3-3 声环境质量现状值


序号 监测位置
噪声 dB(A)


昼间 夜间


1# 3号水源井北侧阳光小区一层 52.4 42.5


2# 3号水源井北侧阳光小区三层 53.5 43.4


3# 3号水源井北侧阳光小区五层 53.9 43.7


4# 3号水源井西侧住宅楼一层 52.8 42.3


5# 3号水源井西侧住宅楼三层 53.2 42.9


6# 3号水源井西侧住宅楼五层 53.7 43.0


7# 3号水源井南侧石河小区 52.0 42.6


（二）声环境现状评价


1、评价量


以等效连续 A声级 Leq作为评价值。







43


2、评价方法


采用监测值与评价标准直接对比的方法确定声环境现状类别。


3、评价标准


采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2类声环境功能


区限值昼间（60dB(A)、夜间 50dB(A)）。


4、结果分析


从声环境现状监测结果来看，本项目自来水公司厂区内水井（3号


备用水源井）周围敏感目标各监测点昼、夜间噪声均满足《声环境质量


标准》（GB3096-2008）的 2类声环境功能区标准要求。


五、地下水环境


见地下水环境影响专项评价


与项目


有关的


原有环


境污染


和生态


破坏问


题


本工程为新建项目，不涉及原有环境问题。


生态环


境保护


目标


1、环境保护目标


项目周边 500米范围内不存在生态保护红线、自然保护区、风景名


胜区、文化区等，主要环境空气保护目标为周边居民点；50米范围内


声环境保护目标主要为周边居民点。项目区域环境不存在重要湿地、地


表水环境敏感区。


表 3-4施工期水源井环境空气保护目标


环境


要素
编号 名称


经纬度/°
保护


对象


保护


内容


环境功能


区


相对


厂址


方位


相对


距离


/m经度 经度


环境


空气
1


3号备用水


源井北侧


兴隆镇居


住区


131.561
700


46.71351
1


居住


区
居民


2类环境空


气功能区
N 45







44


表 3-5施工期水源井声环境保护目标


表 3-6施工期输水管线环境空气保护目标


表 3-7施工期输水管线声环境保护目标


2


3号备用水


源井西侧


兴隆镇居


住区


131.561
317


46.71269
9


居住


区
居民 W 45


3


3号备用水


源井南侧


兴隆镇居


住区


131.562
301


46.71233
4


居住


区
居民 S 45


4


1号备用水


源井西侧


兴隆镇居


住区


131.552
756


46.71319
6


居住


区
居民 E 230


环境


要素


编


号
名称


经纬度/°
保护


对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


厂址


方位


相对


距离


/m


声环境保


护目标情


况说明
经度 经度


声环


境


1
3号备用水源


井北侧兴隆镇


居住区


131.5
61700


46.71
3511


居住


区
居民


2类
声环


境功


能区


N 45
一栋 5层
住宅楼，


南北朝向


2
3号备用水源


井西侧兴隆镇


居住区


131.5
61317


46.71
2699


居住


区
居民 W 45


一栋 5层
住宅楼，


南北朝向


3
3号备用水源


井南侧兴隆镇


居住区


131.5
62301


46.71
2334


居住


区
居民 S 45


一栋 1层
住宅楼，


南北朝向


环境


要素
编号 名称


经纬度/°
保护


对象


保护


内容


环境功能


区


相对


厂址


方位


相对


距离


/m经度 经度


环境


空气
1


1号备用水


源井西侧


兴隆镇居


住区


131.552
756


46.71319
6


居住


区
居民


2类环境空


气功能区
E 240


环境


要素


编


号
名称


经纬度/°
保护


对象


保护


内容


环境


功能


区


相对


厂址


方位


相对


距离


/m


声环境保


护目标情


况说明
经度 经度


声环 1 3号备用水源
131.5
61700


46.71
3511


居住


区
居民 2类 N 35 一栋 5层


住宅楼，







45


表 3-8 本项目地下水环境保护目标一览表


名称 保护目标
保护


对象


相对方位/厂界


距离/m


水源


井深


度/m


取水目


的层


环境功


能区


地下


水环


境


友谊县兴


隆镇第二


饮用水水


源（11连
5号井河


西井）


一


级


保


护


区


集中


式饮


用水


水源


1号备用水源


井西侧 130米 100
第四系


孔隙承


压水


《地下


水质量


标准》


（GB/T
14848-2
017）Ⅲ
类标准


注：本项目拟建 1号水源井位于友谊县兴隆镇第二饮用水水源（11连 5号井河西


井）右侧，距离为 130米，该水源井设置一级保护区，11连 5号井（河西井）为


圆心，30米为半径的圆形所围区域，且该水井井深 100米，取水层面岩性为粉质


黏土；本项目井深均为 150米，拟设保护区范围 30 米为半径的圆形所围区域，


取水层面岩性为泥岩，本项目建成后不会对现有水源井产生影响，因此本项目不


涉及环境敏感区，河西井仅为本项目地下水保护目标。


项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，属生态环境分区管控的


重点管控单元、一般管控单元，不涉及生态保护红线、自然保护区、风


景名胜区、基本农田等生态环境敏感区域。项目生态环境保护目标主要


为周边植被及动物。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功


能。


表 3-9 主要生态环境保护目标


要素
保护目


标
环境特征及概况 保护要求或达到标准


生态


环境


植被


工程占地范围内均为临时占地，


主要地表覆盖类型为林地、草地，


主要植被类型是乔木地，无国家、


省级野生植物分布。


工程建成运行后，对水源


一级保护区征地范围内


种植植被


陆生动


物


项目区生态影响评价范围内没有


保护动物集中分布地或时段聚集


场所。


施工结束后恢复其生境


土地利


用


工程占地范围内均为临时占地，


无永久占地，临时占地面积为
1920m2


剥离表土，施工结束后，


种植植被，面积为 1920m2


注：本项目 1、2号井占地性质虽为林地，但在本项目施工过程中，不砍伐树木，


仅在树木中间的草皮进行临时施工，施工结束后恢复其原有土地性质


境 井北侧兴隆镇


居住区


声环


境功


能区


南北朝向


2
3号备用水源


井西侧兴隆镇


居住区


131.5
61317


46.71
2699


居住


区
居民 W 45


一栋 5层
住宅楼，


南北朝向







46


评价


标准


2、环境质量标准


（1）大气环境质量标准


根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中功能区划，本项目


所在地环境空气质量功能为 2类区，区域环境空气质量执行国家二级标


准。


表 3-10 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）


污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源


二氧化硫（SO2）


年平均 60μg/m3


《环境空气质量标


准》（GB3095-2026）


24小时平均 150μg/m3


1小时平均 500μg/m3


二氧化氮（NO2）


年平均 40μg/m3


24小时平均 80μg/m3


1小时平均 200μg/m3


颗粒物（粒径小于


等于 10μm）


年平均 60μg/m3


24小时平均 120μg/m3


颗粒物（粒径小于


等于 2.5μm）


年平均 30μg/m3


24小时平均 60μg/m3


一氧化碳（CO）
24小时平均 4mg/m3


1小时平均 10mg/m3


臭氧（O3）
日最大 8小时平均 160μg/m3


1小时平均 200μg/m3


总悬浮颗粒物


（TSP）
24小时平均 300μg/m3


年平均 200μg/m3


（2）地表水


本项目所在区域地表水体为扁石河，扁石河为挠力河支流，根据《国


务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函


[2011]167号文件，挠力河（大、小挠力河汇合至炮台亮子断面）为Ⅲ


类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中


的Ⅲ类标准，具体见表 3-11。







47


表 3-11 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L


序号 污染物 单位 Ⅲ类标准限值


1 pH 无量纲 6～9


2 溶解氧 mg/L ≥5


3 高锰酸盐指数 mg/L ≤6


4 化学需氧量 mg/L ≤20


5 生化需氧量 mg/L ≤4


6 氨氮 mg/L ≤1.0


7 总磷 mg/L ≤0.2


8 砷 mg/L ≤0.05


9 汞 mg/L ≤0.001


10 镉 mg/L ≤0.005


11 六价铬 mg/L ≤0.05


12 铅 mg/L ≤0.05


13 挥发酚 mg/L ≤0.005


14 石油类 mg/L ≤0.05


15 硫化物 mg/L ≤0.2


16 粪大肠菌群 mg/L ≤10000


（3）地下水环境


地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，


标准值列于表 3-12。


表 3-12《地下水质量标准》Ⅲ类标准单位：mg/L，pH值除外


类别
标准名称及级


（类）别
污染因子


标准值


单位 数值


地下水


环境


《地下水质量标


准》


（GB/T14848-20
17）表1地下水质


量常规指标及限


值中Ⅲ类标准


pH 无量纲 6.5~8.5


氨氮


mg/L


≤ 0.50


硝酸盐氮 ≤20


亚硝酸盐氮 ≤1.00


挥发性酚类 ≤0.002


氰化物 ≤0.05


砷 ≤0.01







48


汞 ≤0.001


六价铬 ≤0.05


总硬度 ≤450


铅 ≤0.01


氟化物 ≤1.0


镉 ≤0.005


铁 ≤0.3


锰 ≤0.1


铜 ≤1.0


溶解性总固体 ≤1000


耗氧量（CODMn） ≤3.0


硫酸盐 ≤250


氯化物 ≤250


总大肠菌群 ≤3.0


菌落总数 ≤100


（4）声环境


本项目位于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》


（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见表 3-13。


表 3-13 声环境质量标准


类别
环境噪声标准值 dB(A)


标准来源
昼间 夜间


2类 60 50 《环境质量标准》（GB3096-2008）


3、污染物排放标准


（1）施工期


1）废气


施工期扬尘、施工过程粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）中表 2中无组织排放监控浓度限值；







49


表 3-14 大气污染物综合排放标准


污染物
无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度（mg/Nm3）


颗粒物 场界外浓度最高点 1.0


2）噪声


本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》


（GB12523-2025）表 1标准。


表 3-15 噪声排放标准


时段 单位 昼间 夜间 标准来源


施工期 dB(A) 70 55
《建筑施工噪声排放标准》


（GB12523-2025）


3）固废


执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）。


（2）运营期


运营期泵站厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2类标准，


表 3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A）
时段


厂界外声环境功能区类别
昼间 夜间


2类 60 50


其他
本项目运营期没有固定大气污染源，没有废水排放源，不产生总量


指标控制的污染物，本项目不需要总量指标。







50


四、生态环境影响分析


施工


期生


态环


境影


响分


析


本工程施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆


的尾气、噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。工程建设完


成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，


并且影响范围小、时间短。


1、大气环境影响分析


本工程以土方开挖和填筑为主，故施工期的主要大气污染物主要来自


于土方开挖、填筑和土料运输过程中产生的粉尘（本项目施工所用混凝土


均为外购，因此无混凝土拌和）。


（1）运输扬尘


对于运输扬尘而言，在路面洁净程度相同的情况下，车速越快，扬尘


量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大；对于物料堆场


扬尘而言，物料粒径越小，含水量越低，扬尘量越大；对于施工扬尘而言，


扬尘量大小由被施工对象决定。


尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身


的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表 4-1。


表 4-1 不同粒径尘粒的沉降速度


粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70


沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147


粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350


沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829


粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050


沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624


由此可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm


时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm时，主要影响


范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微


小尘粒。运输扬尘的产生量取决于作业方式，施工场所路面的清洁程度，


风速以及车辆运行速度。因此，定期洒水，风大天气不施工，路面定期清


扫，进出车辆减速慢行等措施可以减少扬尘，粉尘的产生，降低对环境空







51


气及敏感点的影响较小，采取上述措施后，施工驻地无组织颗粒物排放满


足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓


度限值要求。


（2）施工过程粉尘


土方开挖和填筑工程过程中以及土料等散体材料堆存于储料场过程


中，在风力作用下产生的扬尘对人体和植物会产生有害作用，本评价要求


施工单位对其存放应做好防护工作，在工程施工区外侧设置围挡，施工和


装卸阶段进行洒水抑尘，物料的运输、堆存全部苫盖等措施，可有效地防


止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。


（3）交通运输、机械燃油废气


拟建项目施工期燃油以柴油为主，将产生一定的 SO2、CO 和 NO2燃


油污染物，项目运输车辆废气沿交通路线沿程排放，施工机械废气基本以


点源形式排放，废气排放不连续，同时工程施工是暂时的，并且施工区域


主要位于空旷地区，排放废气中污染物能够很快扩散。因此，施工机械和


施工车辆废气排放不会引起局部大气环境质量变化，排放废气对区域环境


空气质量影响很小。


施工过程中，施工驻地设置防风抑尘网，施工区适时洒水降尘，粉性


物料采用封闭车辆运输等措施，防止扬尘对周围环境的污染，施工机械及


运输车辆加强维护和保养。在落实本环评提出的上述措施后，可以使施工


治理期的大气环境影响降到最低，能够确保施工场界颗粒物浓度满足《大


气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放监控浓度限


值要求。此外，项目施工对大气环境的影响将随着施工治理期的结束而消


失。


（4）施工期环境监测


本项目施工期监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》


（HJ819-2017），施工期废气监测计划见表 4-2。







52


表 4-2 施工期废气监测方案


监测项目 监测位点 监测项目 监测频率和时间 执行标准


施工厂界


废气


施工厂界外


上风向 1个
点位，下风


向 3个点位


TSP
施工高峰期监测


一次，连续 7天，


每天 4次


《大气污染物综合排放


标准》（GB16297-1996）


2、水环境影响分析


（1）施工人员生活污水


本项目不设施工生活营地，施工人员每日施工结束后撤场，施工期可


能产生的污水主要为生活污水，主要污染物为 COD、氨氮，施工期为 60d，


施工高峰人数为 15人，则施工期的生活污水排放量为 0.72t/d，共计 57.6t，


施工过程中，打井及管线施工人员依托附近市区公共厕所。施工期间废水


的排放随着施工期的结束，亦会随之消失。


（2）施工废水


施工废水主要来自工地开挖、钻孔产生的泥浆水，施工设备的冷却和


洗涤用水，施工现场清洗等，这类废水均含有一定的泥沙，设置沉淀池，


生产废水经沉淀后洒水抑尘。施工期间，施工方必须加强环保意识，采取


积极措施，以减轻对周围环境的影响。根据本工程施工规模及特点，确定


排放量为 5m3/d，主要污染物浓度为：COD 280mg/L、SS 400mg/L。
表 4-3施工废水排放源强


废水产生总量 污染物种类 污染物排放浓度 污染物源强


5m3/d
COD 280mg/L 0.7kg/d


SS 400mg/L 1kg/d


（3）洗井废水


本项目洗井过程中会产生一定废水，视管道的洁净情况而定，废水含


有的污染物主要是砂砾，本项目洗井废水每眼井产生量约 5m3/h，项目每


眼水源井需连续洗井 24h，废水产生量约为 120m3，共产生洗井废水 360m3，


本项目洗井水采用清水对管套内进行清洗，洗井废水其成分主要为 SS，无


其他化学药剂，故清洗后，排入设置的临时沉淀池，洗井废水为开采的地







53


下水，废水污染物较少，仅含有一定的泥沙等杂物。洗井废水经沉淀后，


用于洒水降尘，不外排。


（4）抽水试验废水


井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，在开泵后 30min取水样测量


含沙量和进行水质分析，采样抽水试验会产生一定废水，废水量每口井约


为 20m3，共产生抽水试验废水 60m3，抽水试验废水，废水污染物较少，


仅含有一定的泥沙等杂物，废水其成分主要为 SS，无其他化学药剂，经沉


淀后，用于洒水降尘，不外排。


（5）管道试压及闭水试验、洗管废水


本项目管道试压、闭水试验及洗管均分段进行，由于管道试压、闭水


试验及洗管是分段进行，每次排水较少，循环使用，主要污染物为泥悬浮


颗粒，不含有毒有害物，最终管道试压及闭水试验废水通过施工队自备沉


淀容器沉淀后用于施工场地降尘；洗管废水约产生 10m3。输水管线洗管废


水经过沉淀后用于场地降尘。施工过程中应避免影响供水水质。


3、声环境影响分析


在项目的施工阶段，建筑施工机械作业一般位于露天，各种施工机械、


设备噪声此起彼伏；其噪声传播距离远，是重要的临时性声源。该工程施


工沿线的有居民等声环境敏感点，施工期间产生的噪声会对其造成一定的


影响。


据调查，施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：装载车、吊管


机、反循环钻机、柴油发电机组、水泵等，这些机械、设备和车辆会随着


不同施工工序而使用。经查阅《环境噪声与振动控制工程技术导则》、《公


路建设项目环境影响评价范》中常见施工设备噪声源，并类比同类工程施


工噪声值，各噪声源噪声声级在 80dB～90dB之间。本项目施工设备噪声


源强及设备噪声距离衰减值见下表。







54


表 4-4 施工各阶段主要设备噪声情况


土石方阶段主要设备噪声情况


设备名称 声级，dB(A) 距离（m）


翻斗机 90 1
推土机 86 5


轮式装载车 90 9


挖掘机 84 5


钻井及管道施工阶段主要设备噪声情况


吊管机 81 5


反循环钻机 87 1


柴油发电机组 90 1


水泵 80 1


在工程施工中，机械噪声具有分散、间断性的特点，不同机械噪声源


相互叠加影响并不明显。因此，按点声源处理施工噪声，使用点声源噪声


衰减公式计算噪声衰减公式如下：


式中：


-距声源 R米处的噪声预测值，dB(A)；


-距声源参考距离 R0米处的参考声级，dB(A)。


根据以上公式将各种施工机械近似为点声源，仅考虑距离衰减进行计


算，可得到施工期各种机械等在不同距离处的噪声贡献值，


假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，


根据点声源模式计算出单台设备随距离衰减量见表 4-5。


表 4-5 主要施工设备随距离衰减噪声值


机械名称
离施工点不同距离的噪声值（dB(A)）


5m 10m 20m 30m 40m 80m 100m 150m 200m


翻斗机 76 70 64 60.5 58 51 50 46.5 44


推土机 86 80 74 70.5 68 62 60 56.5 54


轮式装载车 76 70 64 60.5 58 51 50 46.5 44


挖掘机 84 78 72 68.5 66 60 58 54.5 52


吊管机 81 75 69 65.5 63 57 55 51.5 49







55


反循环钻机 73 67 60 57.5 55 49 47 43.5 41


柴油发电机


组
76 70 64 60.5 58 51 58 54.5 52


水泵 66 60 54 50.5 48 42 40 36.5 34


根据工程总体布置，施工噪声源强主要分布于施工驻地和管线两侧。


施工噪声将对评价范围内的居民等噪声敏感点产生噪声影响，需要采取降


噪措施来减缓施工噪声影响。工程施工期间，高噪声机械设备操作人员也


需要采取必要的噪声防护措施。因施工区环境噪声背景值不高，进行声能


叠加后总声压级增加较小，因此评价仅对噪声源在不同距离处的噪声贡献


情况进行分析。


（1）固定声源影响分析


固定噪声源噪声级与施工机械种类有关，一般在 80～90dB（A）之间。


由于工程施工驻地开阔，噪声影响按保守条件对周围敏感点的作用忽略障


碍物的阻挡作用，本次评价仅考虑了由距离引起的衰减，不考虑自然条件


（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正和施工场界围挡引起的衰减。


本项目夜间禁止施工。


由于施工人员施工作业距离施工机械较近，距离小于 50m，长期处于


推土机、蛙式夯实机、挖掘机等施工机械噪声较大的施工环境中将会影响


健康，因此需对施工人员采取一定的防护措施。


（2）流动声源影响分析


流动噪声源噪声级与车辆运行状况有关，一般在 80～95dB（A）之间。


施工流动噪声源主要是运输车辆产生的交通噪声，流动声源的噪声强弱与


车流量、车型、车速、道路状况等有关。根据施工组织设计，工程运输车


辆主要为载重汽车、自卸汽车。本工程施工过程，流动声源因行速不快，


多数处于匀速或慢速状态，噪声声级相对较低。同时，因工程作业区呈条


带状，施工车辆分散，声源在某一区域固定的时间较短。


本项目运输车辆经过附近居民区，昼间车辆噪声将对距运输道路 10m







56


内的居民点有一定的影响。距离居民较近处，在此进行施工过程中应采用


围挡，降低噪声对居民生活影响，施工车辆在经过声环境敏感区域时，应


限速行驶，禁止鸣笛，夜间在居民点禁止施工车辆行驶。经采取一定的噪


声控制措施后，车辆运输对沿途居民的噪声影响较小。


施工期通过选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。注


意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低


噪声源强度。施工车辆行至敏感点时减速慢行。


通过采取上述措施，能够确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放


标准》（GB12523-2025）要求，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）2类标准，施工治理期噪声对环境的影响是短期的，项目


建成后施工期噪声的影响也随之结束。


（3）施工期环境监测


本项目施工期监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》


（HJ819-2017），施工期噪声监测计划见表 4-6。


表 4-6 施工期噪声监测方案


监测项


目
监测位点 监测项目


监测频率和时


间
执行标准


施工厂


界噪声


施工厂界外


四周 1m位置


布设4个监测


点


连续等效A
声级


施工高峰期监


测一次，监测 1
天，昼间、夜间


各监测一次


《建筑施工噪声排放标


准》（GB12523-2025）


4、固体废物环境影响分析


施工期固体废物包括：


（1）场地平整产生的地表表土，暂时堆放，施工后用于绿化；


（2）建筑垃圾有废建材、包装袋等。可回收建筑材料送交废旧物资回


收站处理，无法回收利用的采用运输车运至市政指定地点堆存。工程施工


单位施工前与各地的市容行政管理部门委托、协调解决，禁止就近随意堆


放，影响景观；本工程施工监理单位要加强监督，使工程的建筑垃圾得到


妥善处理，不得污染周边环境。







57


（3）施工人员产生的生活垃圾按每人每天 0.25kg计算，施工人员约


15人，则每天产生生活垃圾 3.75kg，本项目施工期为 2个月，整个施工期


施工人员生活垃圾产生量约为 0.225t。由市政部门统一收集处理。


（4）土石方


本项目涉及土方工程主要包括部分钻井、井场开挖、管道的开挖及回


填，产生外运方交由当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场


规范处置。


（5）废泥浆


备用水源井钻井过程中产生的废泥浆，钻前在每眼水井旁挖掘一个废


浆池（规格：6m×4m×2m），收集循环系统排出的泥浆，经泥浆池干化后，


与外运方一起交由当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规


范处置。


（6）沉淀池污泥


污泥主要来源于沉淀池，不定期清掏后与干化后，与外运方一起交由


当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置，对环境影


响不大。


本项目的废油主要为机械设备维修产生，本项目的机械设备维修均不


在现场进行，因此本项目无废油的产生。


5、生态环境影响分析


（1）对生态系统的影响


生态系统是生物与环境构成的统一整体，处于相对稳定的动态平衡状


态。本项目沿线有森林、草地、城镇交通等生态系统。其中草地生态系统


为本期评价范围内主要生态系统，少量分布有森林生态系统，其他生态系


统呈零星分布。


本项目建设为点状、线状作业，单处施工场地占地面积较小、施工时


间短，不会对周围生态系统产生明显影响。


因此，本项目建成后项目区生态系统不会发生改变。







58


（2）对土地利用的影响


本项目临时占地包括管线铺设临时占地、地下泵站建设临时占地以及


打井临时施工场地等，其环境影响主要集中于施工期，表现为改变土地的


使用功能，破坏地表土壤结构及植被。工程设计阶段尽量靠近现有的村道、


乡道、县道、省道和国道，最大限度减少临时占地的使用。项目所占草皮


施工结束后积极恢复原有地貌，在采取适当措施后用地范围基本可以恢复


其原有功能，不会改变原有土地利用结构。


因此，本工程建设不会对沿线地区的土地利用格局产生明显影响。


（3）对植被的影响


1）对植物生长的影响


施工机械噪声通过改变动物的行为，如昆虫传播花粉等行为而间接影


响植物的生长和繁殖；施工过程中因处理不当产生的扬尘降落至植物表面，


会降低植物的光合效率，抑制其正常生理代谢，对植物生长造成不利的间


接影响。


由于本项目建设呈不连续点状、线状分布，单个场地施工时间较短，


影响区域较小，对周围环境影响能够很快恢复。


2）对植被类型及生物量的影响


本项目对植被生物量的影响主要是临时占地地表植被的清除，直接造


成生物量损失。临时占地造成的植被破坏，通过自然恢复和人工种植，可


逐步得到恢复。


本项目占地类型主要为林地中的草皮以及公共设施用地，植被类型以


林地、草地植被为主。


建设呈不连续点状、线状分布，占地面积有限，不会对草地生态系统


产生较大的影响；临时占地会对一段时期草皮生长带来影响，但这种影响


相对较小，通过后期的管理与恢复，影响极其轻微。


建设所破坏的植被主要是林下杂木层或草皮的植被，对森林种群优势


结构几乎不受影响。







59


3）对植物群落结构的影响


工程临时占地对自然植被造成破坏性的影响，对当地的植物资源有一


定的不利影响。施工呈不连续点状、线状分布，工程建设仅会对局部的植


被产生一定影响，对区域植被多样性影响不大。建设所破坏的植被主要是


林下杂木层或草皮的植被，对森林种群优势结构几乎不受影响。因此，工


程建设不会造成评价区域植物种类的减少，不会改变植被群系的组成。


施工过程严禁砍伐树木。树木具有保持水土、降尘减噪、维护生物多


样性等重要功能，施工砍伐将加剧水土流失、扬尘污染，破坏生态环境，


施工期应采取保护、避让措施，严禁擅自砍伐。


综上所述，本项目建设虽会造成某些植物物种数量上的减少，但不会


引起植物种类减少，也不会造成区域植物区系的改变，不会降低整个评价


范围内的植被与植物多样性，不会造成整个群落结构的根本改变。


（4）对动物的影响


本项目评价内无珍稀或濒危野生保护动物分布，且周围人群活动干扰


较大；工程建设对动物的影响主要源于工程施工占地，施工占地使施工区


陆生植物受到破坏。另外，工程开挖、以及施工机械运行等将导致区域环


境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分陆生动物产生


不利影响，主要表现在对动物活动节律上的影响；这些噪音也会惊扰周边


的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但施工期不涉及自


然保护区、珍稀或濒危野生保护动物栖息地等特殊生境，本工程所在地以


为城市生态系统，工程周边有许多替代生境，且多数兽类、鸟类的活动能


力较强，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其


有大的影响，并且这些物种的分布都较广，繁殖力也较强，且均具有较强


的适应性，因此工程的施工对其影响也有限。因此，工程建设仅暂时改变


这些动物在施工区及外围地带的分布及种群数量，对周边动物的影响是暂


时性的，且不会引发物种损失。同时，有较强转移能力的动物一般都有较


强的生存适应能力，能在新的环境中继续存活繁衍。因此，本项目施工对


评价区内动物的影响较小。







60


（5）对土壤环境影响分析


施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，


由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占


地区土壤失去其原有的植物生长能力。工程施工过程中将产生施工垃圾、


生活垃圾和废（污）水，包括废弃建筑材料、施工人员的一次性餐具、饮


料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响


土壤耕作和作物生长。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，


进行统一收集综合处理，不得随意抛撒或未经处理而埋入土中。


（6）对水土流失的影响


工程施工过程中，施工将扰动原地貌、占压土地，并有土石方开挖，


这些活动将对工程区域造成原有地表被破坏引起水土流失。并且土方开挖


形成临时堆土，若不采取行之有效的措施，一遇雨天，松散的堆积土极易


形成水土流失，天旱则易产生扬尘污染。


本项目施工时分层开挖、分层堆放，挖方及时回填，避免在大风天施


工作业。施工结束后，拆除临时建筑，挖方回填，弃方用于绿化覆土，恢


复占用土地生态功能。同时对建筑物周围进行种植适宜本土生长的植物，


防止水土流失。工程建成后将采用因地制宜的植被恢复方式进行生态补偿，


保证工程区域内植被数量不会减少。


因此，本项目建设对当地植被数量总体影响不大。


6、风险分析


环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因


素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人


为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产


生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，


提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环


境影响达到可接受水平。


风险评价等级及范围：


1、评价依据







61


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评


价工作等级的划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地


的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级，划分依据


见下表。


表 4-7 评价工作等级划分


环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ
评价工作等级 一 二 三 简单分析 a


a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后


果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B危


险物质的临界量，判断本项目环境风险潜势。


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为


Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t;


Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，t。


当 Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。


环境风险识别根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）


中附录 B危险物质的临界量，本项目环境风险识别见下表。


表 4-8 本项目涉及风险物质、临界量、Q值一览表


序号 危险物质名称 存储位置
最大存在


总量（qn/t） 临界量（t） Q值


1 油类物质（柴油）
发电机油


箱
0.5 2500 0.0002


经上述计算可知，本项目 Q 值为 0.0002<1，因此环境风险潜势为Ⅰ，


本次环评可展开简单分析。


2、环境风险识别


本项目施工期涉及的主要危险物质为柴油，施工期柴油最大存在量为


0.5t，不涉及重大危险源。本项目风险识别具体内容见表 4-9。







62


表 4-9 建设项目环境风险识别表


风险源
主要危险


物质


环境风险类


型


环境影响


途径
可能受影响的环境敏感目标


发电机


组
油类物质


危险物质泄


漏
漫流、下渗 场地下游地下水水质


3、环境风险敏感目标


根据项目外环境关系，本项目发电机存放于施工区，环境敏感目标为


周边居民。


4、环境风险分析


本项目易燃易爆品为柴油。项目存在的环境风险主要是柴油的泄漏可


能引起的腐蚀和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能


会导致柴油的泄漏。


由于项目使用燃油较少一般仅满足 20天生产用量，低于《企业突发环


境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定的突发环境事件风险物质临界


量。发生泄漏可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及


时用抹布或专用醮布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾或爆


炸时，会对周边产生大的影响。但由于可燃物量小，只是小面积的影响，


可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小。


本项目发电机和油箱远离地表水体，底部敷设防渗垫；油箱安放区设


置围堰，并设置防雨设施，制定风险应急预案。


5、风险评价结论


综合上述分析，项目运营过程中存在着一定的环境风险，但是只要加


强安全生产管理，建立健全相应的防范措施和应急预案，并在设计、管理


及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可


行，风险水平可以接受。


环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施，并


在生产中进一步落实和完善应急预案。







63


运营


期生


态环


境影


响分


析


1、环境空气影响分析


本项目为地下水开采工程，运营期无废气产生。


2、地表水环境影响分析


本项目为地下水开采工程，水井井深 150米，取水主要为第四系松散


岩类孔隙承压水，不直接取用地表水，且项目运营期不向地表水排放废水，


因此，项目对区域地表水环境影响可接受。


3、地下水环境影响分析


本项目为地下水开采工程，项目水井井深 150米，取水主要为第四系


松散岩类孔隙承压水。根据《双鸭山市红兴隆局直应急备用水源供水工程


水资源论证报告书》的结论：“分别从取用水合理性、取水井布设位置以及


取水对水资源和其它取用水户影响等方面分析了建设项目取水水源的可行


性，认为建设项目取水可行”。具体分析见地下水专章评价。


4、噪声环境影响分析


（1）噪声源强分析


本项目主要噪声为水泵等生产设备运行时产生的机械噪声，根据类比


分析，其噪声源强约为 80dB。本项目水泵为新型节能深井水泵，位于地下


泵站内，通过选用低噪声设备、泵站封闭等措施，可有效降低噪声。


表 4-10本项目主要生产设备噪声源强一览表


序号
声源


设备
型号


声源源强


声源控制措施 运行时段声功率级/dB
（A）


1 水泵 - 80 低噪声设备、泵站


封闭


运营期内，每天 24h
运行


（2）声环境影响预测


1）预测方法


噪声通过建筑外墙的平均衰减量是考虑了室内发声源所发出的噪声主


要频率在透过墙体、门、窗时的不同衰减噪声在室外空间的传播衰减只考


虑噪声随距离的衰减。


2）预测内容







64


预测噪声源对厂界以及周边敏感点的影响程度。


3）预测点位


厂界噪声预测点为噪声监测点：对拟建项目的净水厂厂界四周及水源


井泵站场界及敏感点。


4）预测模式


预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐


的模式，其数学表达式如下：


①室内声源等效室外声源的计算方法：


某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或 A声级，dB；


Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；


Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，


Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放


在三面墙夹角处时，Q=8；


R—房间常数，R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸


声系数，取 0.1；


②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级


N—室内声源总数。


③外靠近围护结构处的声压级（L2）


Lp2=Lp1-(TL+6)


式中：TL—隔墙倍频带或 A声级的隔声量。


④将室外声级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位


于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，公式如下：


Lw = Lp2 （T）+ 10lgS


⑤计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）


Lp（r）= LW+DC -（Adiv + Abar + Aatm + Agr+Amisc）







65


Adiv = 20lg（r/r0）


式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；


LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；


DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功


率级 LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；


Adiv—几何发散引起的衰减，dB；


Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB，本项目墙、门窗等围护结


构按薄屏障考虑，衰减取 20dB；


Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；


Agr—地面效应引起的衰减，dB；


Aexc—其他多方面效应引起的衰减，dB；


r—预测点距声源的距离；


r0—参考位置距声源的距离。


根据本评价的实际情况，仅考虑几何发散和屏障。


⑥计算等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公


式：


Leqg=10lg［1/T（∑ni=1ti100.1Lai+∑nj=1tj100.1Laj）］


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；


T—用于计算等效声级的时间，s；


ti—在 T时间内 i声源工作时间，s；


tj—在 T时间内 j声源工作时间，s；


M—等效室外声源个数。


（3）预测内容


预测噪声源对厂界外 1m处及敏感点的影响程度。


（4）预测结果及分析


本项目主要噪声源对厂界声环境的贡献值及营运期厂界声环境的变化


情况见下表。







66


表 4-11 1号备用水源井泵站厂界噪声预测结果表 单位：Leq（dB(A)）


预测点


昼间 夜间


贡献值 标准值
达标情


况
贡献值 标准值


达标情


况


东侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


南侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


西侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


北侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


表 4-12 2号备用水源井泵站厂界噪声预测结果表 单位：Leq（dB(A)）


预测点


昼间 夜间


贡献值 标准值
达标情


况
贡献值 标准值


达标情


况


东侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


南侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


西侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


北侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


表 4-13 3号备用水源井泵站厂界噪声预测结果表 单位：Leq（dB(A)）


预测点


昼间 夜间


贡献值 标准值
达标情


况
贡献值 标准值


达标情


况


东侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


南侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


西侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


北侧厂界 41.85 60 达标 41.85 50 达标


表 4-14 敏感点噪声预测叠加结果表 单位：Leq(dB)


序


号


声环境


保护目


标


噪声背


景值


噪声现状


值


噪声标


准


噪声贡


献值


噪声预


测值


较现状增


量
达标情况


昼


间


夜


间


昼


间
夜间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间


昼


间


夜


间
昼间 夜间


1


3号水


源井北


侧阳光


小区一


层


52.4 42.5 52.4 42.5 60 50 24.5
4


24.5
4


52.4
1


42.5
7 0.01 0.07 达标 达标


2 3号水


源井北
53.5 43.4 53.5 43.4 60 50 26.7


2
26.7
2


53.5
1


43.5
1 0.01 0.11 达标 达标







67


侧阳光


小区三


层


3


3号水


源井北


侧阳光


小区五


层


53.9 43.7 53.9 43.7 60 50 27.7
3


27.7
3


53.9
1


43.8
5 0.01 0.15 达标 达标


4


3号水


源井西


侧住宅


楼一层


52.8 42.3 52.8 42.3 60 50 24.3
6


24.3
6


52.8
1


42.3
7 0.01 0.07 达标 达标


5


3号水


源井西


侧住宅


楼三层


53.2 42.9 53.2 42.9 60 50 26.7
8


26.7
8


53.2
1


43.0
1 0.01 0.11 达标 达标


6


3号水


源井西


侧住宅


楼五层


53.7 43.0 53.2 42.9 60 50 28.2
0


28.2
0


53.7
1


43.1
15 0.01 0.15 达标 达标


7


3号水


源井南


侧石河


小区


52.0 42.6 52.0 42.6 60 50 24.0
9


24.0
9


52.0
1


42.6
6 0.01 0.06 达标 达标


图 4-1 备用水源井泵站厂界噪声预测图


由表预测结果可以看出，水源井深井潜水泵位于地下，厂界噪声贡献


值为 41.85dB（A），各备用水源井厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪


声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；项目周边环境敏感目标


声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。故项目







68


建成后，产生的噪声在采取合理的布局和治理措施后对周围环境影响较小。


（5）环境监测


本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》


（HJ819-2017），运行期噪声监测计划见表 4-15。


表 4-15 噪声监测方案


监测项


目
监测位点 监测项目


监测频率和时


间
执行标准


厂界噪


声


厂界外四周


1m位置布设


4个监测点


连续等效A
声级


每季度监测 1
次，每次连续 1
天，昼间、夜间


各监测一次


《工业企业厂界北侧环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2
类标准


5、土壤环境影响分析


本项目为地下水开采工程，水井井深 150米，取水为第四系松散岩类


孔隙承压水。根据项目地表水、地下水环境影响分析，项目地下水水位不


会发生明显变化，因此不会导致区域土壤盐化。项目无废气、废水产生及


排放，不会导致区域土壤酸化或碱化。综上，项目无导致土壤盐化、酸化


或碱化的污染途径，项目对区域土壤环境无影响。


6、生态影响分析


根据项目地表水、地下水、土壤环境影响分析，项目地下水开采工程


对周边区域地下水水位及土壤环境不会产生明显影响，因此项目不会影响


周边区域动植物的生境条件，不会影响周边区域动植物的种群及结构，综


上，项目对区域生态无影响。


7、固体废物


本项目运营期设备主要为水泵，为新型节能深井水泵，水泵位于液面


以下。项目运营期无固体废物产生。







69


选


址


选


线


环


境


合


理


性


分


析


本工程建设包括取水工程、输水管线工程。建备用水源井在城镇西侧


布设 2眼，自来水公司厂区内布设 1眼。项目评价区域内没有国家、省、


市重点保护文物、自然保护区、重要湿地、濒危珍稀动植物和风景名胜区


等重点保护目标。


本项目地下泵站及输水管线均为埋地设置，因此无永久占地。项目占


地全部为临时占地，临时用地面积 1920m2，为管线铺设临时占地、地下泵


站建设临时占地以及打井临时施工场地。其中林地中的草皮以及公共设施


用地 1920m2。施工结束后恢复其原有地类。


根据影响分析，本项目废气、废水、噪声、固体废物采取本评价提出


的污染防治措施后，均可以达标排放，污染物排放量很小，项目建设造成


的影响可被现有环境所接受。


根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）本项目拟划


分一级保护区，保护区半径为 30 m，不设二级保护区和准保护区。根据《集


中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中一级


保护区要求：“（1）保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项


目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保


护区内无工业、生活排污口。（2）保护区划定前已有的工业排污口拆除或


关闭，生活排污口关闭或迁出。（3）保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅


游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。保护区划定前已有的畜禽


养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（4）保护区内无新增农业种植和


经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等


非点源污染，并逐步退出。”本项目建成后，新建备用水源井划分后的一级


保护区内不进行农作物耕种，对地表进行及时清理，播撒草籽采用人工干


预和自然恢复相结合的方式尽快恢复成绿地。


结合区域污染源调查可知，通过现场调查并咨询当地环保部门，结合


本项目所在地现场踏勘和调查结果分析，项目选址所在的区域周边主要为


居民，周边基本无大型工业企业。地下水水质良好，本项目选址合理。


从以上分析可知，本项目选址存在有利条件。本项目必须落实报告中







70


提出的各项环保措施，认真执行“三同时”制度，加强环境管理，确保环保


设施的正常运行，污染物达标排放，杜绝事故排放。在此基础上，本项目


厂址选择合理







71


五、主要生态环境保护措施


施工


期生


态环


境保


护措


施


1.生态影响减缓及保护措施


1.1避让措施


（1）施工期间要加强管理，明确划定施工作业范围和路线，严格控制


和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，各种施工活动严格控制在划定


范围内进行，避免人为增加扰动面积。


（2）注意保护相邻植被，将工程建设对现有植被和土壤的影响控制在


最低限度，避免对土壤和植被造成不必要的破坏。


（3）对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施进行补偿。


1.2水土保持措施


（1）合理安排工期，基础开挖等土石方施工避开雨季和大风天。


（2）规范施工，严格管理，在施工前应制定出土石方处置方案，如后


续实际施工阶段产生弃土及时处置，防止水土流失。


（3）施工前对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强


表土堆存防护及管理，确保有效回用。


（4）施工过程中表、熟土分层堆放，临时堆土场采取草袋土拦挡和苫


盖措施；施工结束后进行平整，将开挖的土方分层回填，开挖面和裸露面


及时绿化。


（5）施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡


边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。


1.3黑土地保护措施


（1）施工临时用地优先利用劣地、荒地。


（2）施工过程中采取表土剥离措施，设置临时堆土场将表、熟土分层


堆放，并设置装土袋拦挡、密目网苫盖措施，施工结束后及时回覆表土并


采取土壤恢复措施，增强土壤肥力。


1.4对表土的保护措施


表土可剥离厚度为 30cm。剥离前适时地勘察表层土壤的质量和数量，


明确表土剥离利用的范围，且标明表土上的作物类型，尽量以科学的方法







72


剥离足够的表土，并减少对表土的破坏。表土存放处需要满足无排水障碍、


不会损害当地环境且符合水土保持法等相关法律法规的要求。表土须与底


土和其他建筑材料分开存放，且受污染的表土须做净化处理以达到环保要


求，表土存放后须清除其中的杂物。表土剥离后，各层土壤需分层堆放，


避免熟土和半熟土混在一起。为避免土壤因自重而被过分压实，保证土壤


具有良好的通气情况，使土壤内的微生物得以存活，表土的堆高一般不超


过 2.5m。在不影响主体工程建设的情况下，剥离表土存放的位置应优先


选择在项目占地的内部预留场地或在建设期间暂不扰动、极少扰动的小块


空地，表土堆放期内，雨水侵蚀和自然沉降会导致松散的表土养分流失和


土壤结构变化，取土环节一定程度上破坏了土体的稳定性，应当采取拦挡、


排水、沉沙及覆盖等措施对土堆进行防护。所以，本项目对表土进行分层


剥离，集中堆放并进行苫盖和挡护，施工准备期场地平整后，先在场地周


围布置排水沟，拦截附近地面来水及收集施工布置区内降雨，将其排入附


近河道中，以便于后期恢复。


施工结束后对表土进行回填，表土回填后全面整地恢复植草。


1.5对植被影响的防护措施


（1）优化工程选址


本项目占用土地类型为林地中的草皮以及公共设施用地。施工活动要


控制在征地范围内进行，尽量避免或减少临时场地占用，优先利用荒地、


劣地，避免对林地的占用。施工过程严禁砍伐树木。树木具有保持水土、


降尘减噪、维护生物多样性等重要功能，施工砍伐将加剧水土流失、扬尘


污染，破坏生态环境，施工期应采取保护、避让措施，严禁擅自砍伐。


（2）优化工程设计


划定施工区域范围，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破


坏。基础施工时严禁大面积挖掘，应将开挖面积限制在施工区域范围，坚


持用多少、挖多少的原则。


（3）优化施工方案和施工组织计划







73


1）优化施工工艺和施工方案，合理布置施工场地，优先利用荒地、


劣地，并尽量少占临时用地，减少由于乱踩滥踏及车辆碾压造成对植被的


破坏，减少对区域植被影响，注意保护相邻地带植被，将影响控制在最低


水平；


2）严格划定合理的施工区域，并用彩条布等标示施工活动范围，严


禁对施工区域以外的植被造成扰动和破坏；


3）在运输砂、土、灰等容易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应加


盖篷布，防止扬尘的发生；施工道路应加强管理养护，砂石土路应经常洒


水，防止运输扬尘对植被和农作物产生不利影响；工程开挖的土石方应集


中堆放并采取密目网苫盖措施，避免扬尘的发生；施工场地应及时洒水清


扫，减少扬尘污染。


4）施工时首先应尽量保存开挖处的熟化土和表层土，将表层熟土和


生土应分开堆放，并采取苫盖等措施防止水土流失；施工结束后按照土层


的顺序回填，并及时对施工场地和施工扰动区域进行清理和恢复，根据周


边土地利用情况进行土地利用功能的恢复，为接下来的植被修复创造条


件。


（4）加强施工人员管理


1）加强对相关人员的环境保护意识教育，加强生态保护法律法规宣


传。在施工中对施工人员进行教育和监督，要求文明施工，不得开展滥采


滥挖滥伐等植被破坏活动，严禁在林区毁林采石、采砂、采土以及其他毁


林行为。


2）加强对施工人员关于野生珍稀保护植物科普宣传和环保教育，如


在施工范围内发现有珍稀保护植物、古树名木分布，应立即上报林业部门，


采取相应的防护措施。


3）施工过程中加强植物多样性相关知识普及，增强植物入侵风险防


范意识，植物恢复措施中禁止引入非本地土著种。


1.6对动物影响的防护措施







74


（1）优化工程选址


项目区不涉及重点保护野生动植物集中分布区、珍稀濒危物种分布


区、野生动物迁徙通道、栖息地及觅食区等。


（2）合理制定施工组织计划


避免夜间施工（夜间 8:00至凌晨 6:00），夜间施工灯光容易吸引鸟类


撞击，避免灯光和噪音对施工现场附近鸟类和夜行动物的干扰。


如确需在夜间施工的，应尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减


少对外界的漏光量；对于噪声较大的施工设备必要时采取加防震垫、包覆


和隔声罩等有效措施减轻噪声污染，减少对周围野生动物的惊扰。


（4）加强施工人员管理


1）提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国


野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家重


点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕；对受伤的野生动物要积极救护


或通知有关单位。


2）开工前应在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌，注意


对野生动物栖息地内林草植被和野生动物的保护，严禁破坏植被、捕杀野


生动物。


3）施工期加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活


污水），避免生活污水的直接排放，并禁止将施工废水直接排入水体；保


护动物的生境。


2.大气污染防治措施


（1）加强对施工现场和物料运输的管理，在工程施工区外侧设置围挡，


施工和装卸阶段进行洒水抑尘，物料的运输、堆存全部苫盖等措施，可有


效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响；4级以上大风天气停


止施工。


（2）基础开挖产生的土石方及易起尘的物料应集中堆放并采取苫盖措


施，避免产生扬尘污染环境。







75


（3）运输车辆进行密闭处理或加盖棚布，防止材料洒落，产生扬尘。


（4）对机械及运输车辆及时进行检修，禁止以柴油为原料的施工机械


超负荷工作。


3.水污染防治措施


（1）本项目施工场地不设置厨房，施工人员就餐均为外购，无餐饮废


水产生；施工人员生活污水依托附近市区公共厕所。施工期间废水的排放


随着施工期的结束，亦会随之消失。


（2）施工期间加强水环境管理，施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方


式排放；禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的


钻浆等废弃物。


（3）灌注桩基础产生的钻浆，经泥浆沉淀池处理后，废水经沉淀后上


清液用于施工场地和道路洒水降尘，废泥浆经泥浆池干化后与其他剩余土


方用于井间联络管、输水管道工程填方使用。


（4）尽可能采用商品混凝土，本工程使用商品混凝土，均为外购，不


设置搅拌场及砂石堆放场。


（5）本项目地下水井由专业施工队采取有效防护措施，防止地下水串


层。本项目为井深 150m的深水井，施工过程不会对潜水层地下水产生影


响。施工机械采用先进的冲击式钻井机，钻井过程中不使用有毒有害物质，


泥浆循环使用妥善收集，施工过程产生的泥沙经自然沉淀，不会对地下水


造成影响。


4.噪声污染防治措施


（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限


时作业，并尽量避开居民休息时间，在 22点到次日早 6点之间停止高噪


声设施作业与施工，远离敏感目标等措施。


（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于施工场界


外造成影响最小的地点。


（3）优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。







76


（4）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施，如在声源周围设置遮


蔽物、加隔震垫、安装消声器等。应避免高噪声设备同时施工，敏感点附


近施工时采用移动式隔声隔尘金属挡板，建议高度 2m，并对施工机械采


取消声减振措施。


打井工作施工过程需在距离声环境保护目标较近的位置施工时设置


声屏障。


（5）尽量压缩施工期内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。


（6）注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行


状态。


（7）在搬运易产生噪声的施工设备、建筑材料等时，应尽可能轻拿轻


放，以避免相互碰撞而产生噪声。


采取上述措施，加上距离的衰减，可保证施工厂界噪声排放满足《建


筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间 70dB（A）、夜间 55dB


（A）；项目周边环境敏感目标声环境可分别满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）中 2类标准。


5.固体废物污染防治措施


建设施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。


（1）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市


政部门统一收集处理。


（2）建筑垃圾运至指定地点处理。对施工过程中产生的碎石、碎砖等


碎建筑材料，应考虑其能否应用于场地平整等综合利用，并且要尽快利用，


以减少堆存时间。若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分运至指


定地点处理。


（3）根据钻孔设计深度，本工程每眼新建备用水源井施工过程各设置


1座泥浆干化池（规格：6m×4m×2m），泥浆干化池分别位于对应备用水


源井旁，钻井过程中产生的废泥浆经泥浆池干化后，与外运方一起交由当


地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置。







77


（4）本项目涉及土方工程主要包括部分钻井、井场开挖、管道的开


挖及回填，产生外运方交由当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土


消纳场规范处置。


（5）指定固定的行车路线，防止随意毁坏地表植被，侵占农田。


（6）污泥主要来源于沉淀池，不定期清掏后与干化后，与外运方一起


交由当地政府部门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置，对环


境影响不大。


（7）施工期间，修筑临时施工围墙，防止施工时随意破坏周围植被，


防止水土流失。


6、环境风险预防措施


（1）加强对生产废水处理设施的日常管理，保证污水处理设施的稳


定、正常运行。


（2）加强对生产废水处理设施的管理人员进行技术培训，增强管理


人员的业务能力，避免因人为操作失当引起生产废水处理设施发生故障。


（3）污水处理系统运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监


控，及时发现问题，立即查清事故排放源，并启动应急预案。


（4）设立标志，加强巡检，防止人为破坏。


（5）发电机和油箱远离地表水体，底部敷设防渗垫，避免漏油事故


发生后污染周边环境。


（6）施工单位应制定风险应急预案，一旦突发环境风险事故，立即


按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，发生的环


境风险可以控制在较低水平。


应急预案的主要内容可参考见下表。


表 5-1 事故应急预案内容


序号 项目 主要内容


1 应急计划区 主要危险源：发电机油箱


2 应急组织结构


公司设置应急组织机构，设置有应急总指挥、副总指挥、


应急救援小组，应急总指挥为应急计划、协调第一人，应


急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地







78


政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地


政府进行统一调度。


3
预案分级响应


条件


根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合


相应情况的处理措施。


4 应急救援保障 应急救援保障应急设施、设备和器材等。


5
报警、通讯联


络方式


逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地


点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络


方法。


6 应急环境监测
组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、


参数与后果先进评估，专为指挥部门提供决策依据。


7
抢救、救援控


制措施


严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区


域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、


使用人员。


8
人 员 紧 急 撤


离、疏散计划


事故现场、受事故影响的区域人员及公众对燃料燃烧控制


规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健


康。


9
事故应急救援


关闭程序


制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的


善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复


措施。


10 应急培训 定期安排有关人员进行培训与演练。


11
应急环境监测


与事故后评估


由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、


严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教


训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据。


12


应 急 防 护 措


施、消除泄露


措施及需使用


器材


控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。降低危害，相应


的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的


措施及相应的设备配备。


13


应 急 剂 量 控


制、撤离组织


计划、医疗救


护与保护公众


健康


事故处理人员制定现场及邻近装置人员的撤离组织计划和


紧急救护方案。制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案。


14
应急状态终止


与恢复措施


规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措


施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。


15
人员培训与演


习


应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培


训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。


16
公众教育与信


息


对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培


训并定期发布相关信息。


17 记录和报告
设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，专门部门


负责管理。


7、环境管理要求







79


（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工


期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护、施工期间环境污染控


制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。


（2）施工单位应提高环保意识，加强施工现场的环境管理，合理安排


施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，


环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷


工减料，延误工期。


（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，严禁随意堆置临时


弃土等。


（4）施工现场应加强环境管理，工地应采取降尘措施，工程施工完毕


后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减


少扬尘；施工现场应执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中


的有关规定和要求。


（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验


收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。


运营


期生


态环


境保


护措


施


1.声环境保护措施


本项目主要噪声为水泵等生产设备运行时产生的机械噪声，通过选用


低噪声设备、泵站封闭等措施，采取治理措施后，厂界噪声预测值均可达


到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，


达标排放。


2.生态恢复措施


项目运营期对临时施工用地进行植被恢复的土地加强抚育管理，使之


恢复原有的生态功能。对各路段裸露地面进行覆土恢复植被，根据立地条


件，对于草皮种植当地草种等补播。施工结束后，对施工区的施工迹地进


行土地整治，土地平整后回覆表土，改善施工迹地的理化性质，土地平整


后。根据当地水源条件，加强后期的灌溉与维护工作，保障恢复效果。


在采取以上措施后，可将本项目对生态产生的不良影响降低到最低程







80


度。


其他 无


环保


投资


本项目总投资为 808.26万元，其中环保设施投资为 39万元，占项目


投资总额的 4.83%。环保投资估算见表 5-2。


表 5-2 项目环保投资估算一览表 单位：万元


阶段 类别 环保设施项目
工程投


资


施工


期


废气 施工扬尘 加盖苫布、洒水 2


废水 施工废水


沉淀池，沉淀池放置区域地面采用


1.5mm厚高密度聚乙烯膜+25cm防


渗混凝土构筑防渗层，防渗性能满


足《环境影响评价技术导则 地下水


环境》（HJ610-2016）中一般防渗


区要求


2


噪声 施工噪声 围挡、低噪声设备 2


固废
生活垃圾


分类收集，定期由市政环卫部门处


置
1


建筑垃圾 拉运至建筑垃圾临时消纳场 2


生态
临时占地表土剥离、施工场地清理，表土恢复，种


植植被
5


运营


期


噪声 设备噪声
选用低噪声设备；泵站封闭且为埋


地式
10


地下水


水源保护区管理部门应根据《集中式饮用水水源地


规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进


行风险防控与应急能力建设。


10


环保设备维护费用 5


环保投资合计 39


工程总投资 808.26


环保投资比（%） 4.83







81


六、生态环境保护措施监督检查清单
内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求
环境保护


措施
验收要求


陆生生态


各种施工活动应严格控制


在施工区域内，并将临时


占地面积控制在最低限


度；施工时采取分层开挖、


分层堆放、分层回填的方


式；做好堆土拦挡；工程


完成后及时覆土夯实，回


填表土，撒播草种，完成


迹地恢复


表土回填，植被


恢复
/ /


水生生态 / / / /


地表水环


境


施工期施工人员生活污水


排放依托附近市区公共厕


所；施工泥浆废水，经沉


淀后，用于洒水降尘，不


外排；施工期洗井废水、


抽水试验废水经沉淀后，


用于洒水降尘，不外排；


施工期管道试压、闭水试


验及洗管均分段进行，用


水量较少，循环使用，最


终废水沉淀后用于施工场


地降尘；输水管线洗管废


水经过沉淀后用于场地降


尘。


沉淀池施工结


束后及时拆除、


消毒，并填埋压


实；其他相关措


施落实，对周围


水环境无影响


/ /


地下水及


土壤环境


①为防止施工期设备运行


过程矿物油污染地表水及


地下水水质，施工时应尽


可能采用电动机械和车


辆，燃油动力设备在检查


无滴漏油方可入场。


②施工期加强施工管理，


加强对施工机械的维护管


理，严格落实各项施工废


水的处理措施，避免施工


机械跑冒滴漏现象发生，


降低施工过程对土壤及地


地下水防渗措


施


加强管理，


按照要求


开采量开


采，禁止超


标开采。


合理开采







82


下水的污染风险；


③设置施工围护挡墙，严


格限制施工范围；


④施工人员进行宣传教


育，文明施工；


声环境


施工区域尽量远离居民，


合理安排施工时间，禁止


夜间施工；施工设备采用


低噪设备；高噪声设备设


置声屏障等


满足《建筑施工


噪声排放标准》


（GB12523-202
5）标准


选用低噪


声设备、泵


站封闭等


措施


《工业企


业厂界环


境噪声排


放标准》


（GB123
48-2008）
中 2类标


准


振动 / / / /


大气环境


洒水抑尘措施，禁止大风


天气施工，施工场地周边


应设置围挡，土方进行苫


盖等措施


施工期产生的


粉尘排放满足


《大气污染物


综合排放标准》
(GB16297-1996
)表 2 中无组织


排放监控浓度


限值


/ /


固体废物


生活垃圾由市政部门统一


收集处理；


开挖土方部分回填，产生


外运方交由当地政府部门


综合利用，运输至政府指


定渣土消纳场规范处置；


沉淀池污泥，不定期清掏


后与干化后，与外运方一


起交由当地政府部门综合


利用，运输至政府指定渣


土消纳场规范处置；


建筑垃圾可以回收利用的


加以利用，无法利用的建


筑垃圾由建设单位统一清


运至建筑垃圾临时消纳


场。


根据钻孔设计深度，本工


程每眼新建水源井施工过


程各设置 1座泥浆干化池


落实相关措施，


无乱丢乱弃
/ /







83


（规格：6m×4m×2m），泥


浆干化池分别位于对应水


源井旁，钻井过程中产生


的废泥浆经泥浆池干化


后，与外运方一起交由当


地政府部门综合利用，运


输至政府指定渣土消纳场


规范处置。


电磁环境 / / / /


环境风险


发电机和油桶远离地表水


体，底部敷设防渗垫；油


桶安放区设置围堰，并设


置防雨设施，制定风险应


急预案。


避免风险事故


的发生
/ /


环境监测 / / / /


其他


加强环境保护的宣传教


育，增强环境保护意识和


参与意识，做好技术培训，


提高环境管理人员的业务


能力和技术水平。配合当


地环保部门做好环境管


理、验收、监督和检查工


作；编制环境管理年度工


作计划，整编监测资料，


建立工程的生态环境信息


库，编制工程年度环境质


量报告，并报上级主管部


门和地方环保部门；加强


施工期环境监理，委托有


相应资质、业绩的环境监


理单位对本工程建设进行


环境监理，负责施工期环


境保护措施的落实与监


督，重点是防止水土流失、


生态破坏、控制施工期三


废排放及施工噪声的影响


等。


/ / /







84


七、结论


该项目符合国家相关产业政策导向，在严格落实本报告提出的污染防治措施


的基础上，切实做到“三同时”的情况下，本项目施工期扬尘、噪声、生活污水及


少量的植被破坏和水土流失等对周围环境影响较小，项目施工期结束后通过生态


恢复措施恢复项目沿线的生态环境，对生态环境的影响可接受；营运期噪声符合


国家标准要求，对周围环境影响较小。从环境角度讲，本工程建设可行。







85


红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目


（新建备用水源井）地下水环境影响专


项评价


2026年 5月







86


1总论


本项目为地下水开采工程，且编制环评报告表，在正常运营情况下，不会对


地下水产生影响，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 A “A


水利，6、地下水开采工程，其他”，本项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目可不开展地下


水环境影响评价。因本项目评价类别属于地下水开采工程，根据建设项目环境影


响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）要求，本项目涉及地下水（含矿


泉水）开采，故需设置地下水专项评价，故对本项目进行地下水环境影响专项分


析。


1.1编制依据


1.1.1法律法规


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；


（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；


（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；


（5）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；


（6）中华人民共和国国务院 2017年令第 682号《建设项目环境保护管理条


例》（2017.10.1）；


（7）《产业结构和调整指导目录（2024年本）》；


（8）生态环境部第 16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年


版）》，（2020.11.30）；


（9）《地下水管理条例》（2021年 12月 1日起施行）。


1.1.2地方性法规及规章


（1）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第 23号）；


（2）《黑龙江省水土保持规划（2015~2030 年）》


（3）《黑龙江省水土保持条例》


（4）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（2021年 12月 29日）；


（5）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑


政发〔2016〕3号）；







87


（6）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年 11月 2日黑龙江省第十四届人民


代表大会常务委员会第八次会议通过），2023年 12月 1日起施行。


1.1.3技术规范


（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；


（2）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；


（3）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；


（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）；


1.1.4建设项目相关文件


（1）《关于北大荒集团黑龙江江川等 3个单位农垦公用基础设施建设项目初


步设计的批复》（北大荒集社发〔2025)107号）；


（2）《双鸭山市红兴隆局直应急备用水源供水工程水资源论证报告书》（哈尔


滨农水信息技术有限公司，2025年 11月）；


（3）建设单位提供的其他资料。


1.2评价工作等级


1.2.1评价等级


根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水环境


影响评价行业分类属“A水利，6、地下水开采，其他”和“U城镇基础设施及房地


产，143、自来水生产和供应工程，全部”报告表类别Ⅳ类项目，无需进行地下水


环境进行评价。考虑项目开采地下水对地下水资源影响并开展地下水专项评价，


因此仅进行地下水影响简单分析。


1.2.2评价范围


红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）属地下水环境影


响评价行业分类Ⅳ类项目，地下水专项评价仅对地下水影响进行简单分析，因此


不设评价范围。


1.3环境质量标准


地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值


列于表 1-1。







88


表 1-1《地下水质量标准》Ⅲ类标准单位：mg/L，pH值除外


类别 污染因子
标准值


单位 数值


地下水环境


pH 无量纲 6.5~8.5


氨氮


mg/L


≤ 0.50


硝酸盐氮 ≤20


亚硝酸盐氮 ≤1.00


挥发性酚类 ≤0.002


氰化物 ≤0.05


砷 ≤0.01


汞 ≤0.001


六价铬 ≤0.05


总硬度 ≤450


铅 ≤0.01


氟化物 ≤1.0


镉 ≤0.005


铁 ≤0.3


锰 ≤0.1


铜 ≤1.0


溶解性总固体 ≤1000


耗氧量（CODMn） ≤3.0


硫酸盐 ≤250


氯化物 ≤250


总大肠菌群 ≤3.0


菌落总数 ≤100


1.4环境保护目标


通过现场调查并咨询当地环保部门，结合本项目所在地现场踏勘和调查结果


分析，本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区，为了保护本项目所在区域


内的敏感保护人群，应贯彻污染源治理“达标排放”的原则，使本项目投产后所排


各类污染物能够达标排放并满足总量控制的要求，以减轻对评价区环境及敏感保


护人群的不良环境影响，评价范围内的主要地下水环境敏感目标见表 1-2。







89


表 1-2 本项目地下水环境保护目标一览表


名称 保护目标
保护


对象


相对方位/厂界距


离/m


水源


井深


度/m


取水目


的层


环境功能


区


地下


水环


境


友谊县兴隆


镇第二饮用


水水源（11
连 5号井河


西井）


一级


保护


区


集中


式饮


用水


水源


1号备用水源井


西侧 130米 100
第四系


孔隙承


压水


《地下水


质量标


准》


（GB/T1
4848-201
7）Ⅲ类标


准


注：本项目拟建 1号水源井位于友谊县兴隆镇第二饮用水水源（11连 5号井河西井）右侧，


距离为 130米，该水源井设置一级保护区，11连 5号井（河西井）为圆心，30米为半径的


圆形所围区域，且该水井井深 100米，取水层面岩性为粉质黏土；本项目井深均为 150米，


拟设保护区范围 30米为半径的圆形所围区域，取水层面岩性为泥岩，本项目建成后不会对


现有水源井产生影响，因此本项目不涉及环境敏感区，河西井仅为本项目地下水保护目标。







90


2工程分析


2.1项目概况


本项目为城镇供水备用水源工程，供水工程为 3眼备用水源井，在城镇西侧


布设 2 眼取水井，设计备用水源井单井出水能力为 1500m3/d；自来水公司厂区


内布设 1眼，设计备用水源井出水能力为 1600m3/d。备用水源井日总可开采量


达到 4600m3/d，每年开采 30天，年取水量 13.79×104m3/a。配套建设地下泵站与


输水管线工程。建设智慧水务系统 1套；购置垃圾收集箱 1100个、中型单桥垃


圾转运车 2台、洗扫车 2台、垃圾箱清洗消杀车 1台等。


表 2-1 本项目建设内容一览表


工程


类别
工程名称 主要内容


主体


工程


水井工程


本项目取水水源为阶地区第四系松散岩类孔隙承压水，备用水源井共


有3眼，在城镇西侧布设2眼取水井（1号备用水源井、2号备用水源井），


自来水公司厂区内布设1眼（3号备用水源井）。水源井设计井深150m，


井管外径为400mm，壁厚6.5mm。


水源井作为备用水源井正常情况下不启用，仅在紧急情况下启用，每


眼井配备深井潜水泵一台，1号备用水源井和2号备用水源井设计水源


井出水能力为1500m³/d，3号备用水源井设计水源井出水能力为


1600m3/d，备用水源井日总可开采量达到4600m3/d，取水工况按友谊


县兴隆镇第二饮用水水源最多30天不能供水情况考虑，年取水量


13.79×104m3/a。


配套输水


管线工程


新建配套输水管线总长度约400m，铺设DN100*4mm无缝钢管，用于


新建3眼备用水源井至现有供水管道进行连接，经现有供水管道连接至


黑龙江红兴隆农垦龙泉自来水有限公司，本次设计输水管线采用单根


管线，输水管线管中标高为设计地面下2.5m。


智慧水务


系统


打造一套智能化收费软件。将用户缴费数额、时间以数字化的形式体


现。实现欠费预警、缴费自动开栓、按月、年统计每户用水量、用水


超出预定值报警提示等功能


分区计量管理将供水管网划分为逐级嵌套的多级分区，形成涵盖出厂


计量，各级分区计量-用户计量的管网流量计量传递体系。通过监测和


分析各分区的流 量变化规律，评价管网漏损并及时作出反馈，将管网


漏损监测、控制工作及其管理责任分解到各分区，实现供水的网格化、


精细化管理


辅助


工程
地下泵站


位置同水源井，新建地下泵站3座，单个泵站面积24.6m2，每座地下泵


站内安装设备：水泵及配套钢丝绳、电缆、扬水管等。


临时


工程
施工驻地


项目每眼新建水源井施工过程均各设置1座沉淀池（规格：4m×2m×2m）


和1座泥浆干化池（规格：6m×4m×2m），池子占地均位于临时占地内。


施工驻地（打井临时施工场地）总占地面积为600m2，占地性质为林


地中的草皮以及公共设施用地。施工期间在施工驻地周边修建2m高围


挡，施工结束后拆除围挡，场地恢复原样。







91


取弃土场


施工期间土方均堆存于施工范围内，施工结束后临时占地表土全部用


于临时工程土地恢复，土方回填，外运方及时拉运，因此不设置取弃


土场。


生活区 施工人员租住附近民房，不单独设置施工生活区。


临时道路 利用现有水泥路、砂石路及村地头路，不新建临时道路


占地


工程


永久占地 本项目地下泵站及输水管线均为埋地设置，因此无永久占地


临时占地


工程临时占地主要为管线铺设临时占地、地下泵站建设临时占地以及


打井临时施工场地，占地总面积1920m2，其中管线铺设临时占地面积


1080m2（占地宽度约2.7m）、地下泵站建设临时占地面积240m2、打井


临时施工场地占地面积600m2，占地类型为林地中的草皮以及公共设


施用地。


公用


工程


给水 施工期生活用水依托现有供水管网。


排水


施工期施工人员生活污水排放依托附近市区公共厕所；


施工泥浆废水，经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期洗井废水、抽水试验废水经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期管道试压、闭水试验及洗管均分段进行，用水量较少，循环使


用，最终废水沉淀后用于施工场地降尘；输水管线洗管废水经过沉淀


后用于场地降尘。


供热 本项目冬季无需供暖


供电


施工期3号水源井施工距居民区较近的可以从当地引电，1号、2号水源


井施工地点距居民区较远的采用50kW移动柴油发电机组。柴油储存于


发电机自带油箱，最大储存量0.5t。
运营期水泵运行由市政供电电网提供


环保


工程


(施
工


期)


废水


施工期施工人员生活污水排放依托附近市区公共厕所；


施工泥浆废水，经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期洗井废水、抽水试验废水经沉淀后，用于洒水降尘，不外排；


施工期管道试压、闭水试验及洗管均分段进行，用水量较少，循环使


用，最终废水沉淀后用于施工场地降尘；输水管线洗管废水经过沉淀


后用于场地降尘。


废气


施工现场场界修建2m高围挡，运输车辆加盖篷布，砂石采取密目苫盖


措施，文明施工，施工场定期洒水


车辆途经敏感点处减缓行驶车速。加强对机械、车辆的维修保养。


本项目施工所用混凝土均为外购，因此无混凝土拌和。


噪声


选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。临近敏感点点


处设隔离隔围挡。注意对设备的维护和保养，合理作业，保证施工机


械保持在最佳状态，降低噪声源强度。施工车辆行至敏感点时减速慢


行。施工驻地禁止夜间加工运输作业。


固体废物


生活垃圾由市政部门统一收集处理；


开挖土方部分回填，产生外运方交由当地政府部门综合利用，运输至


政府指定渣土消纳场规范处置；


沉淀池污泥，不定期清掏后与干化后，与外运方一起交由当地政府部


门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置；


建筑垃圾可以回收利用的加以利用，无法利用的建筑垃圾由建设单位


统一清运至建筑垃圾临时消纳场。







92


根据钻孔设计深度，本工程每眼新建水源井施工过程各设置1座泥浆干


化池（规格：6m×4m×2m），泥浆干化池分别位于对应水源井旁，钻井


过程中产生的废泥浆经泥浆池干化后，与外运方一起交由当地政府部


门综合利用，运输至政府指定渣土消纳场规范处置。


生态保护


措施


表土剥离后用于场地绿化及植被恢复；严格控制用地范围；临时占地


做好恢复工作，工程施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方


式。施工后对沿线进行平整，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。不


改变原有土地功能。合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天；


开挖的土方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，做好堆


土拦挡，开挖土方临时堆存场所底部采用土袋拦挡，堆土表面用密目


网覆盖。


环保


工程


(运
营


期)


噪声治理 选用低噪声设备；泵站封闭且为埋地式


生态保护


措施


定期对水源井沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭


破坏的设施。水源井周围进行绿化。


依托


工程


依托输水


管线


本项目新建水井配套约 400m输水管线与现有供水管道进行连接，经


水源井提水后，依托现有供水管线给生产线及生活区供水。


2.2工艺流程
工程建设包括取水工程、输水工程两个部分。


1、取水工程


水源井成井工艺及排污节点图见图 2-1。


图 2-1 取水井施工工艺流程图


1）钻井


管井施工中形成井身的过程，主要工艺是钻孔，钻孔之前应做好机台调平，


设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。


本项目采用反循环钻井机进行打井，施工前拉运约 5m3清水备用，打井时水


从钻杆吸出，从井口流入，反循环可以带出直径较大的渣。钻井机钻头在钻进的


时候会产生渣土、渣石等，通过循环可以由水将这些渣子带到地面，再经过沉淀







93


池沉淀以回到钻孔，这样不停的循环，最后成孔。


钻孔过程中产生噪声，并会产生废弃土石方。


2）探井


下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，


发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测


孔深。


探井过程中无污染物产生。


3）换浆


用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥


浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆完成。


换浆过程中产生废弃泥浆。


4）安装下管


井管接管采用悬吊方法下管，下管前要校正孔径，实测孔深。


安装过程中无污染物产生。


5）填砾料


将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。


填砾料过程无污染物产生。


6）止水


用优质粘土做成粘土球，必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，


填实。


止水过程无污染物产生。


7）洗井


洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内的泥浆，同时抽出滤水管周围含水层


中泥浆、粉、细砂等沉淀，项目每眼水源井需连续洗井 24h，以保证含水层出水


通畅，流出清水。


洗井时会产生废弃泥浆和废水。


8）抽水试验


井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵


后 30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。


抽水试验会产生废水。







94


2、管线工程


图 2-2 管道施工工艺流程及产污环节


①测量放线


按照设计图纸，首先在施工现场定出埋管沟槽位置。同时设置高程参考桩。


桩位应选择适当，施工过程中高程桩不致被挖去或被泥土、器材等掩盖。


②管沟开挖


管沟开挖采用挖掘机开挖，管沟开挖严格按照《给水排水管道工程施工及验


收规范》（GB50268-2008）要求进行施工，对不同深度管沟的开挖采取相应的


方法和措施。开挖土石方暂存于沟槽一侧。


③垫层铺设


采用砂垫层，垫层厚度不小于 15cm，垫层夯实后方可下管。


④管线安装


管线安装应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》，管道埋深结合排水


管道设计要求及管道综合情况确定，管顶覆土不小于 50cm。管道按时、按需运


入施工现场，满足管道敷设安装进度需要。


⑤管井砌筑管线安装完毕后即可进行井体砌筑。检查井处一般为排水集水


坑，砌筑前应先将超深部分采用地瓜石垫层找平至设计混凝土垫层下平，然后进


行井体砌筑。检查井均采用混凝土检查井。管道布置过程中在管道方向转折处、







95


管道埋深变化处、管道基础接口变化处、直线管道每隔一定距离处需要布置检查


井。


⑥闭水试验


对于给水管道，按照市政施工规程要求，必须在回填前做闭水试验。闭水试


验前，施工现场应具备以下条件：管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合


格；管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下游管堵设置放水管和截门，


管堵经核算可以承受压力；现场的水源满足闭水需要，不影响其它用水；选好排


放水的位置，不得影响周围环境。在具备了闭水条件后，即可进行管道闭水试验。


试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约


用水。试验各阶段说明如下：


a.注水浸泡


闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上 2米，将水灌至接近上游井口


高度。注水过程应检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，在浸泡管和井


1~2天进行闭水试验；


b.闭水试验


将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于 30分钟，


根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。


闭水试验工序主要污染是废水。


给水管道要进行闭水试验，以两检查井为一试验段，用预制块封闭管口，或


采用砌砖封闭管口，闭水 48小时，检查渗漏情况，如不合格，应分析原因，采


取针对性措施，改装后，再次实验，直到合格。


⑦管沟回填


管沟回填前应将管基、地下设施及管道敷设安装施工完毕，经闭水试验合格，


并应作出隐蔽工程记录。回填前，应清除管沟内的垃圾、积水以及各种杂物。填


料必须符合设计要求，从管道两侧同时回填，确保管道均匀受力不产生位移。采


用中粗砂回填并分层夯实。回填完毕后，将剩余的土石方进行场地平整。


3、水泵站工程







96


基坑开挖


地基处理


主体结构施工


设备管道安装


电气自控安装


试压试运行


投入运行


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


扬尘、噪声、固废


土方回填


噪声、固废


噪声、固废


噪声


扬尘、噪声、固废


图 2-3 水泵站施工工艺流程及产污环节


①基坑开挖与降水


采用机械开挖+人工清底，预留 200mm保护层，严禁扰动原土。


②地基处理


按地质情况处理：


一般土：夯实，压实系数≥0.95。


软弱土：换填级配碎石/灰土，分层碾压。


岩石基：清理至坚实岩面，超挖处用 C25毛石混凝土回填。


③基础施工（含预埋）


钢筋绑扎、模板支护，浇筑 C30/C35抗渗混凝土（P6/P8）。


预埋：水泵地脚螺栓、管道穿墙套管、电气穿线管、接地扁铁，位置偏差≤2mm。


④主体结构（墙/梁/板）







97


钢筋混凝土墙：竖向筋与基础筋连接，止水螺杆固定模板，浇筑 C25/C30


混凝土，振捣密实。


顶板：支模→绑扎钢筋→预留检修孔/吊装孔→浇筑→养护≥14d。


施工缝：设中埋式止水带，转角做圆弧 R≥50mm，防止渗漏。


⑤水泵机组安装（深井泵/潜水泵/离心泵）


基础复核：水平度≤0.1mm/m，标高偏差≤±2mm。


吊装就位：汽车吊吊装，调整水平与垂直度，紧固地脚螺栓。


减震：泵底设橡胶/弹簧减震器，进出口配柔性接头，减少振动噪声。


深井泵：井管垂直安装，滤水管对准含水层，填砾料，止水封层。


⑥管道安装（含阀件/仪表）


吸水管：短直、少弯头，设喇叭口/滤网，防止气蚀。


出水管：闸阀、止回阀、压力表、流量计、柔性接头，支架稳固。


管道焊接/法兰连接，保温（防冻/防结露），涂色标识介质流向。


⑦电气与自控安装


配电柜、控制柜安装，电缆敷设（桥架/穿管），接线规范，绝缘≥0.5MΩ。


电机、传感器（水位/压力/流量）、PLC、变频器、远程监控系统安装调试。


接地系统：泵体、管道、电气设备可靠接地，接地电阻≤4Ω。


⑧联动试运行


全系统联动：水泵、阀门、电气、自控、保护装置联动，模拟启停、故障报


警、远程控制。


连续运行 24h，各项指标符合设计与规范要求。


2.3水源井的布井方案及开采方案


2.3.1布井方案


备用水源井共有 3眼，在城镇西侧布设 2眼取水井，自来水公司厂区内布设


1眼，水源井布设见图 2-2，3眼水井取水含水层为松散岩类孔隙水。各水井基本


信息详见下表。


表 2-2 水源地水源井基本信息表


编号 经度 纬度 井深（m） 井径（mm） 备注


备用井 1 131°32'55.44” 46°42'41.06” 150 400 未建







98


备用井 2 131°32'40.11" 46°42'42.67” 150 400 未建


备用井 3 131°33'43.22" 46°42'46.09” 150 400 未建


2.3.2水源井设计方案开采方案


水源井设计井深 150m，井管外径为Φ400mm，壁厚 6.5mm，井管采用钢管，


井壁管、滤水管、沉淀管长度详见柱状图。井孔直径为 500mm，填料厚度 100mm，


滤料规格要求为含水层有效粒径(d50~d60)的 8~10倍，即 2~10mm混合级配的砂


砾石，填料高度要求高于滤水管上限 1m。


水源井作为备用水源井正常情况下不启用，仅在紧急情况下启用，每眼井配


备深井潜水泵一台，备用井 1和备用井 2设计水源井单井出水能力为 1500m3/d，


备用井 3 设计水源井出水能力为 1600m3/d，备用水源井日总可开采量达到


4600m3/d，每年开采 30天。







99


图 2-3 1号备用水源井钻孔预设图







100


图 2-4 2号备用水源井钻孔预设图







101


图 2-5 3号备用水源井钻孔预设图







102


3地下水环境现状调查与评价


3.1自然地理与社会经济概况


1、自然地理


双鸭山市位于黑龙江省东北部，完达山北麓三江平原，地理位置在东经


139°39′～134°20'，北纬 45°39′～47°34'之间。双鸭山市距省会哈尔滨市 420km，


东隔乌苏里江与俄罗斯比金市相望，南与虎林市、密山市、桦南县毗邻，西与佳


木斯市相连，北与富锦市、同江市、抚远县、桦川县接壤，总面积 22026.2km²。


友谊县位于黑龙江省东部佳木斯以东 150km，三江平原中部，地理位置东经


131°29′～132°15'，北纬 46°20'44"～46°59'26"，东临宝清县，西与集贤县接壤，


南接双鸭山市，北邻富锦市，县域总面积 1687.39km²，东西长 56km，南北宽 44km。


友谊农产品深加工园区位于双鸭山市友谊县友谊镇(县政府所在地)的东北部。友


谊县与双鸭山市的地理位置见图 3.1-1。


2、社会经济


友谊县下辖 4 镇 7乡，67个行政村，境内有农垦红兴隆管理局及其下设的


国营友谊农场，至 2024年年末，友谊县总人口为 10.11万人，其中，城镇人口


为 7.41万人，农村人口为 2.7万人。


2024年，友谊县完成生产总值 433437万元，按可比价格计算，比上年增长


3.5%。其中，完成第一产业增加值 187038万元，比上年增长 3.3%;完成第二产


业增加值 14954 万元，比上年增长 7.5%;完成第三产业增加值 231445 万元，比


上年增长 3.4%。三次产业构成为 43.2:3.4:53.4。人均生产总值 42926.9元，按可


比价格计算，比上年下降 1.8%。


3.2水文气象


1、气象


本区属于寒温带大陆性季风气候区，雨热同季，各季气候差异很大，冬季严


寒漫长，春季多风干旱，夏季炎热多雨，秋季凉爽。全年最冷月在 1月，最热月


在 7月，8月降水量多，1月降水量少。最大冰冻层深度为 2.15米，地面稳定冻


结一般发生在 11月上旬。







103


（1）气温：年平均气温 1.9～4℃，多年平均气温在 3℃左右。东部红旗岭、


饶河农场年平均气温≤2.0℃;而中西部友谊、二九一、江川、八五三、八五二、双


鸭山、曙光、北兴农场年均气温为 2.1~3.1℃;局直和五九七农场年均气温大于


3.1℃。不小于 10℃的有效活动积温在 2335.4～2674.4℃。


（2）日照：年日照时数在 2235～2615.5小时。


（3）无霜期：无霜期为 118～141天。


（4）降水：区内多年降水量平均在 510～567毫米，但东西各场降水量差距


较大。西部二九一、友谊、五九七、江川、曙光、双鸭山等农场，年均降水量在


490～520毫米，而东部的八五二、八五三、红旗岭、饶河农场，年均降水量 550～


580毫米，八五三农场年降水量达到 889.9毫米。本区每年降水大多集中在 7、8、


9三个月，降雨量占年降水量的 60%～70%。蒸发量历年平均在 1226.7毫米。


（5）风：夏季多东南风和西南风，冬季多西北风，年主导风向为西北风，


年平均风速 4米/秒，最大风速为 15米/秒。


（6）灾害：常出现洪涝、干旱、霜冻及冰雹等自然灾害。红兴隆管理局频


繁的自然灾害中，涝灾、虫灾和低温灾害的发生频率较高，在抗灾过程中，应注


意治涝、堤防、护林防火等工程的建设。12个农场一共有涝区 41处，其中：30


万亩以上的 10处，友谊、五九七、八五三农场各 2处，八五二农场 3处，二九


一农场 1处；3～30万亩的 25处；3万亩以下的 6处。


2、水文


分析区境内有两条河流，均属乌苏里江水系，挠力河支流，分别为七星河、


小扁石河。


七星河，地理坐标为东经 131°43′，北纬 46°36'，发源于宝清县二道蓝棒山，


西南东北流向，在三合村进入平原，于富锦市炮台亮子汇入挠力河，全长 241km。


七星河为友谊县与宝清县界河，流经成富、庆丰、新镇乡，流经长度为 120km。


地势平缓，河道弯曲狭窄，阻水严重。河床宽为 15～20m，主槽宽为 8~15m，坡


降为 1/200~1/10000，常年平均流量为 7～8m³/s，20年一遇洪峰流量为 645m³/s。


小扁石河，地理坐标为东经 131°35'，北纬 46°29′，发源于龙山镇土门岭，







104


南北流向，流经龙山镇、兴隆镇，下游无河床，为无尾季节性河流。河水在兴隆


镇北部漫散开来，汇入小黄河，全长 28km。(图 3-1)。


图 3-1 分析范围及周边水系图


3.3区域地质、水文地质


一、区域地质


1、地层岩性


区内侵入岩主要是元古代(兴东期)侵入岩(γ2)，评价区西南部有零星分布。


以酸性侵入岩为主，由混合花岗岩岩组和混合花岗岩闪长岩岩相构成，岩性包括


斑状、片麻状、黑云母花岗岩、斑状斜长花岗岩及相关的脉岩。呈巨大的岩基状


产出，侵入于下元古界兴东期。该岩体时代古老，区域变质及混合岩化作用强烈，


岩石较破碎，论证区为第四系覆盖层，岩层具体特征见表 3-1。
表 3-1区域地层表


系 统 组 厚度(m) 分布及岩性简述


新生 第四系 全新统Q4 漫滩冲


积层
10-20 分布于扁石河及其支流河谷中，岩性上


部粉质粘土、亚砂土，下部为砂、砂砾







105


界 石，构成元结构局部上部粉质粘土、粉


质粘土较薄或缺失。


上更新统
Q₃


向阳川


组
4-15 广泛分布于山前台地，黄色粉质粘土，


偶见孔隙含铁锰质结核及少量粉砂。


中更新统
Q₂ 浓江组 40-80


分布于兴隆镇一带山前台地，岩性为浅


灰色灰黑含砂粘土夹浅灰色中细砂薄


层


第三系


中更新统


—上新统
富锦组 250


分，被第四系掩盖，由钻孔揭露，岩性


为上部灰、灰绿色粉砂岩、砂质泥岩、


泥岩互层，下部灰色砂砾岩夹灰、灰绿


色粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。


始新统


—渐新统
宝泉岭


组
200 上覆富锦组，岩性为灰色泥岩、粉砂质


泥岩、粉砂岩、灰色砂砾岩，粉砂岩。


中生


界


白垩系 上统
七星河


组
309 岩性为紫色、灰绿色泥岩、粉砂岩及砾


岩，分布于低山、丘陵一带。


侏罗系 下统 云山组 388 分布于南部，岩性为白色或灰白色的中


粗粒砂岩，上部有薄层凝灰岩。


下元古


界
兴东群 >7000


分布于西南部，岩性为区域变质岩，混


合岩化比较强烈，由片岩、变粒岩、大


理岩及混合岩组成为本区结晶基底。


太古界 麻山群 >5000


分布于西南边缘，岩性为一套深度变质


岩，变质作用强烈，变质岩自上而下为


片岩，石墨片岩，大理岩，变粒岩，透


辉大理岩，辉岩变粒岩，片麻岩等，为


本区结晶基底。


2、构造


根据黑龙江省区域地质志，分析区大地构造单元划分为兴凯湖—布列亚山地


块区、老爷岭地块、三江新断陷带富锦隆起。


自白垩纪开始，三江平原强烈坳陷，接受了巨厚的沉积，并伴有火山喷发。


第四纪以来残山丘陵区以差异性抬升，平原区以间歇性沉降活动为主，平原区沉


积了较大厚度的第四系松散堆积物。


第三纪古新世——始新世为稳定沉积阶段，沉积域逐渐扩大，始新世末期渐


新世早期达最盛期；渐新世中晚期至晚第三纪早期构造活动再度复活，处于整体


抬升阶段，沉积域缩小；晚第三纪时期又重复一次沉降回返过程，升降幅度变小


沉积域增大。


第四纪以来，该区继续处于间歇性沉降状态，接受了较厚的第四纪沉积物。


早至晚更新世各种类型堆积累计最大厚度达 288m。平原区内前第四纪地层全部


被第四纪地层所掩埋，基岩面起伏变化较大。







106


二、区域水文地质


1、地下水类型及含水层特征


本区区域水文地质条件简单，分析区位于广阔的三江平原西南部。其南部、


西南部为完达山及其余脉，东北部为黑龙江、松花江、乌苏里江三大江河冲击而


形成的三江平原，地势由西南向东北倾斜。平原区中部沉积了 100～200米厚的


第四系松散堆积物，形成富水性强的砂砾石含水层，表层普遍分布一层厚度在


0.5～10米的粉质粘土层，有利于大气降水的渗入补给，含水层底部的第三系地


层为相对隔水层，形成了本区良好的第四系砂砾石储水构造。


根据不同地貌单元地下水的分布、埋藏条件及含水层介质、水力性质等，区


内地下水类型可划分为南部第四系孔隙潜水、微承压水区及北部第四系隙潜水


区。


(1)北部低平坦孔隙潜水、微承压水区


地表层普遍分布 3m～10m厚上更新统别拉洪河组粘土、粉质粘土层，粘性


土层之下埋藏上更新统别拉洪河组及下、中更新统砂、砂砾石，砂砾石层，厚度


大于 70m;含水层中夹粘土透镜体，透镜体厚度由南往北渐薄。含水层底部为第


三系富锦组泥岩、粉砂岩。


该含水层水位埋深 4.00m～7.00m，地下水类型为潜水、微承压水；水位年


变化幅度 0.5m～3m。含水岩层渗透性较强，渗透系数 15m/d~74.00m/d，水量极


丰富，300mm孔径 5m降深条件下，单井涌水量 9214.88m³/d～13865.42m³/d，影


响半径 500m-750m。


(2)南部高岗起伏孔隙潜水区


地表层普遍分布 0.5m-3.0m 厚粉质粘土层，粘性土层之下埋藏上更新统及


下、中更新统砂、砂砾石，砂砾石层厚度大于 62m。


含水层水位埋深 5.00m～13.00m，地下水类型为孔隙潜水；含水岩层渗透性


较强，渗透系数 56.73m/d～79.10m/d；水量极丰富，300mm孔径 5m降深条件下，


单井涌水量 7681.20m³/d～9805.81m³/d，影响半径 550m-750m。


2、地下水的补给、径流与排泄条件







107


本区第四系砂砾石孔隙潜水直接或间接接受大气降雨入渗补给，由于地下径


流相对缓慢，人工开采为地下水排泄的主要方式，蒸发为辅助排泄。


分析区内地表普遍分布有粘性土，北部底平坦区粘性土厚 3m~10m；南部高


岗起伏区粘性土厚 0.50m～3.0m；北部地形平缓开阔，


南部粘性土覆盖层薄，大气降水通过垂向渗入方式易于补给地下水。其水位


随季节性变化呈较明显的周期性变化，大气降水是地下水的重要补给来源之一。


分析区南部为完达山之低山和丘陵，第四系基底倾向与地下水流向一致，对地下


水侧向径流补给形成了充分有利条件。第四系孔隙水以地下径流形式补给分析


区，故地下水侧向径流是区内地下水又一重要补给来源。


分析区地下水由南西向北东流，形成上游向下游，两侧略微扩散型径流，形


成此种流向的主要因素一是地形因素，分析区西部地势相比东西部、北部略高，


西北部、北部及东部有大面积井灌稻田，地下水水力坡降较为平缓，为 0.6‰，


地下径流畅通。分析区地下水位埋藏较浅，地下水通过垂向蒸发成为区内地下水


的重要排泄方式，人工开采是又一重要排泄方式；其次是地下水通过侧向径流方


式排入区外。


3、地下水化学类型


分析区第四系砂砾石孔隙水，含水层具有厚度大、富水性强、受区域水文地


球化学环境影响，区内地下水矿化度一般为 0.2～0.8g/L，属低矿化淡水。pH值


一般为 6.8～7.8，为中性水。总硬度一般小于 450mg/L，钙镁含量 2.34毫克当量


/L～4.77毫克当量/L，为软水和微硬水为主。全区铁、锰含量较高，地下水化学


类型为重碳酸---钙镁或重碳酸----钙型。







108


图 3-2水文地质图







109


3.4水资源状况


1、地表水资源


根据黑龙江省水文局编制完成《黑龙江省水资源综合规划地表水资源调查评


价成果》多年平均径流深等值线图(1956～2000年)，采用等值线法求出分析区内


的多年平均径流量。经计算分析区内多年平均地表水资源量为 11098×104m³。


2、地下水资源量


根据黑龙江省水利水电勘测设计研究院编制《黑龙江省水资源综合规划地下


水资源量调查评价成果》，分析区多年平均地下水资源量 13270×104m³，地下水


可开采量 11279×104m³。


3、水资源总量


分析区水资源总量为 24108×104m³，其中地表水资源量 11098×104m³，地下


水资源量为 13270×104m³，地表水与地下水重复量 260×104m³。


3.5地下水水质现状


1、地下水化学类型


本区以完达山、那丹哈达岭、分水岗等低山丘陵为地下水分水岭，也是本区


地下水的补给区。由于地势高、裂隙发育，有利于大气降水的渗入和地下水的排


泄。山前台地和低平原地形开阔，上覆厚度不等的粘性土，补给径流条件差。决


定了地下水阳离子交换吸附作用和溶滤作用成为区内水化学变化的主要因素，并


伴随其径流条件的差异，使水化学成份和水化学类型显示出分带特征。区内主要


为重碳酸型水，主要阳离子钙离子与钠离子含量的变化反映于分带特征。


2、地下水质量状况


（1）监测点位布设


黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司对水源井进行了环境监测。监测点位为 1


号水源井、2号水源井、3号水源井。监测点位见图 3-3。







110


图 3-3 地下水监测点分布图


（2）监测时间及频次


监测时间：2025年 3月


监测频次：监测 1天，采样 1次。


（3）评价因子


监测项目为色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、pH、溶解性总固体、总


硬度、氯化物、氨氮、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、


氰化物、氟化物、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铅、铝、六价铬、硝


酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、阴离子合成洗涤剂、


游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、一氯一溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三


卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共计 43项。


（4）监测结果统计


地下水环境监测结果详见表 3-2。
表 3-2 地下水现状水质监测结果表


序号 监测项目 单位 1号水源井 2号水源井 3号水源井


1 色度 度 10 10 10


2 臭和味 / 无 无 无


3 肉眼可见物 / 无 无 无


4 浑浊度 NTU 1.82 1.87 2.05







111


5 pH / 6.91 6.93 6.92


6 溶解性总固体 mg/L 136 137 139


7 总硬度 mg/L 88 96 93


8 氯化物 mg/L 4.7 4.6 4.2


9 氨氮 mg/L 0.22 0.14 0.04


10 高锰酸盐指数 mg/L 0.87 0.94 0.95


11 菌落总数 CFU/L 21 27 36


12 总大肠菌群 NPU/L 未检出 未检出 未检出


13 大肠埃希氏菌 NPU/L 未检出 未检出 未检出


14 氰化物 mg/L <0.001 <0.001 <0.001


15 氟化物 mg/L <0.02 <0.02 <0.02


16 硫酸盐 mg/L 6.27 6.57 6.52


17 铁 mg/L 1.65 1.89 2.96


18 锰 mg/L 0.35 0.38 0.42


19 铜 mg/L 0.00258 0.00226 0.00217


20 锌 mg/L 0.134 0.124 0.123


21 砷 mg/L 0.00074 0.00069 0.00067


22 汞 mg/L <0.07*10-3 <0.07*10-3 <0.07*10-3


23 镉 mg/L <0.06*10-3 <0.06*10-³ <0.06*10-3


24 铅 mg/L 0.62*10-³ 0.75*10-3 0.62*10-³


25 铝 mg/L <0.002 <0.002 <0.002


26 六价铬 mg/L <0.004 <0.004 <0.004


27 硝酸盐 mg/L 0.5 0.5 0.3


28 三氯甲烷 mg/L <0.001 <0.001 <0.001


29 四氯化碳 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003


30 溴酸盐 mg/L / / /


31 亚氯酸盐 mg/L / / /


32 氯酸盐 mg/L / / /


33 阴离子合成洗涤剂 mg/L <0.030 <0.030 <0.030


34 游离氯 mg/L / / /


35 总氯 mg/L / / /


36 臭氧 mg/L / / /


37 二氧化氯 mg/L / / /







112


38 一氯一溴甲烷 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003


39 二氯一溴甲烷 mg/L <0.001 <0.001 <0.001


40 三溴甲烷 mg/L <0.006 <0.006 <0.006


41 三卤甲烷 mg/L 0.04 0.04 0.04


42 二氯乙酸 mg/L <0.002 <0.002 <0.002


43 三氯乙酸 mg/L <0.001 <0.001 <0.001


3、地下水环境现状评价


（1）评价标准


采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。


（2）评价方法


采用标准指数法，模式如下：


si


i
i C


C
P 


式中：Pi—第 i个水质因子的标准指数，无量纲；


Ci—第 i个水质因子的监测浓度值（mg/L）；


Csi—第 i个水质因子的标准浓度值（mg/L）。


pH的标准指数为：


式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；


pH—pH监测值；


pHsu—pH值标准规定的上限值；


pHsd—pH标准规定的下限值。


（3）评价结果及分析


地下水环境现状评价结果见表 3-3。


表 3-3 地下水现状水质评价结果表(标准指数)


序号 监测项目 1号水源井 2号水源井 3号水源井


1 色度 0.67 0.67 0.67


2 臭和味 -- -- --


0.7p
0.7
0.7







 H
pH
pHP


sd
pH ，


0.7p
0.7
0.7


＞， H
pH
pHP


su
pH 











113


3 肉眼可见物 -- -- --


4 浑浊度 1.82 1.87 2.05


5 pH 0.18 0.14 0.16


6 溶解性总固体 0.14 0.14 0.14


7 总硬度 0.20 0.21 0.21


8 氯化物 0.02 0.02 0.02


9 氨氮 0.44 0.28 0.08


10 高锰酸盐指数 0.29 0.31 0.32


11 菌落总数 0.21 0.27 0.36


12 总大肠菌群 -- -- --


13 大肠埃希氏菌 -- --- --


14 氰化物 -- -- --


15 氟化物 -- -- --


16 硫酸盐 0.03 0.03 0.03


17 铁 5.50 6.30 9.87


18 锰 3.50 3.80 4.20


19 铜 0.00 0.00 0.00


20 锌 0.13 0.12 0.12


21 砷 0.07 0.07 0.07


22 汞 -- -- ---


23 镉 -- -- --


24 铅 0.06 0.08 0.06


25 铝 -- -- --


26 六价铬 -- -- --


27 硝酸盐 0.05 0.05 0.03


28 三氯甲烷 -- -- --


29 四氯化碳 -- -- --


30 溴酸盐 -- -- --


31 亚氯酸盐 -- -- --


32 氯酸盐 -- -- --


33 阴离子合成洗涤剂 -- -- --


34 游离氯 -- -- --


35 总氯 -- --- --







114


36 臭氧 -- -- --


37 二氧化氯 -- -- --


38 一氯一溴甲烷 -- -- --


39 二氯一溴甲烷 -- -- --


40 三溴甲烷 -- -- --


41 三卤甲烷 0.04 0.04 0.04


42 二氯乙酸 -- -- --


43 三氯乙酸 -- -- --


（5）评价结论


评价标准为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，采用标准


指数法进行地下水环境现状评价，本工程地下水水质总体较好，各项监测因子除


浑浊度、铁、锰外均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准


要求。区域铁锰超标原因主要为原生地质原因；浑浊度超标原因主要为本地区地


下水铁锰含量较高，由于自然沉积物扰动，深层地下水中可能含有自然形成的铁、


锰胶体，当水质条件（如 pH、氧化还原电位）变化时，这些胶体会析出，导致


水体变浑。而浊度很容易受外界环境影响，和取样后检测时间也有一定关系。







115


4地下水环境影响分析


4.1 对区域水资源的影响


本项目立足于当地水资源状况，利用红兴隆管理局局直附近的地下水作为局


直居民生活用水，符合当地水资源实际情况。


本水源地位于阶地区，沉积丰富的第四系松散岩类孔隙承压水，含水层分布


连续稳定，累计厚度一般大于 60m，单井涌水量一般为 3000-5000m3/d，主要补


给来源为大气降水及上游侧向径流补给。


通过计算水源井开采运行后，得出水源地主要补给量为大气降水和侧向径


流，总补给量为 899.51×104m3/a，地下水可开采量为 629.66×104m3/a。本水源地


年设计取水量 13.79×104m3，占地下水可开采资源量的极小一部分，对区域水资


源的影响较小。


4.2 对区域地下水位的影响


1.对水源地地下水位的影响


备用水源井 3口开采井同时开采，设计最大开采量 4600m3/d持续开采 30天。


在水源井连续抽水 30天的情况下，地井水位降深值最大为 3.38m，未超过允许


降深，且抽水井在停止运行后可在较短的时间内恢复至原始水位。


水源井属于备用水源井，非紧急特殊情况下不会启用，因此对区域地下水水


位基本无影响。


2、对地质环境的影响


本工程新建备用取水井取水量小于论证区补给量且间歇性取水，不会产生区


域性降落漏斗、地面沉降、承压水无压、疏干等地质环境问题，因此水源地的运


行对区域地下水位及地下水资源影响很小。


4.3对区域地下水水质影响


地下水中主要超标因子为铁、锰。当集中开采地下水时，自然状态下的地下


水流场被改变，相应的地下水的化学作用和水动力条件发生改变，水的溶解、淋


滤、富集作用也相应增强。加大了地下水介质中的污染物，如铁、锰及无机盐的


溶解速率及向开采中心富集的速度，而对井群开采中心区以外的周边地下水水质


不会产生影响。建议设计除铁锰等水处理设备及处理构筑物时，必须留有充分余


地。







116


根据对水源地周边水井的检测结果，水源地运行以来，水井地下水水质未发


生明显变化，各项检测指标浓度变化不明显。


综上所述，本水源地对区域地下水水质影响较小。


4.4对水功能区的影响


本项目取水水源为地下水，不取用地表水体，且论证范围内地表水为力华排


干，未划定水功能区，故本项目取水不涉及对水功能区的影响。


4.5对生态系统的影响


本项目取水水源为地下水，项目取水量为 4600m3/d。项目取水时，水源井


周围水位下降，改变水源井周围水资源补给和排泄关系，周围地下水向水源井进


行补给，水力梯度加大，补给量变大，并且逐渐达到新的补排平衡。影响范围是


以水源地边界为基准，向外延伸 347米范围内，影响范围小。对区域地下水生态


影响轻微。


4.6水量影响分析


根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）明确要求，地下水


型饮用水水源保护区需涵盖地下水源的补给、径流、排泄区域，新建备用水源井


作为地下水开采设施，其运行期抽水行为可能干扰现有水源地的地下水动态平


衡，引发以下水量相关影响：


一是水量袭夺风险。新建备用水源井若应急启用时抽水流量过大、未执行错


峰开采，或井位布局未避开现有水源地地下水径流补给通道（违反 HJ338-2018


中地下水水源保护区划分需考虑水文地质单元的要求），会导致区域地下水位骤


降，造成现有水源井出水量衰减，尤其针对潜水、承压水混合型含水层，可能破


坏现有水源井的稳定取水条件，影响供水保障能力。


二是地下水补给失衡影响。HJ338-2018附录 A明确要求调查水源地地下水


开采过程中水位、水量的变化情况及引发的环境水文地质问题，新建备用水源井


应急启用时，若开采量超出区域地下水允许开采量，会导致现有水源地地下水补


给量小于开采量，长期可能引发地下水位持续下降，甚至形成地下水漏斗，进一


步加剧现有水源井出水量衰减，违背规范中“维持水源地水文地质稳定”的核心要


求。


三是相邻水源协同影响。若新建备用水源井与现有水源地同属一个水文地质







117


单元（依据 HJ338-2018第 7.2条地下水水源保护区划分需结合水文地质单元的


要求），其抽水行为会改变区域地下水流向，可能导致现有水源地地下水补给路


径偏移，间接影响现有水源井的水量稳定性，尤其对于傍河取水井类型的现有水


源地，可能干扰地表水与地下水的联合补给平衡。


4.7水质影响分析


HJ338-2018定义饮用水水源保护区为“防止饮用水水源地污染、保证水源水


质而划定的特殊保护区域”，明确一级、二级保护区及准保护区的污染防控要求，


新建备用水源井运行期可能通过以下途径对现有水源地水质造成影响，违反规范


中水质保护的相关条款：


一是交叉污染风险。新建备用水源井若井体密封不严、止水措施未达到


HJ338-2018第 7.3条“分层止水、防止串层污染”的要求，或备用期间井体维护不


当（如井口未密封、未定期洗井），可能导致浅层劣质地下水串层污染深层含水


层，而现有水源井若与新建井同属同一含水层或存在补排关系，会间接受到污染，


导致水质指标超标（如氨氮、硝酸盐、重金属等），违背规范中“防止水源地水质


恶化”的核心目标。


二是保护区内污染扩散影响。HJ338-2018第 4.1.2条明确，备用水源地也应


设置水源保护区，且需与现有水源地保护区协同管控。若新建备用水源井管护不


当，其周边产生的垃圾、检修废水、化学品残留等污染物，可能渗入地下，通过


地下水径流扩散至现有水源地保护区（尤其一级保护区），污染现有水源井水质；


若在现有水源地一级保护区（半径 30m范围内）开展新建井管护作业，违反规


范中“一级保护区禁止无关作业”的要求，直接威胁现有水源地水质安全。


4.6对现有水源的影响


根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）明确要求，地下水


型饮用水水源保护区需涵盖地下水源的补给、径流、排泄区域，新建备用水源井


作为地下水开采设施，其运行期抽水行为可能干扰现有水源地的地下水动态平


衡。


本项目新建备用水源井主要用于现有水源井突发故障、供水不足等应急场


景，日常处于非开采状态，仅在应急工况下启动抽水，其对附近现有在用水源井


的影响具有间歇性、暂时性特点，整体可控。正常运行期间，新建备用水源井不







118


进行抽水作业，不会形成地下水位降落漏斗，与现有水源井无明显水力干扰，不


会对现有水源井的水位、出水量及水质造成持续影响。应急启用时，新建备用水


源井抽水会在周边形成局部地下水位降落漏斗，与现有水源井的降落漏斗产生叠


加效应，导致区域地下水位出现一定程度的同步下降，进而使现有水源井动水位


略有降低、出水量小幅衰减，但结合项目井位布局、井距设计及含水层水文地质


条件，经分析，现有水源井出水量衰减幅度控制在 20%以内，符合《管井技术规


范》（GB50296-2014）相关要求，不会出现抽空、断水等影响供水安全的严重问


题。施工阶段，新建备用水源井严格按照规范要求实施分层止水、固井及洗井工


艺，可有效杜绝浅层劣质水、污水串层进入开采含水层，避免对现有水源井水质


造成污染；应急抽水期间，因抽水流量较大、地下水流速加快可能引发的周边弱


污染源迁移风险，通过合理控制抽水速率、缩短应急抽水时长可有效减缓。运行


期通过建立现有水源井与新建备用水源井水位、水量、水质动态监测体系，实时


掌握干扰情况，及时优化应急抽水方案，可进一步保障现有水源井安全稳定运行，


确保区域供水安全。综上，新建备用水源井对附近现有水源井的影响轻微且可控，


不会对现有水源地供水功能造成实质性不利影响。







119


5地下水防治措施


5.1拟划定饮用水源地保护区


根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），孔隙水承压水型


水源保护区划分方法如下：一级保护区：划定上部潜水的一级保护区作为承压水


型水源地的一级保护区，划定方法同孔隙水潜水型水源地，即以水源井为中心，


溶质质点迁移 100 天的距离为半径所圈定的范围作为一级保护区。孔隙水承压


水型水源地不设二级保护区。必要时将水源补给区划为准保护区。


本次水源地保护区范围采用规范给定的经验值，详见表 5-1。
表 5-1 孔隙水潜水型水源地保护区范围经验值


介质类型 一级保护区半径 R（m） 二级保护区半径 R（m）


细砂 30 300


中砂 50 500


粗砂 100 1000


砾石 200 2000


卵石 500 5000


本次水源地潜水含水层岩性以粉细砂为主。从表中可以看出，细砂一级保护


区半径为 30m，本次取半径下限值 30m所圈定的范围作为水源地的一级保护区


范围。


保护区应按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）、《饮用


水水源保护区污染防治管理规定》等加强管理和保护。


图 5-1 饮用水水源保护区水界标源井保护区标识







120


本项目水源井取水目的层为第四系中、下更新统孔隙承压水，属于中小型水


源，其上层潜水的含水层介质类型为粉细砂。划分一级保护区，保护区半径为


30 m，不设二级保护区和准保护区。


以每眼井为圆心，30 m为半径的圆形区域，单井保护区面积为 2826m2，本


项目共新建 3眼水源井，总面积为 8478m2。


本项目拟划定饮用水源地保护区最终划分结果应以黑龙江省人民政府批复


的《饮用水水源保护区划分技术报告》为准。


5.2地下水环境的防护对策和措施


一、对地下水环境的保护措施


二、项目对地下水环境的影响主要表现为井管四周的渗漏，地下水输送管道


的跑冒滴漏，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，地下水通过包


气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要污染途径，只要做好场区防腐防渗工


作，可有效避免地下水受到污染。


本项目为防止取水对地下水跑、冒、滴、漏对地下水环境造成不利影响，施


工期与运营期均采取如下防渗措施：


①抽水设备的使用应由专人负责，对抽水设备应每半年进行一次检修与保


养，对泵体进行清洗，检查泵管连接是否牢固，以防止脱落，损坏井管。


②应定期进行洗井，本项目设计连续开采 1年后洗井一次，如遇出水量明显


减少，应立即停止矿水开采并及时查找原因后做出针对性处理。


③日常通过地下水位测量仪、水温计、压力传感器、水质监测传感器和气体


浓度检测传感器等设备对地下井的水位、水温、水量和水质等进行定期日常监测


并做好相关记录，如遇其中某项指标出现异常，应立即停止矿水开采并及时查找


原因后做出针对性处理。


④泵站内设排水沟，收集地面管道、设备渗漏，冲洗地面或检修时的排水。


⑤提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作


规程，加强环保设施的维护和管理，选用优质设备和管件。


⑥为保护水井免受污染，本环评建议建设单位设置保护范围作为本项目厂


界，并设置围挡和保护牌；







121


⑦鉴于地下水开采引起的地下水位不断下降的问题，建设单位应合理开采地


下水，控制地下水的开采量，对地下水开采进行计量，在井口输水管安装计量水


表，以监控地下水开采量；


⑧在地下水开采利用的过程中，定期对开采井的水位、水温、出水量、水质


进行监测；


⑨因地下水的补给途径复杂，循环周期漫长，随着开采时间和开采量的增加，


地下水水位总体呈下降趋势，其下降速率与开采强度成正比，所以应控制区内地


下水的开采规模。


综上所述，本项目在采取以上措施后，可有效防止地下水中污染物通过跑、


冒、滴、漏对地下水环境带来的影响，同时，需按照相关自行监测要求落实地下


水自行监测，各监测点位与本次环评期间进行地下水监测的点位一致，确保项目


矿水开采不会对周边地下水造成影响；项目地下水开采量在探明可开采量范围


内，不会引起地下水水位的大幅下降，若水位较上一年度发生明显下降时应停止


开采矿水并进行原因分析。同时根据类比调查，地下水开采不会对地面植物造成


较大影响。


二、对现有水源的保护措施


1、错峰与限量开采管控


新建备用水源井日常处于备用状态，仅在现有水源井故障、检修或供水不足


等应急场景下启用，严禁日常与现有水源井同步抽水，从源头规避水量竞争。应


急启用时，合理控制抽水流量，避免大流量抽水导致区域地下水位骤降，确保现


有水源井水位维持在正常运行阈值内，防止其出水量衰减、井管因水位突变产生


破损。


2、实时监测与预警管控


建立新建备用水源井与现有水源井一体化监测体系，两者均安装智能水位


计、流量计，实现水位、水量实时在线监测，同步建立监测数据台账，明确监测


频次。设置水位预警阈值，一旦监测到现有水源井水位骤降、水量明显减少等异


常情况，立即停止新建备用水源井抽水，调整运行方案，必要时启动应急补水措


施，待水位恢复正常后再根据实际需求调整启用状态。







122


3、地下水动态协同管控


定期分析区域地下水动态变化数据，结合现有水源井开采规律、地下水流向


及含水层渗透特性，优化新建备用水源井应急启用流程和开采量，避免其抽水行


为干扰现有水源井的地下水补给通道。严禁超量开采，确保区域地下水开采总量


控制在允许范围内，维持地下水位稳定，从根本上防范水量袭夺风险。


4、井体与周边环境管护


同步加强新建备用水源井与现有水源井的井体管护，定期对两者进行清淤、


洗井作业，清除井内淤积物、堵塞物，防止井管腐蚀、破损导致水质污染；井口


严格密封，设置防雨、防尘、防污染井盖，高出地面不低于 0.5m，防止雨水倒


灌、杂物进入或人为污染。


5、水源保护区协同管护


严格落实现有水源井水源保护区管控要求，新建备用水源井的管护范围与现


有水源井保护区协同衔接，严禁在现有水源井一级保护区（半径 30m范围内）


开展任何与备用水源井管护无关的作业、排污、堆放杂物等行为。安排专人每月


对现有水源井保护区及新建备用水源井周边进行巡查，及时制止违规行为，消除


污染隐患。







123


6结论


本项目为地下水开采项目，运营过程中无较大的污染源产生。项目运行过程


中造成的影响主要为生态影响。本项目在严格遵守“三同时”等环保制度、严格落


实本专题提出的环保措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境不利影响降低


到允许范围内。因此，从环境保护角度分析论证，该项目的建设是可行的。







124


附图 1：本项目地理位置图







125


附图 2：本项目环境保护目标分布图







126


附图 3：农垦红兴隆分局国土空间总体规划图







127


附图 4：本项目总平面布置图







128







129


附图 5：本项目所在地水系图







130


附图 6：本项目土地利用现状图







131







132


附图 7：本项目主要生态环境保护措施设计图







133







134


附图 8：本项目生态环境监测布点图







135







136


附件 1：项目初步设计批复







137







138







139







140







141







142


附件 2：红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用


水源井）生态环境分区管控分析报告







143







144







145







146







147







148







149







150







151







152







153


附件 3：现状监测报告







154







155







156







157







158







159







160







161







162







163







164







165







166







167







168







169







170







171







172







173







174







175







176







177







178







179







180







181


附件 4：关于《双鸭山市红兴隆局直应急备用水源供水工程


水资源论证报告》的审查意见







182







183


附件 5：项目拆分情况说明





		一、建设项目基本情况

		2、与《中华人民共和国水法》的符合性分析

		3、与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

		4、与《中华人民共和国黑土地保护法》(2022年8月1日施行)符合性分析

		5、与《地下水管理条例》（2021.12.1）相符性分析

		6、与《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》符合性分析

		11、与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

		12、与《黑龙江省水土保持规划（2015~2030 年）》相符性分析

		13、与《黑龙江省水土保持条例》符合性分析

		14、与《黑龙江省黑土地保护利用条例》(2024年3月1日起施行)符合性分析

		15、与《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》符合性分析

		16、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

		17、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

		18、与《双鸭山市“十四五”土壤 地下水和农村生态环境保护规划》符合性分析

		19、与《农垦红兴隆分局国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析



		二、建设内容

		三、生态环境现状、保护目标及评价标准

		四、生态环境影响分析

		五、主要生态环境保护措施

		六、生态环境保护措施监督检查清单

		七、结论

		红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）地下水环境影响专项评价

		1总论

		1.1编制依据

		1.2评价工作等级

		1.2.1评价等级

		1.2.2评价范围



		1.3环境质量标准

		1.4环境保护目标

		2工程分析

		2.1项目概况

		2.2工艺流程

		2.3水源井的布井方案及开采方案

		2.3.1布井方案

		2.3.2水源井设计方案开采方案



		3.1自然地理与社会经济概况

		3.2水文气象

		3.3区域地质、水文地质

		3.4水资源状况

		3.5地下水水质现状

		4地下水环境影响分析

		4.1 对区域水资源的影响

		4.2 对区域地下水位的影响

		4.3对区域地下水水质影响

		4.4对水功能区的影响

		4.5对生态系统的影响

		4.6水量影响分析

		4.7水质影响分析

		4.6对现有水源的影响

		5地下水防治措施

		5.1拟划定饮用水源地保护区

		5.2地下水环境的防护对策和措施

		6结论

		附图1：本项目地理位置图

		附图2：本项目环境保护目标分布图

		附图3：农垦红兴隆分局国土空间总体规划图

		附图4：本项目总平面布置图

		附图5：本项目所在地水系图

		附图6：本项目土地利用现状图

		附图7：本项目主要生态环境保护措施设计图

		附图8：本项目生态环境监测布点图

		附件1：项目初步设计批复

		附件2：红兴隆局直农垦公用基础设施建设项目（新建备用水源井）生态环境分区管控分析报告

		附件3：现状监测报告

		附件4：关于《双鸭山市红兴隆局直应急备用水源供水工程水资源论证报告》的审查意见

		附件5：项目拆分情况说明




