关于受理建设项目环评文件情况

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年6月8日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年6月8日－2026年6月12日（5个工作日）。
 联系电话：0469-5817869                       传真：0469-5991009                          邮 编：155800    

  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）      

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	受理日期

	1
	友谊县隆晟粮食加工有限公司建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇
	友谊县隆晟粮食加工有限公司
	2026.6.8


                      
[image: image1.emf]友谊县隆晟粮食加 工有限公司建设项目报告表.pdf


_1234567890/������¡����ʳ�ӹ����޹�˾������Ŀ�����.pdf


建设项目环境影响报告表
（污染影响类）


项目名称：友谊县隆晟粮食加工有限公司建设项目


建设单位（盖章）：友谊县隆晟粮食加工有限公司


编制日期：2026年 6月


中华人民共和国生态环境部制











目录


一、建设项目基本情况 ........................................................................................................ 1


二、建设项目工程分析 ...................................................................................................... 11


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ...................................................... 18


四、主要环境影响和保护措施 .......................................................................................... 25


五、环境保护措施监督检查清单 ...................................................................................... 42


六、结论 .............................................................................................................................. 43


附表 ...................................................................................................................................... 44


附图 1项目地理位置图 ...................................................................................................... 45


附图 2项目平面布置图 ...................................................................................................... 46


附图 3周围环境图 .............................................................................................................. 47


附图 4敏感目标图 .............................................................................................................. 48


附件 1营业执照 .................................................................................................................. 49


附件 2用地证明 .................................................................................................................. 50


附件 3生物质成分分析报告 .............................................................................................. 52


附件 4总量计算说明 .......................................................................................................... 53


附件 5收购企业的环评批复 .............................................................................................. 55


附件 6生态环境分区管控分析报告 .................................................................................. 58


附件 7企业投资项目备案承诺书 ...................................................................................... 68


附件 8现状监测报告 .......................................................................................................... 69


附件 9总量批复 .................................................................................................................. 73







—1—


一、建设项目基本情况


建设项目名称 友谊县隆晟粮食加工有限公司建设项目


项目代码 2510-230522-04-01-206454


建设单位联系人 魏国全 联系方式 18714475190


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合村


地理坐标 （131度 45分 7.885秒，46度 42分 32.459秒）


国民经济


行业类别


A0514农产品初加工活


动


D4430热力生产和供应


建设项目


行业类别


四十一、电力、热力生产和


供应业 91.热力生产和供应工


程（包括建设单位自建自用


的供热工程）


建设性质


新建（迁建）


改建


扩建


技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


超五年重新审核项目


重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


无
项目审批（核准/


备案）文号（选填）
无


总投资（万元） 200 环保投资（万元） 18


环保投资占比（%） 9.0 施工工期 2026.7-2026.8


是否开工建设
否


是：


用地（用海）


面积（m2）
16500


专项评价设置情


况


本工程专项评价具体设置情况见表 1-1。


表 1-1 专项评价设置情况一览表


专项评


价类别 设置原则 本项目情况
是否设置


专项


大气


排放废气含有毒有害


污染物、二噁英、苯并


[a]芘、氰化物、氯气且


厂界外 500米范围内


有环境空气保护目标


的建设项目。


本项目生物质分析报告中未体


现汞含量。本项目排放废气中


不含有毒有害污染物、二噁英、


苯并[a]芘、氰化物、氯气；生


物质分析报告中未体现汞含


量，根据《直接法测定固体生


物质燃料中汞的试验研究》（煤


质技术，2020年）可知，生物


质汞含量为 15.47ng/g。由于生


否







—2—


物质燃料汞含量极低的特点，


本项目暂不考虑汞的排放，故


不进行大气专项评价设置。


地表水


新增工业废水直排建


设项目（槽罐车外送


污水处理厂的除外）；


新增废水直排的污水


集中处理厂。


本项目不属于工业废水直排建


设项目以及废水直排的污水集


中处理厂。


否


环境风


险


有毒有害和易燃易爆


危险物质存储量超过


临界量的建设项目。


本项目不涉及有毒有害和易


燃易爆危险物质。
否


生态


取水口下游 500米范


围内有重要水生生物


的自然产卵场、索饵


场、越冬场和洄游通


道的新增河道取水的


污染类建设项目。


本项目不涉及取水口。 否


海洋


直接向海排放污染物


的海洋工程建设项


目。


本项目不属于向海洋排放污


染物的海洋工程建设项目。 否


地下水


地下水原则上不开展


专项评价，涉及集中


式饮用水水源和热


水、矿泉水、温泉等


特殊地下水资源保护


区的开展地下水专项


评价工作


本项目 500m范围内无地下水


集中式饮用水水源和热水、矿


泉水、温泉等特殊地下水资源，


无地下水环境保护目标。


否


规划情况 无


规划环境影响


评价情况
无


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


无







—3—


其他符合性分析


1、产业政策相符性


根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录


（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第一大类农林业第 8条“农


林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。本项目产业类别、所


采用的生产工艺及设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内。


综上，本项目属于“鼓励类”，符合《产业结构调整指导目录


（2024年本）》要求。


2、“生态环境分区管控”符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合屯粮业，根


据《关于发布 2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑


环发〔2024〕1 号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”


生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕4号）、《双鸭山市


人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区控制的意见》（双政


规〔2021〕2 号）规定、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年


版）》、《友谊县隆晟粮食加工有限公司建设项目生态环境分区


管控分析报告》，项目所在地属于一般管控单元。生态环境分区


管控分析报告见附件。本项目与“生态环境分区管控”的符合性如


下：


（1）“一图”


图1-1项目与环境管控单元叠加图







—4—


（2）“一表”


一、生态保护红线


管控单


元类别
一般管控区


管控要


求


生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一


般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。


符合性


分析


本项目选址不在生态保护红线范围内，不在一般生态空间及各类


保护地内，不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、


风景名胜区、文物古迹、生态红线、饮用水水源保护区、重要湿


地等区域；不在优先保护单元内，所在区域属于一般管控单元，


符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


环境管


控单元


名称


友谊县其他区域


环境管


控单元


编码


ZH23052230002


管控单


元类别
一般管控单元


管控要求 符合性分析


空间布


局约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进产


业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化


节能环保标准约束，严格行业规范、


准入管理和节能审查，对电力、钢铁、


建材、有色、化工、石油石化、船舶、


煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦


化、电镀等行业中，环保、能耗、安


全等不达标或生产、使用淘汰类产品


的企业和产能，要依法依规有序退出。


本项目为农产品初加工


活动，位于黑龙江省双


鸭山市友谊县凤岗镇六


合村，不涉及畜禽养殖


行业，不属于“两高行


业”符合空间布局约束


要求。


污染物


排放管


控


/ /


环境风


险防控
/ /


资源开


发效率


要求


/ /


地下水


环境管


控单元


名称


友谊县地下水环境一般管控区


环境管


控单元


编码


YS2305226310001


管控单


元类别
一般管控区







—5—


管控要求 符合性分析


环境风险


防控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下列


义务：（严格控制有毒有害的物质排


放），并按年度向生态环境主管部门报


告排放情况；（二）建立土壤污染隐患


排查制度，保证持续有效防止有毒有害


物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、


实施自行监测方案，并将监测数据报生


态环境主管部门。 2.重点单位新、改、


扩建项目地下储罐储存有毒有害物质


的，应当在项目投入生产或者使用之


前，将地下储罐的信息报所在地设区的


市级生态环境主管部门备案。3.重点单


位应当建立土壤和地下水污染隐患排


查治理制度，定期对重点区域、重点设


施开展隐患排查。发现污染隐患的，应


当制定整改方案，及时采取技术、管理


措施消除隐患。隐患排查、治理情况应


当如实记录并建立档案。重点区域包括


涉及有毒有害物质的生产区，原材料及


固体废物的堆存区、储放区和转运区


等；重点设施包括涉及有毒有害物质的


地下储罐、地下管线，以及污染治理设


施等。4.化学品生产企业以及工业集聚


区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处


置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，


应当采取防渗漏等措施，并建设地下水


水质监测井进行监测，防止地下水污


染。5.重点单位通过新、改、扩建项目


的土壤和地下水环境现状调查，发现项


目用地污染物含量超过国家或者地方


有关建设用地土壤污染风险管控标准


的，土地使用权人或者污染责任人应当


参照污染地块土壤环境管理有关规定


开展详细调查、风险评估、风险管控、


治理与修复等活动。


本项目为农产品初加


工活动，位于黑龙江省


双鸭山市友谊县凤岗


镇六合村，不涉及化学


品生产以及工业集聚


区、矿山开采区、尾矿


库、危险废物处置场、


垃圾填埋场等的运营，


符合环境风险防控


三、资源利用上线


自然资源一般管控区


管控要求


1.水资源：全市 2025年用水总量不得超过 23.25亿立方米，2030
年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。2.土地资源：全


市 2025年及 2035年，耕地资源保护下线不低于省政府确定的指


标 3.能源：2025年和 2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府


确定的指标。


项目符合


性分析


项目使用的能源为水、电，使用量较小，不会突破资源能源消耗


上线，因此不会突破能源消耗上线。


四、环境准入清单


环境管控


单元名称
友谊县其他区域







—6—


环境管控


单元编码
ZH23052230002


管控单元


类别
一般管控单元


管控要求 符合性分析


空间布局


约束


1.引导工业项目向开发区集中，促


进产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行


业规范、准入管理和节能审查，对


电力、钢铁、建材、有色、化工、


石油石化、船舶、煤炭、印染、造


纸、制革、染料、焦化、电镀等行


业中，环保、能耗、安全等不达标


或生产、使用淘汰类产品的企业和


产能，要依法依规有序退出。


本项目为农产品初加工活


动，位于黑龙江省双鸭山


市友谊县凤岗镇六合村，


不涉及畜禽养殖行业，不


属于“两高行业”符合空间


布局约束要求。


污染物排


放管控
/ /


环境风险


防控
/ /


资源开发


效率要求
/ /


（3）“一说明”


友谊县隆晟粮食加工有限公司建设项目位置涉及双鸭山市友


谊县；项目占地总面积0.02平方公里。


与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的


0.00%。


与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占


项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状


管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。


保护地涉及等类型。


与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面


积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公


里，占项目占地面积的0.00%。


与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项


目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，


占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.02平方公


里，占项目占地面积的100.00%。







—7—


与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占


地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公


里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积


为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。


3、选址合理性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合村，总占地


面积16500m2。友谊县隆晟粮食加工有限公司成立于2020年11月，


企业于2021年收购友谊县凤岗镇六合屯粮业。本项目占地为工业


用地。企业厂区北侧空厂房，其余三侧为空地。项目选址不属于


风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然


保护区等需要特殊保护区域。项目所在地具有方便的交通运输和


水电条件，便于项目的生产和运营。


项目废水为生活废水，无生产废水，因此无新增废水。本项


目周边敏感目标为厂区东北方向190m处的六合村，项目运行期产


生的污染物为废气热风炉废气经布袋除尘器（除尘效率99.6%）除


尘后，1台热风炉废气经过1根15m高烟囱排放；筛分和输送废气采


用密闭式滚筒筛、原粮装卸过程通过设置临时围挡，减小装卸高


度等措施进行降尘，选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，


热风炉房密闭等措施，各污染物经采取报告提出的污染防治设施


处理后均可达标排放，不会对周围敏感目标及区域环境产生影响，


项目的建设不会使得环境功能发生改变。


综上所述，本项目选址较为合理。


4、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析


根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的《黑龙江省大


气污染防治条例》（2018年12月27日修正），第三章大气污染防


治措施、第一节、燃生物质污染防治措施，第二十九条各级人民


政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组


织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程







—8—


中的大气污染物排放。第三十六条各级人民政府应当加强民用散


煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，


推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。


本项目采用生物质热风炉，燃料为生物质成型燃料，符合《黑


龙江省大气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中


的大气污染物排放的意见。本项目运营产生的废气、噪声、固废、


废水等经采取有效措施后均可做到达标排放，对评价区周围环境


影响不大，可被环境所接受。


5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析


根据生态环境部办公厅发布的《工业炉窑大气污染综合治理


方案》（2019年 7月 9日），三、重点任务、（一）加大产业结


构调整力度。严格建设项目环境准入。新建设工业炉窑的建设项


目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严


格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸


造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等


行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园


区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。


加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等


为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、


电厂热力等进行替代。


实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业


排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建


设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地


方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、


石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发


性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核


发排污许可证的，应严格执行许可要求。


本项目为粮食烘干项目，采用生物质热风炉为烘干塔提供热







—9—


源，所使用的热风炉属于工业炉窑，配套建设布袋除尘器（去除


效率为 99.6%）确保稳定达标排放，方案中主要针对钢铁、焦化、


电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮


食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮


食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的


情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域


不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热


风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治


理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。


6、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发


〔2019〕144号）符合性分析


对照《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发


〔2019〕144号），本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水


泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：（一）


加大产业结构调整力度”中的相关要求。


新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高


效环保治理设施。


本项目烘干塔热风炉燃用生物质成型燃料，不涉及燃煤及煤


气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料清洁


低碳化替代”中的相关要求。


本项目为粮食烘干项目，采用生物质热风炉为烘干塔提供热


源，所使用的热风炉属于工业炉窑，方案中主要针对钢铁、焦化、


电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等高污染行业，本项目为区域粮


食服务，不属于以上提到的高污染行业，且作为农村特有的为粮


食安全提供的烘干服务企业，结合黑龙江省现有粮食烘干企业的


情况，目前均未要求粮食烘干企业进驻工业园区。项目所在区域


不属于国家规定的重点区域，不属于城市建成区，本项目建设热


风炉配套建设了高效除尘措施，符合《工业炉窑大气污染综合治







—10—


理方案》中减少生产过程中大气污染物排放的意见。


本项目建设1台烘干塔热风炉，配套建设低氮燃烧+除尘系统


及15m烟囱，可使热风炉烟气达标排放；本项目采取减小装卸高度、


密闭输送等降尘措施；原粮筛分采用密闭式滚筒筛；烘干塔塔体


两侧排气孔均设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，通过上述措


施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：


（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相


关要求。


综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治


理方案》（黑环发〔2019〕144号）中的相关要求。







—11—


二、建设项目工程分析


建设


内容


1、项目由来


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合村，总占地面积


16500m2。友谊县隆晟粮食加工有限公司成立于 2020年 11月，企业于 2021


年收购友谊县凤岗镇六合屯粮业。


企业将拆除原友谊县凤岗镇六合屯粮业的 1座烘干能力 200t/d烘干塔及


1台 5t/h燃煤热风炉，新建 1台 300t/d烘干塔，配套建设 1台 7t/h燃生物质


热风炉。本项目建成后全厂年烘干玉米 0.5万吨。


2、工程组成


项目主要建设内容见表 2-1。


表 2-1工程内容一览表


建设内容 建设规模及内容 备注


主


体


工


程


烘干塔
新建 1座烘干塔烘干能力为 300t/d（以玉米计），1台 7t/h的


燃生物质热风炉，烘干塔年运行 17d，烘干塔高约 20m 新建


热风炉房


建筑面积 136m2，新建 1台 7t/h热风炉燃用生物质成型燃料，


经布袋除尘器处理后，通过 1根 15m高烟囱有组织排放，热


风炉位于烘干塔下方，距离 10m左右，热风输送管道的长度


约为 15m，全密闭管道。


新建


辅


助


工


程


办公室 建筑面积 45m2，主要用于人员办公 利旧


化验室 建筑面积 78m2，用于原料进厂前的称重与含水率的检验 利旧


储


运


工


程


原粮库房


位于厂区东侧，建筑面积 480m²，厂房高度 6m。用于进厂玉


米临时堆放，最高储存 2400t的原粮，10d转运一次，原粮库


房密闭，本项目不建设露天作业场所，晾晒场。


利旧


干粮仓
位于长区北侧，建筑面积 200m²，厂房高度 6m，用于烘干后


玉米储存，最大储存能力 1000t，5d转运一次。
新建


灰渣仓
位于长区南侧，建筑面积 50m²，厂房高度 4m，用于存放热风


炉灰渣，最大存储能力 300t，10d转运一次。
利旧


燃料库
位于长区南侧，建筑面积 100m3，厂房高度 4m，用于存放生


物质燃料，最大存储能力 500t，，10d转运一次。
利旧


公


用


工


程


供水 生产无需用水，生活用水外购桶装水 利旧


排水 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 利旧


供热
生产供热由厂区新建燃生物质热风炉供热，冬季不生产 新建


办公楼采用电供暖 利旧


供电 用电由所在地供电电网提供 利旧


环 废气防治 热风炉废气经布袋除尘器（除尘效率 99.6%）除尘后，经过 1 新建







—12—


保


工


程


措施 根 15m高烟囱排放；


筛分和输送废气采用密闭式滚筒筛；


原粮装卸过程通过设置临时围挡，减小装卸高度等措施进行降


尘，粉尘排放量约减少 80%。输送过程采用封闭输送带进行


输送，减少粉尘的产生；


原粮烘干过程中会有粉尘产生，烘干塔塔体两侧排气孔设置折


流挡板，塔顶排气孔设滤尘网。


噪声防治


措施


选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，热风炉房密闭等措


施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2类标准限值要求


新建


废水防治


措施


无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外


运堆肥
利旧


固体废物


防治措施


燃料库、灰渣库、与热风炉之间距离在 10m范围之内，热风


炉除尘系统收尘、热风炉炉渣编织袋装袋统一收集暂存于灰渣


库中，定期外售综合利用。


筛分杂质收尘、烘干塔除尘系统收尘集中收集（袋装、密闭），


定期外售。运输过程中采取密闭车辆、固定运输路线，防止抛


洒遗撒。


生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。


废布袋由厂家回收。


设备不在厂区内维修不产生危险废物


新建


2、主要设备


本项目主要设备见下表2-2。


表 2-2主要设备表


序号 设备名称 数量 单位 备注


1 烘干塔系统设备 1 座 新建一台 300t/d烘干塔


2 燃生物质热风炉 1 台 新建


3 布袋除尘器 1 台 新建


4 原粮接收料斗及格栅 1 台 利旧


5 斗式提升机 1 台 利旧


6 关风器 1 台 利旧


7 离心风机 1 台 利旧


8 铲车 1 台 利旧


9 翻斗车 1 台 利旧


10 接料斗 1 台 利旧


11 离心风机 1 台 利旧


3、主要原辅材料及能耗情况


表 2-3原辅材料一览表


序号 名称
改扩建后全厂工程


用量
备注


1 玉米原粮 5000t 外购，含水率约 30%


2 生物质成型燃料 435t 颗粒或压块，当地购入，由


供货单位负责运输







—13—


表 2-4燃料生物质成分分析一览表


名称 符号 单位 数值


全水分 Mt % 11.0
收到基灰分 Aar % 8.83
收到基碳 Car % 39.79
收到基氢 Har % 4.42
收到基氮 Nar % 0.35
收到基氧 O,ar % 35.54


收到基全硫 St,ar % 0.07


收到基低位发热量 Qnet,ar KJ/kg 14.083
Kcal/kg 3368


本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。


W：水分蒸发量


G：处理量（玉米为 5000吨）


ω1：进料含水量百分数（玉米为 30%）


ω2：出料含水量百分数（玉米为 14.5%）


1千卡（kcal）=4186焦耳（J）


本项目水分蒸发量为：


W 玉米=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）=5000×（30-14.5）÷（100-14.5）=906.433t


热风炉热效率为 80%


E 玉米=906.433×103×5400=0.489×1010kJ


玉米使用生物质燃料：


0.489×1010×10-3÷14.083MJ/kg÷80%×10-3=434.034t/a


本项目使用生物质燃料约为 435t/a


4、产品方案


本次项目产品方案见表2-5。


表 2-5项目产品方案一览表


序号 名称 全厂年产量(t/a) 备注


1 干玉米 4225 含水率 14.5%


表 2-6物料平衡一览表


投入（t/a） 产出（t/a）


原料名称 原料量 名称 产量


玉米 5000 干玉米 4225







—14—


/ / 颗粒物 0.36


/ / 水蒸发量 774.64


合计 5000 合计 5000


5、建设周期及实施进度


本项目计划于 2026年 7月开工建设，于 2026年 8月建成。


6、劳动定员及工作制度


本项目劳动定员 10人，烘干塔年烘干天数 17天（每年 10-11月期间），


3班制，每班 8小时，无食堂、无住宿。


7、公用工程


（1）给水


本项目无需生产用水，本项目生活用水购买桶装水。厂区现有员工生活


污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


本项目劳动定员 10人，项目年运行 17天，生活用水为日常如厕用水，


不涉及食宿，用水量参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）


中农村居民生活用水定额 80L/人•a，本项目年运行 17天，日常生活用水量为


0.8m3/d，13.6m3/a。


（2）排水


生活污水排放量按给水量的 80%计，本项目生活污水排放量为 0.64m3/d，


10.88m3/a，生活污水排入厂区内防渗旱厕后，定期清掏，外运堆肥。


（3）供热


本项目冬季无需供暖，生产用热由新建燃生物质热风炉提供，燃料消耗


量为 435t/a。


（4）供电


用电由所在地供电电网提供。


8、总平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合村，项目占地区域呈四


边形，成品库位于厂区北侧，热风炉房位于厂区南侧，办公室位于厂区北侧，


灰渣库和燃料库位于热风炉房旁，项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，







—15—


各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料


及产品的运输，整个厂区的平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短


捷，人流、物流互不交叉干扰，有效地协调了投入与产出、建设与保护的关


系，具体平面布置见附图，项目平面布置合理。


9、投资情况


本项目总投资 200万元，环保投资 18万元。环保投资估算见下表。


表 2-7环保投资一览表单位：万元


投资项目 污染源 具体措施 投资（万元）


运


行


期


废气处理


热风炉烟气 1台布袋除尘器 5
输送粉尘 筛分和输送废气采用密闭式环保设备 5


烘干塔废气
烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，


塔顶排气孔设滤尘网
3


噪声处理 设备噪声


对高噪声设备加装减振基础，安装减振


垫，风机设置减振底座，并在风机进、


出风口装设消音器，加强设备的维护


3


固废处理
一般工业固


体废物
一般工业固体废物收集设施 1


运行维护 1


环保投资合计 18


总投资 200
环保投资比 9.0%







—16—


工艺


流程


和产


排污


环节


生产工艺流程简述：


原粮运输进厂，首先由检验人员取样检验水分等，再经检斤后通过输送


机送入潮粮食库房暂存。检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检


验过程不产生废气、废水、噪声；输送过程产生粉尘和噪声。


潮粮库房中的粮食筛分后经提升机送入烘干塔。此过程产生粉尘、噪声


和固废杂质。


原粮由塔顶进入烘干塔，通过热风炉产生的热风加热烘干。


生物质燃料在热风炉中点燃，热风炉燃烧时产生的高温烟气经引风机输


送至烘干塔内的热交换器，与烘干塔内进入的冷空气进行热量交换后，经烘


干塔顶部排出，被加热的冷空气变成热空气，对塔内的原粮进行高温烘干处


理。


烘干后玉米进入干粮仓内，及时运至厂内现有仓库内储存或外售。


项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。


图 2-2项目生产工艺流程及产污节点示意图







—17—


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题


现有工程环保手续履行情况


友谊县隆晟粮食加工有限公司成立于 2020年 11月，企业于 2021年收购


友谊县凤岗镇六合屯粮业。友谊县凤岗镇六合屯粮业建有库房，总占地面积


16500m2。原企业建设烘干塔 1座烘干能力 200t/d，配套 1台 5t/h燃煤热风炉。


本项目利用原有企业的建筑物及部分生产设备，友谊县凤岗镇六合屯粮


业已于 2016年 6月 29日取得环评批复（黑垦红环审〔2016〕15号），已于


2022年 10月 13日取得排污许可证，证书编号：91230522MA1CBJ5TOR001U，


现该企业已注销。


友谊县隆晟粮食加工有限公司收购至今一直未投产，本项目不存在原有


环境污染问题。







—18—


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


1、项目区域环境空气质量现状


（1）基本污染物


本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，执行《环境空气


质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求。所在地基本污染物


PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和 O3的环境质量现状数据引用自《2025年双


鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，具体见下表。


表 3-1区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标
现状浓


度
标准值 占标率


达标情


况


PM2.5 年平均质量浓度 27 30 90% 达标


PM10 年平均质量浓度 42 60 70% 达标


NO2 年平均质量浓度 12 40 30% 达标


SO2 年平均质量浓度 15 60 25% 达标


CO
（mg/m3）


百分位数日平均质量浓度 0.9 4 22.5% 达标


臭氧 8h平均质量浓度 105 160 65.6% 达标


注：一氧化碳百分位数为 95，臭氧日最大 8小时平均百分位数为 90。


根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中相关数据，双鸭山市区域


细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年平均质


量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日 8小时


平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要


求，因此区域属于环境空气质量达标区。


（2）特征污染物


本项目的特征污染物为 TSP，黑龙江中邺检测技术有限公司于 2025年 9


月 18日~9月 20日对项目所在区域进行的环境质量现状监测，TSP连续监测


24小时，连续监测 3天，在项目下风向设置 1个监测点位，检测结果如下：







—19—


图 3-1大气监测点位图


监测点基本信息见表 3-2，评价结果见表 3-3。


表 3-2监测点基本信息表


名称 坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位
相对厂界距离


/m


下风向监测点
131.7529947
46.7093331 TSP 24小时平均 NE 30


表 3-3监测结果


名称 污染物
评价标准


（μg/m3）


浓度范围


（μg/m3）
最大占标率


% 超标率% 达标情况


下风向监测点 颗粒物 300 182-193 64 0 达标


由上表可以看出，本项目 TSP24 小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》


（GB3095-2026）要求。


2、水环境质量现状


本项目所在区域水体为扁石河，扁石河为挠力河支流，挠力河最终流入


乌苏里江，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河


规划水体功能类别为Ⅲ类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，挠


力河口内 11项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ


类标准限值要求，水质达标率为 100%。


3、声环境质量现状


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市区域昼间声环境







—20—


质量为二级，等效声级为 54.5dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效


声级为 67.8dB(A)；功能区昼间达标率 91.3%，功能区夜间达标率 92.5%。


根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目四周按 2类区执行。


50米内没有环境保护目标，故未进行监测。


4、生态质量现状


本项目用地范围无生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。


5、地下水、土壤环境


本项目生产过程不排水，原辅材料均为固态，不存在污染土壤、地下水


途径，不需进行土壤、地下水环境质量调查。







—21—


环境


保护


目标


1、大气环境保护目标


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇六合村，环境空气保护目标


见表 3-4。


表 3-4环境空气保护目标


名称


坐标
保护对


象


保护


内容


环境


功能


区


相对


厂址


方位


相对


厂址


距离
/m


X Y


六合村 131.7542660 46.7111181 农村集


中区
居民 二类 NE 190


2、声环境保护目标


本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。


3、地下水环境保护目标


根据现场踏勘，本项目所在厂界 500米范围内无地下水集中式饮用水水


源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。


4、生态环境保护目标


本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感


区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景


名胜区、文物保护对象。







—22—


污染


物排


放控


制标


准


1、大气


施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无


组织排放限值标准。


运营期热风炉 SO2 排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》


（GB9078-1996）中的表 4中的二级标准，颗粒物及烟气黑度排放浓度执行《工


业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表 2中的二级标准。标准


值见表 3-5；生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值标准，炉窑厂房门窗处颗粒


物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3中标准限值。


具体标准值见下表。


表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3


污染物名称
无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度 mg/m3


颗粒物 周界外浓度最高点 1.0
表3-6《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3


污染物 浓度限值 备注


烟尘 200 表 2标准


烟气黑度 1（林格曼级） 表 2标准


SO2 850 表 4标准


NOx / /


汞 0.01 表 4标准


表 3-7《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3


设置方式 炉窑类别
无组织排放烟（粉）尘


最高允许浓度（mg/m3）


有车间厂房 其他炉窑 5


2、噪声


本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），


等效声级 LeqdB（A），昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。


根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）以商业金融、


集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区


域，定义为 2类声环境功能区，本项目位置位于黑龙江省双鸭山市友谊县凤


岗镇六合村，北侧 190m 为六合村，故本项目厂界噪声执行《工业企业厂界







—23—


环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准，标准值见下表。


表 3-8工业企业厂界环境噪声排放标准


类别
标准值/dB(A)


昼间 夜间


2类 60 50
3、固废标准


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；


《固体废物分类与代码目录》（2024年版）。







—24—


总量


控制


指标


表 3-9 本项目总量控制指标表 单位：t/a
项目 污染物名称 预测排放量（t/a） 核定排放量（t/a）


废气
颗粒物 0.079 0.096
SO2 0.259 0.321
NOX 0.798 0.962







—25—


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


1、废气


施工期对环境大气的影响主要是建筑材料和工程弃土的堆放、装卸、拌


料过程以及车辆在运输过程中产生的扬尘。施工扬尘主要影响施工场地及附


近区域的环境卫生和环境质量。经采取必要的防尘措施后可有效地减轻扬尘


对环境的影响。


环评要求施工单位在施工时采取以下防治措施：


①工程施工单位应按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）


的相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。


②建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措


施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾在场地内临时堆存的应当密闭遮盖。废


弃土方要及时清运处理。


③在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对车辆实施清洁、冲洗


轮胎。对施工车辆实行限速行驶，运输车辆需用帆布覆盖。


④合理安排施工进度及施工时间，尽量缩短施工期，避免大风天开挖施


工作业。


⑤施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运


输车辆的检修和维护。


在严格采取上述有效防护措施，将有效减少扬尘和汽车尾气对周围环境


的影响。


2、废水


施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生


的废水，由于施工期施工人员只在白天工作，施工人员不在场地内食宿，因


此产生的废水较少。


废水中主要污染因子为 COD、BOD5、氨氮等。生活污水排入防渗旱厕，


施工作业产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。


3、噪声







—26—


为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，使施工阶段的噪声满足


《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，不对周边环境造成干


扰，施工方必须对施工噪声加强控制，建议采取如下措施：


①合理安排作业时间：避免夜间施工，晚 22：00至早 6：00和中午 12：


00至 13：30禁止机械作业；


②合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离周围环境敏感点


的一方，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过


高。对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理。


③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备采取


排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。


在采取上述措施之后，施工期场界噪声能够达到《建筑施工噪声排放标


准》（GB12523-2025）的要求，噪声对周边环境影响很小。


4、固废


施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。


对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等


下角料可分类回收，由废物收购站处理:建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、


砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和


环境卫生。


施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处理。


施工期固体废物处置率 100%。


施工期的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全员职工的环境保


护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间对


周围环境造成的短暂影响可以接受。







—27—


运营


期环


境影


响和


保护


措施


1、废气


本项目炉渣存放在灰渣库内，袋装封闭存放，及时清运处理，不会产生


污染；运行期废气污染源主要为卸粮及筛分运输工序产生的废气，烘干塔废


气和热风炉烟气。


（一）源强核算及达标排放情况


（1）运输废气


项目运行期间原料及燃料量较大，运输过程中可能会产生扬尘本环评要


求：


①生物质燃料和原料运输过程中用毡布覆盖；


②运输车辆严格控制车速减速慢行，车辆进厂后及时洒水降尘；


（2）卸粮废气


本项目卸粮过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工


业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车卸料粉尘系数为 0.16kg/t（卸料），本


项目原粮卸料总量为 0.5万吨，粉尘产生量为 0.8t/a，卸粮时间按每天 10h，


年工作 17天计，产生速率为 4.71kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到重力的


作用回落到地面，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，可使粉尘降低


约 80%，粉尘排放速率 0.94kg/h，粉尘排放量为 0.16t/a。


（3）烘干塔废气


本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》


（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分


析，本次产尘系数按照 0.1kg/t-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘干塔玉


米原粮量为 5000t/a，则产生粉尘量 0.5t/a，烘干塔工作时间按每天 24h，年工


作 17天计，产生速率 1.23kg/h，选用密闭性良好的设备，烘干塔内部自带重


力沉降室，烘干塔底部四周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回


落到烘干塔底部收尘设施中，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》


中围挡遮围对 TSP的控制效率，除尘效率可达 70%，排放速率为 0.37kg/h，


排放量为 0.15t/a。







—28—


（4）筛分废气


本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散


性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为 0.1kg/t（过筛和清理），


本项目筛分原粮量 5000吨，则粉尘产生量为 0.5t/a，原粮筛分时间按每天 12h，


年工作 17天计，产生速率为 2.45kg/h，采用密闭式环保设备，圆筒初清筛外


部被密封隔离罩所密封，根据企业提供数据及查阅相关资料，原粮筛分粉尘


排放量约为产生量的 10%，则筛分粉尘排放量为 0.25kg/h、0.05t/a。


（5）热风炉废气


本项目 1台 7t/h燃生物质热风炉，年烘干玉米 5000t，年烘干时间 17天


计(每天 24h)，热风炉烟气通过布袋除尘器(除尘效率 99.6%)处理后经过 1根


15m高烟囱（DA001）排放，热风炉的燃料为生物质颗粒。燃料热值取 3368cal/g


（14.083MJ/kg），热风炉热效率按 80%，本项目收购玉米含水率约为 30%，


储存时含水率约为 14.5%。热风炉热效率为 80%，本项目 7t/h燃生物质热风


炉设计燃料使用量为 435t/a。


本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质


燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g，


生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞


及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害


物质。


热风炉燃烧产生的大气污染物有 SO2、烟尘及 NOX。根据《污染源源强


核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)计算如下：


①烟气量


本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：


式中：


V0——理论空气量，m3/kg；







—29—


Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值 39.79；


Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值 0.07；


Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值 4.42；


Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值 35.54。


热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，


1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：


式中：


Vg——干烟气排放量，m3/kg；


VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为 39.79%；


Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.07%；


VN2——烟气中氮气，m3/kg；


α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之


比值，本项目取 1.75；


Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.35%。


经计算，V0=3.488m3/kg，Vg=6.117m3/kg，年使用生物质燃料量 435t/a，


则烟气量为 2.7×106m3/a,燃生物质锅炉（7t/h）在满负荷工况下的额定烟气量


为 6.62×103（Nm³/h）


②颗粒物（烟尘）







—30—


式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；为 435t/a；


Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；


dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加 30%，


故取 45%；


ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为 99.6%；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。


参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表 5中灰渣含碳量考核


指标，故 Cfh选取推荐指标为 13。


经计算，EA=0.079t，即热风炉烟尘排放量为 0.079t/a，排放速率为


0.194kg/h，排放浓度为 29.689mg/m3。


②SO2


式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为435t/a；


Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目使用链条炉排炉，对照本项目


生物质热风炉机械不完全燃烧热损失取值为15%；


ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；


K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。


经计算，ESO2=0.259t，即热风炉 SO2 排放量为 0.259t/a，排放速率为


0.635kg/h，排放浓度为 97.336mg/m3


③NOX







—31—


由于无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，氮氧化物排放量根


据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）“5.1物料衡算法”按式（10）


计算。


式中：


ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；


ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；取 300mg/m3，该数据


类比同类型项目；


Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；


NOx—脱硝效率，%。本次取 0%


经计算，本项目锅炉烟气中氮氧化物排放量为 0.798t/a，排放速率为


1.957kg/h，排放浓度为 300mg/m3。


正常工况下废气源强核算结果见表 4-1。


表 4-1正常工况下废气源强核算表


类型
排放


源
污染物


污染物产生 治理措施 污染物排放
排放时


间
(h/a)


核算


方法


产生浓度


（mg/m3）


产生量


（t/a） 工艺
效率


（%）


核算


方法


排放浓度


（mg/m3）


排放量


（t/a）


排放速


率


（kg/h）


有组


织排


放


7t/h
热风


炉


烟尘


物料


衡算


法


7422.315 19.75
布袋除尘


器+15m烟


囱


99.6 物料衡


算法
29.689 0.079 0.194


408
SO2


物料


衡算


法


97.336 0.259 - - 物料衡


算法
97.336 0.259 0.635


NOx
物料


衡算


法


300 0.798 - - 物料衡


算法
300 0.798 1.957


烟气黑


度
- - - - - - <1（级） -


无组


织排


放


原粮


卸粮
颗粒物


系数


法
- 0.8


减小装卸


高度、密闭


输送


80 系数法 - 0.16 0.47 340


原粮


筛分


输送


颗粒物
系数


法
- 0.5


密闭设备，


经自带布


袋除尘器


处理


90 系数法 - 0.05 0.25 204


烘干 颗粒物 系数 - 0.5 塔体两侧 70 系数法 - 0.15 0.37 408







—32—


塔 法 设置折流


挡板，塔顶


排气孔设


滤尘网


（6）非正常工况


污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，布袋破损，除尘


效率降至 85%，每次污染物非正常排放情况发生时间 1小时，每年发生次数


1次。当布袋除尘器出现故障时，应立即停炉检修。本项目非正常工况设定


情景如下：


表 4-2非正常排放参数表


非正常排放


源
非正常排放原因 污染物


非正常排放


速率/kg/h
单次持续


时间/h
年发生


频次/次
DA001 布袋除尘器破损 颗粒物 7.304 1 1次


（7）排放口基本情况


表 4-3废气排放口基本情况表


排放口编


号


名


称
类型


排放口地理坐标


高


度
/m


半


径
/m


排


放


温


度
/℃


经度 纬度


DA001 烟


囱


一般


排放


口


131.75235640 46.70817751 15 0.3 110


（8）监测计划,依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)


及《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121—2020）确定本项


目监测计划，具体见下表。


表 4-4污染源监测计划


环境要素 监测点位 监测因子 监测频次


大气环境


热风炉房烟囱（DA001）
氮氧化物 1次/月


颗粒物、二氧化硫、林格曼


黑度
1次/年


厂界 颗粒物 1次/年


热风炉房外 颗粒物 1次/年


（二）环境影响分析


本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目热风炉烟气通过布袋除尘


器处理后经 1 根 15m烟囱 DA001 排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标







—33—


准》（GB9078-1996）表 2干燥炉和表 4燃煤炉窑的二级标准限值要求（烟


尘 200mg/m3、SO2850mg/m3），项目周围 200m范围无高大建筑，最高建筑


为项目烟囱可满足高出周围建筑物 3m以上的要求；项目装卸工段采取减小


装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送；筛选粉尘经全封闭滚筒筛


处理后排放，处理效率为 90%；烘干塔内部自带重力沉降室，烘干塔底部四


周设置防尘挡板，粉尘受挡板格挡后受重力作用回落到烘干塔底部收尘设施


中，可有效阻止 70%粉尘外溢，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满


足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值


要求。


对照《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）可知，


本项目处理热风炉烟气采用的布袋除尘器为袋式除尘器，为其附录 A“表 A.1


废气可行性技术参考表”中的可行技术，即本项目采用布袋除尘器处理可行。


综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经


上述污染防治措施处理后均可达标排放，对周围大气环境保护目标产生的影


响较小。


2、废水


本项目不产生生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，对周围地


表水环境影响较小。由于本项目仅为生活污水，且不外排，故本次不对其废


水制定监测计划。


3、噪声


（一）源强核算


本项目噪声源主要为输送机、清粮筛等设备，参照《污染源源强核算技


术指南锅炉》（HJ991-2018）中附录E锅炉相关设备噪声源强参考值、根据


设备类型经查找资料及类比现有工程设备情况可知，噪声值在70～85dB(A)


之间，噪声源强见下表。


表 4-6本项目噪声源强一览表


序


号


建


筑


声源名


称


型


号


声


源


源


声


源


空间相对位


置/m
距


室


室


内


运


行


建筑


物插


建筑物


外噪声







—34—


物


名


称


强 控


制


措


施


内


边


界


距


离
/m


边


界


声


级
/dB(
A)


时


段


入损


失
/dB(
A)


声


功


率


级
/d
B(
A)


X Y Z


声


压


级
/dB
(A)


建


筑


物


外


距


离


1


热


风


炉


房
1#


燃生物


质热风


炉


/ 80
选


用


低


噪


设


备，


房


屋


封


闭、


减


振、


隔


声


处


理


5 8 2 2 77


40
8h


25 25 1


布袋除


尘器
/ 80 7 6 2 4 74 25 49 1


生


产


车


间


烘干塔


系统设


备


/ 85 9 12 5 5 88 25 63 1


原粮接


收料斗


及格栅


/ 85 5 6 2 6 77 25 52 1


斗式提


升机
/ 85 5 6 1 2 82 25 57 1


关风器 / 85 2 8 1 4 79 25 54 1
离心风


机
/ 85 6 7 1 3 80 25 55 1


表 4-7 室外噪声源强调查清单


序
号


建筑


物名


称


声源名


称
声功率
/dB(A)


声源控制措


施


空间相对位置
/m 降噪效果


排放强


度
/dB(A)


持续


时间X Y Z
1


生产


区


铲车 75 安装减振


垫、加强检


修、维护、


禁止生产运


输工作等


5 10 1 20 55


408h
2 翻斗车 75 4 12 1 20 55


（二）噪声影响预测


预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐


的预测模式。


1）声级计算


建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值(Leqg)计算公式：


























  


 


N


i


L
M


j
j


L
ieqg


AjAi tt
T


L
1


1.0


1


1.0 10101lg10


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；







—35—


T——用于计算等效声级的时间，s；


N——室外声源个数；


ti——在 T时间内 i声源工作时间，s；


M——等效室外声源个数；


tj——在 T时间内 j声源工作时间，s。


2）预测点的噪声预测值(Leq)计算公式


 LeqbL
eq


eqgL 1.01.0 1010lg10 


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；


Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；


Leqb——预测点的背景噪声值，dB。


3）室内声源


①首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声


级：









 


Rr
QLL wp


4
4


lg10 21 


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A声级，


dB；


Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；


当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面


墙夹角处时，Q=8；


R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声


系数；


r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。


②计算出所有室内声源在围护结构处产生 i倍频带叠加声压级：


  









 





N


j


L
pli


ijpTL
1


1.0 110lg10







—36—


式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N个声源 i倍频带的叠加声压级，


dB(A)；


Lp1ij——室内 j声源 i倍频带的声压级，dB(A)；


N——室内声源总数


③计算出靠近室外围护结构处的声压级


     6ipli2  TLTLTL ip


式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N个声源 i倍频带的叠加声压级，


dB(A)；


Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB；


TLi——围护结构 i倍频带的隔声量，dB；


④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心


位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


  STLL pw lg102 


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功


率级，dB(A)；


Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB(A)；


S——透声面积，m2。


（4）预测结果


本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利


用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后全厂各


预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见下表。


表 4-8噪声预测结果单位：dB(A)


项目
贡献值 超标和达标情况


昼间 夜间 昼间 夜间


厂界东侧 45 45 达标 达标


厂界北侧 40 40 达标 达标


厂界西侧 43 43 达标 达标


厂界南侧 46 46 达标 达标


（2）污染防治措施及环境影响分析







—37—


为减轻对周围声环境的影响，项目从隔声降噪等方面考虑噪声的防治措


施。具体采取的治理措施如下：


①尽量选用低噪声设备，合理布局，将设备远离保护目标；


②生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部


件，减少运行振动噪声；


③控制进入车辆数量，控制行车路线，车辆进出应减速缓行，避免鸣笛，


防止对周围住户造成干扰。


本项目采用低噪声设备，加工设备及设施运行产生的噪声经建筑隔声、


基础减振等措施处理后，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标


准》（GB12348-2008）表 1中 2类标准要求，对周围的环境影响较小。


（3）监测要求


根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），噪声监测要


求详见下表。
表 4-9环境监测计划一览表


监测要素 监测地点 监测项目 监测频次 执行排放标准


噪声


厂界四周


外四周


1m处


连续等效


A声级
1次/季度


《工业企业厂界环境噪声


排放标准》


（GB12348-2008）表 1中 2
类标准


4、固体废物


（一）主要污染物及源强


本项目固体废物主要为一般工业固体废物。筛分工序中产生的杂质（土


石颗粒）与收尘灰、烘干塔的除尘灰、除尘系统收尘和热风炉炉渣，废布袋。


（1）杂质


类比现有工程，原粮杂质产生量约为原料烘干量的 0.1%，本项目年烘干


粮食 5000t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为 5t/a，对照《固体废物


分类与代码目录》（2024年版），原粮杂质分类代码为“900-099-S64”，用编


织袋装袋，定期外售综合利用。


（2）筛分收尘


本项目筛分粉尘产生量为 0.5t/a，筛分粉尘排放量为 0.05t/a，则筛分收尘







—38—


量为 0.45t/a，外售综合利用。


（3）除尘系统收尘


热风炉除尘系灰渣统收尘量为 19.671t/a。对照《固体废物分类与代码目


录》（2024版），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S03”，外售综合利用。


（4）热风炉


本项目生物质燃料使用量共计 435t，根据《污染源源强核算技术指南准


则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），


本项目生物质蒸汽锅炉灰渣污染物采取物料衡算法计算。


式中：Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；


R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，435；


Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目 Aar取值 8.83；


q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取 15；


Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取 14.083。


计算得到灰渣量为 38.438t/a，其中飞灰量（即热风炉烟气中颗粒物产生


量）为 19.75t/a，则热风炉炉渣产生量为 18.688t/a。根灰渣分类代码为


“900-099-S03”，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣其成分属于草木灰，草木


灰是由植物燃烧后的残余物形成的，主要成分是硅酸盐、钙盐、以及钾的化


合物，是制砖铺路的原材料，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣统一收集用


编织袋装袋暂存于灰渣库中，外售综合利用。


（5）废布袋


本项目除尘系统所用布袋需要定期更换，类比现有工程，每年更换一次，


一次产生量约为 0.2t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024年版），


废布袋分类代码为“900-099-S59”，废布袋由厂家回收。


（6）烘干塔收尘


本项目原粮烘干产生粉尘量 0.5t/a，排放量为 0.15t/a。则烘干塔收尘







—39—


0.35t/a，外售综合利用。


（7）员工生活垃圾


本项目建成后工作人员 10人，年工作 17天。生活垃圾按每人每天 0.5kg


计算，年产生活垃圾 0.085t/a，集中收集，交由当地环卫部门统一处理。


表 4-10固体废物一览表


来


源
种类


固


废


属


性


代码


产生量 处置措施


最终去


向
核算方


法


产生量


（t/a） 工艺 处置量


筛


分


工


序


筛分


杂质


一


般


工


业


固


体


废


物


900-099-S59 类比法 5


集中收


集


5 综合利


用


收尘 900-099-S59 类比法 0.45 0.45 综合利


用


热


风


炉


除


尘


器


收尘 900-099-S03 物料衡


算
19.671 19.671 综合利


用


废布


袋
900-099-S59 类比法 0.2 0.2 厂家回


收


热


风


炉


炉渣 900-099-S03 物料衡


算
18.688 18.688 综合利


用


烘


干


塔


收尘 900-099-S59 系数法 0.35 0.35 综合利


用


生


活


垃


圾


生活


垃圾
- - 系数法 0.085 0.085


环卫部


门清运


处理


综上，本项目所产生的固体废物做到及时收集，妥善处置，本项目一般


固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。综


上所述，项目运营期间，固体废物不会对外环境造成影响。


2、一般工业固体废物


①废布袋交由厂家回收处置；布袋除尘器及生产收集的粉尘集中收集后


储存于仓库内定期外售；热风炉除尘系统收尘、热风炉炉渣编织袋装袋统一


收集暂存于灰渣库中，定期外售综合利用。筛分杂质收尘、烘干塔除尘系统


收尘集中收集（袋装、密闭），定期外售。运输过程中采取密闭车辆、固定







—40—


运输路线，防止抛洒遗撒。


②建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、


处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记


录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现


工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。


③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


④委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资


格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。


受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合


同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废


物的单位。


5、地下水、土壤环境影响分析


企业为农产品初加工服务及热力生产项目，原料和产品均不涉及有毒有


害危险品，项目无液体物料的存储和使用，故项目建设过程中不会对地下水


及土壤造成污染。


6、环境风险分析


本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资


源保护区，且项目周边不存在土壤环境敏感目标，不需开展土壤及地下水专


项评价。本项目原料和产品均不涉及有毒有害危险品。主要贮存物质为生物


质压块燃料，本项目热风炉房、库房、灰渣库地面均采取硬化地面，因此，


项目运行过程中不会对地下水及土壤造成污染。


（1）源头控制措施


生活污水排入防渗旱厕定期清掏；


（2）分区防渗措施


一般防渗区，厂区内防渗旱厕为一般防渗措施。采用抗渗钢纤维混凝土


面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土夯实，单位面积防渗能力达到


等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术







—41—


导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区要求。


综上分析，本项目生产不会对项目所在区域的地下水和土壤造成影响。


（3）火灾防控措施


规范物料存储管理：严格划分易燃易爆物料专用存储区域，设置独立防


火分区、防火隔断，严控物料堆放量、堆放间距，远离电气设备、热源、明


火点位；物料分类存放，杜绝混存混放，张贴防火警示标识。


优化设备安全配置：定期对电气线路、配电设备、生产机械设备进行检


修、保养、更换，杜绝线路老化、超负荷运行；易燃易爆区域设备采用防爆


型设备，设置静电接地装置，防范静电火花；高温设备周边设置隔热、防火


防护设施。


严格作业安全管控：建立健全动火作业审批制度，严禁无审批、无防护


动火作业；作业前清理周边可燃物，配备现场监护人员及灭火器材；严禁厂


区违规吸烟、违规使用明火，常态化开展全员防火安全培训。







—42—


五、环境保护措施监督检查清单
内容


要素
排放口(编号、


名称)/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


热风炉烟囱


（DA001）
颗粒物、SO2、


烟气黑度


布袋除尘器


+15m高烟囱排


放


《工业炉窑大


气污染物排放


标准》


（GB9078-1996
）表 2和表 4中


标准要求


运输、装卸粉


尘


颗粒物


密闭运输、装卸


过程设置围挡 大气污染物综


合排放标准》


（GB16297-199
6）中无组织排


放标准


筛分粉尘 封闭式滚筒筛


烘干粉尘


烘干塔底部四


周设置防尘挡


板


地表水环境 / / / /


声环境 生产设备 噪声
采取隔声、基础


减振措施


《工业企业厂


界环境噪声排


放标准》


（GB12348-200
8）中的 2类标


准限值


固体废物


热风炉除尘系统收尘、热风炉炉渣编织袋装袋统一收集暂存于灰


渣库中，定期外售综合利用。


筛分杂质收尘、烘干塔除尘系统收尘集中收集（袋装、密闭），


定期外售。运输过程中采取密闭车辆、固定运输路线，防止抛洒


遗撒。


生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。


废布袋由厂家回收。


土壤及地下水


污染防治措施
无


生态保护措施 无


环境风险


防范措施
无


其他环境


管理要求


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工


作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应根据本项目


污染物产生及排放情况，及时办理本项目排污许可相关手续。







—43—


六、结论


项目符合国家产业政策要求，符合双鸭山市“三线一单”及其他环保政策相关规


定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较


小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，


从环保角度考虑，本项目建设可行。







—44—


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气


SO2 / / / 0.259t/a / 0.259t/a 0.259t/a


NOx / / / 0.798t/a / 0.798t/a 0.798t/a


颗粒物 / / / 0.079t/a / 0.079t/a 0.079t/a


一般工业


固体废物


热风炉灰渣 / / / 18.688t/a / 18.688t/a 18.688t/a


废布袋 / / / 0.2t/a / 0.2t/a 0.2t/a


筛分杂质 / / / 5t/a / 5t/a 5t/a


布袋收尘灰 / / / 19.671t/a / 19.671t/a 19.671t/a


筛分收尘 / / / 0.45t/a / 0.45t/a 0.45t/a


烘干塔收尘 / / / 0.35t/a / 0.35t/a 0.35t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







—45—


附图 1项目地理位置图







—46—


附图 2项目平面布置图







—47—


附图 3周围环境图


厂区北侧 厂区东侧


厂区南侧 厂区西侧







—48—


附图 4敏感目标图







—49—


附件 1营业执照







—50—


附件 2用地证明







—51—







—52—


附件 3生物质成分分析报告







—53—


附件 4总量计算说明


废气：


本项目燃生物质 Qnet，ar=14.038MJ/kg，由于实际热值介于 12.56和 14.65之间，采


用排污许可证申请核发技术规范表 6插值法计算绩效值。经计算可知本项目绩效值为：


颗粒物绩效值:0.204+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.228-0.204)=0.221kg/t 燃料；


二氧化硫绩效值:0.679+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.759-0.679)=0.737kg/t 燃料；


氮氧化物绩效值:2.037+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(2.277-2.037)=2.212kg/t 燃料。


根据《排污许可证申请与核发技术规范工业 10 GRM i 炉窑》（HJ1121-2020），


颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用绩效值法核算方法：


 



n


i iME
1年许可


式中：


Mi——第 i个排放口污染物许可排放量，t；


R——第 i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年


实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值


（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为


准），万 t或万 m3；


G——绩效值，kg/t 燃料；


E 年许可——污染物年许可排放量，t。


设计消耗量 435t/a


则 E 颗粒物=0.221×435×10-3=0.096t


ESO2=0.737×435×10-3=0.321t


ENOX=2.212×435×10-3=0.962t


由于友谊县隆晟粮食加工有限公司收购友谊县凤岗镇六合屯粮业，原核定排放量


沿用友谊县凤岗镇六合屯粮业，2016年《友谊县凤岗镇六合屯粮业项目环境影响报告


表》未进行核定总量，预测排放量即为核定总量，颗粒物 0.025t/a，SO20.64t/a，


NOX0.294t/a。


表 1本项目总量核定情况（单位：t/a）







—54—


名称 颗粒物 SO2 NOX


原核定排放量 0.025 0.64 0.294


本次核定排放量 0.096 0.321 0.962


增减量 +0.071 -0.319 +0.668







—55—


附件 5收购企业的环评批复







—56—







—57—







—58—


附件 6生态环境分区管控分析报告







—59—







—60—







—61—







—62—







—63—







—64—







—65—







—66—







—67—







—68—


附件 7企业投资项目备案承诺书







—69—


附件 8现状监测报告







—70—







—71—







—72—







—73—


附件 9总量批复







—74—





		一、建设项目基本情况

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		附图1项目地理位置图

		附图2项目平面布置图

		附图3周围环境图

		附图4敏感目标图

		附件1营业执照

		附件2用地证明

		附件3生物质成分分析报告

		附件4总量计算说明

		附件5收购企业的环评批复

		附件6生态环境分区管控分析报告

		附件7企业投资项目备案承诺书

		附件8现状监测报告

		附件9总量批复




